Alokasi Nomor Telepon

Onno W. Purbo

Pernahkan anda membayangkan mempunyai nomor sendiri, misalnya, +627771781945, nomor tersebut milik anda tidak tergantung pada operator manapun dan dapat digunakan apakah anda berlangganan ke GSM selular, CDMA selular, Internet menggunakan VoIP, maupun menggunakan PSTN telkom. Semua akan masuk ke pesawat telepon yang anda pegang tidak peduli teknologi yang digunakan. Dimanapun anda berada, tidak tergantung teknologi yang anda gunakan, semua orang dapat menggunakan nomor +627771781945 untuk menghubungi anda. Nomor telepon menjadi milik personal, milik anda pribadi, tentunya dengan kompensasi, misalnya, anda membayar iuran kepada negara yang mungkin besarnya hanya recehan sekitar 300-500 rupiah per tahun untuk memiliki nomor tersebut. Pertanyaannya - mungkinkan itu terjadi? Jawaban singkatnya secara teknologi AMAT SANGAT MUNGKIN SEKALI. Tulisan ini akan menjelaskan konsep dan pola yang dapat diadopsi untuk pembangunan telekomunikasi di Indonesia.

Secara teknologi, semua ini dimungkinkan dengan teknologi ENUM dan Session Initiation Protocol (SIP) yang merupakan bagian dari Next Generation Network (NGN) yang juga digunakan di selular generasi ke 4 (4G). Apakah kita bermimpi dengan teknologi ini? Ternyata sama sekali tidak. Bagi anda yang biasa menggunakan Internet sebetulnya sudah sangat dekat dengan ENUM. ENUM pada dasarnya hanya melakukan pemetaan antara nomor telepon ke alamat IP Internet. Teknologi yang digunakan sama persis dengan teknologi yang digunakan untuk memetakan nama mesinke alamat IP Internet, seperti, memetakan nama www.kompas.com, www.detik.com, www.yahoo.com ke alamat IP yang dikenali komputer. Server yang melakukan proses pemetaan ini biasa dikenal sebagai Domain Name System (DNS) server. Bedanya, pada ENUM yang dipetakan adalah nomor telepon, seperti, +627771781945, +6284321678, dsb. Secara praktis, bagi anda yang biasa menggunakan Linux maka ENUM server dapat diaktifkan dengan cara menginstall DNS Server, biasanya bernama BIND. Jadi tidak ada yang terlalu istimewa sebetulnya secara teknologi, bagi kita yang biasa mengoperasikan DNS Server Internet pasti dapat mengoperasikan ENUM Server.

Di seluruh dunia, pada saat ini, terdapat dua (Sekarang beliau memang berada di purwakarta 2) ENUM server yang besar yang menjadi acuan para penyelenggara Internet Telepon, Next Generation Network, maupun 4G, yaitu, e164.org dan e164.arpa. Di beberapa negara, mereka membuat test bed ENUM server sendiri, seperti Taiwan menggunakan e164.tw dsb.

Bagaimana dengan Indonesia? Pada saat tulisan ini ditulis , ENUM server yang beroperasi di Indonesia hanya voiprakyat.or.id dan e164.groups.or.id. Rekan-rekan ICT Center di pimpin oleh Anton Raharja bahkan sudah membuatkan prototype untuk registrasi nomor ENUM yang bisa di akses di http://www.enum.voiprakyat.or.id.

Tampaknya rekan-rekan POSTEL, APJII, maupun operator seperti Indosat, Telkom, XL maupun VoIP Rakyat dalam proses untuk melakukan ujicoba ENUM server Indonesia dengan domain e164.id. Mudah-mudahan dapat beroperasi dengan baik.

Isu lanjutan yang pasti akan berkembang adalah - bagaimana alokasi nomor teleponnya? apakah seseorang / pribadi dapat meminta nomor? apakah sebuah kantor dapat meminta blok nomor? bagaimana proses registrasi dan authentikasi untuk memperoleh nomor telepon? Pertanyaan tersebut pasti akan muncul.

Mohon di catat bahwa alokasi nomor ENUM, tidak tergantung geografi tapi lebih menempelkan diri pada entitas. Jadi tidak ada kode lokasi di ENUM untuk menunjukan anda di Jakarta, Bandung, Jogja dll, yang mungkin ada hanya kode entitas saja.

Misalnya, negara memberikan alokasi kode area 555 untuk ENUM, kita mempunyai kemungkinan untuk memberikan nomor ke seratus juta nomor telepon menggunakan alokasi tersebut yang mempunyai digit +62555nnnnnnnn, delapan (8) digit dibelakang kode area 555. Jauh lebih besar dari total jumlah pelanggan Telkom & Selular hari ini.

Teknik alokasi yang paling konvensional adalah memberikan kesempatan pada operator, seperti, selular, Telkom, dll untuk memperoleh blok nomor, misalnya, dengan alokasi +62555oooonnnn. Artinya ada empat digit "o" untuk kode operator, dan kemungkinan sepuluh ribu pelanggan per blok. Alternatif lain yang lebih baik untuk operator adalah menggunakan blok nomor existing, misalnya, +6221xxxxxxx (Jakarta), +62811xxxxxxx (Telkomsel) dll agar dapat terdaftar langsung ke primary ENUM server.

Yang akan seru adalah bagi rakyat biasa, RT/RW-net dan corporate / perusahaan. Dengan adanya ENUM, sebuah perusahaan yang sangat besar dan mempunyai banyak cabang dapat mengintegrasikan PBX-nya menjadi satu kesatuan dan di kenali di jaringan telepon dalam sebuah kode area saja. Misalnya, Bank yang banyak cabangnya, seperti, BCA, BRI, BNI dll, dapat saja mereka meminta blok nomor +62555oooonnnn, dengan kemungkinan memberikan nomor ke 10,000 pesawat telepon. Tentunya internal bank harus melakukan alokasi nomor sendiri untuk masing-masing lokasi. Hal yang sama dapat juga dilakukan untuk sebuah RT/RW-net, misalnya, memperoleh blok +62555oooooonn yang mempunyai kemungkinan memberikan nomor ke 100 pelanggan RT/RW-net.

Sementara untuk perorangan, sebaiknya di handel oleh registrar yang ditunjuk oleh Top Level ENUM sama seperti proses registrasi domain. Misalnya, alokasi untuk perorangan adalah +6255512nnnnnn dengan kemungkinan mengalokasikan nomor ke 1,000,000 orang secara personal. Registrar harus menghandel permohonan perorangan tersebut menggunakan mekanisme authentikasi misalnya menelepon orangtersebut, seperti di contohkan di www.e164.org.

ENUM memungkinkan menjadi milik perorangan dan corporate, yang akan memecah dominasi dan paradigma yang selama ini di anut bahwa nomor hanya dapat dimiliki oleh operator saja.