Tugas 6

Ekstraksi Model Spice dari Hasil Simulasi :

Hasil simulasi dapat diekstraksi dengan menggunakan instruksi FIT

Yang diekstraksi adalah :

- Data arus saturasi

- Forward current gain

- Resistansi basis

- Kapasitansi Junction Emitter dan Collector

- Kapasitansi Substrat

Nilai Data :

- Forward current gain F = 100

- Resistansi basis = 0,614 ohm

- Kapasitansi junction emitter Cje = 7,2 pF

- Kapasitansi junction collector Cjc = 0,006 pF

- Kapasitansi substrat = 0,29 nF

Hasil simulasi menunjukkan sedikit perbedaan dibandingkan dengan perhitungan analitik, namun masih dalam batas yang dapat diterima, atau dengan kata lain masih memenuhi spesifikasi. Dengan demikian rancangan dapat diterima. Selanjutnya model transistor ini dapat diperoleh untuk mensimulasikan aplikasi (rangkaian yang sebenarnya ).

NMOS OUTPUT CHARACTERISTICS

Vcc		2	0	12V

Vbe		1	0	0V

Q1		2	1	0	0	BJT

.MODEL		BJT	NPN(BF=100 RB=0.614 CJE=7.2e-12 CJC=6e-15 CJS=0.29e-9)

.DC		Vcc	0	12V	0.8V	Vbe	0	8V	1V

.PROBE

.END

**** 05/27/99 05:09:21 ********* NT Evaluation PSpice (July 1997) ************

NMOS OUTPUT CHARACTERISTICS

****     CIRCUIT DESCRIPTION

******************************************************************************

Vcc             2       0       12V

Vbe             1       0       0V

Q1              2       1       0       0       BJT

.MODEL          BJT     NPN(BF=100 RB=0.614 CJE=7.2e-12 CJC=6e-15 CJS=0.29e-9)

.DC             Vcc     0       12V     0.8V    Vbe     0       8V      1V

.PROBE

.END

_

**** 05/27/99 05:09:21 ********* NT Evaluation PSpice (July 1997) ************

NMOS OUTPUT CHARACTERISTICS

****     BJT MODEL PARAMETERS

******************************************************************************

BJT

NPN

IS  100.000000E-18

BF  100

NF    1

BR    1

NR    1

RB     .614

CJE    7.200000E-12

CJC    6.000000E-15

CJS  290.000000E-12

JOB CONCLUDED

TOTAL JOB TIME             .40

_

**** 05/27/99 05:09:22 ********* NT Evaluation PSpice (July 1997) ************

****     CIRCUIT DESCRIPTION

******************************************************************************

WARNING -- There are no devices in this circuit_