DréCB's

CB/HAM& FREE RADIO

Information Site

===============>>>	http://go.to/dre-cb

MODIFICATION

COBRA 29-LTD

"DELTA-TUNE SLIDE on RX- & TX"

_________________________________

#	Verwijder   D-118

R-112

C-131

#	Verwijder   R-110 en plaats JUMPER op

plaats van  R-110

#	de ORANJE draad van de DELTA-TUNE

lossolderen van de Print en deze vast solderen aan

TR-23 (soldeer draad aan PIN welke dichtste bij de

Frontzijde van de Print zit - Op deze PIN meet je ± 8 Vdc.)

#	Wanneer 't goed is gedaan, is 't nu mogelijk ± 5 / 6 Kc.

Up&Down te gaan!

Voor eventueel MEER "Slide", verander D-16 in 1N-4007

Succes!

DréCB