BAB. I

PENDAHULUAN

- Deskripsi

Dalam modul ini siswa akan mempelajari tentang komponen elektronika baik yang pasif maupun yang aktif. Komponen pasif yang akan dipelajari seperti resistor, kapasitor, induktor dan transformator. Sedangkan komponen aktif yang akan dipelajari seperti dioda, macam-macam transistor, FET dan thyristor.

Modul ini mempunyai keterkaitan erat dengan modul lain, seperti teori kelistrikan, modul yang membahas konsep dasar penggunaan alat ukur listrik dan elektronika. Salah satu diantaranya adalah modul menggunakan alat ukur multimeter.

Adapun hasil belajar yang akan dicapai setelah menguasai modul ini, peserta diklat diharapkan dapat memahami macam-macam komponen elektronik baik yang pasif maupun yang aktif secara teori maupun praktik.

- Prasyarat

Dalam mempelajari modul ini siswa harus sudah mengerti dalam hal penggunaan alat ukur listrik dan elektonik, terutama alat ukur multimeter analog yang dipakai untuk mengukur tegangan, hambatan dan arus. Penggunaan alat ukur digital hanya dipakai sebagai pembanding hasil ukur pada pengukuran menggunakan alat ukur analog.

- Petunjuk Penggunaan Modul

- Pelajari daftar isi serta skema kedudukan modul dengan cermat dan teliti. Karena dalam skema modul akan nampak kedudukan modul yang sedang Anda pelajari dengan modul-modul yang lain.

- Kerjakan soal-soal dalam cek kemampuan untuk mengukur sampai sejauh mana pengetahuan yang telah Anda miliki.

- Apabila Anda dalam mengerjakan soal cek kemampuan mendapat nilai ≥7,00, maka Anda dapat langsung mempelajari modul ini. Tetapi apabila Anda mendapat nilai <7,00, maka Anda harus mengerjakan soal cek kemampuan lagi sampai mendapat nilai ≥7,00.

- Perhatikan langkah-langkah dalam melakukan pekerjaan dengan benar untuk mempermudah dalam memahami suatu proses pekerjaan.

- Pahami setiap materi teori dasar yang akan menunjang dalam penguasaan suatu pekerjaan dengan membaca secara teliti. Kemudian kerjakan soal-soal evaluasi sebagai sarana latihan.

- Untuk menjawab tes formatif usahakan memberi jawaban yang singkat, jelas dan kerjakan sesuai dengan kemampuan Anda setelah mempelajari modul ini.

- Bila terdapat penugasan, kerjakan tugas tersebut dengan baik dan bilamana perlu konsultasikan hasil tersebut pada guru/pembimbing.

- Catatlah kesulitan yang Anda dapatkan dalam modul ini untuk ditanyakan pada guru/pembimbing pada saat kegiatan tatap muka. Bacalah referensi lainnya yang berhubungan dengan materi modul agar Anda mendapatkan tambahan pengetahuan.

- Tujuan Akhir

Setelah mempelajari modul ini diharapkan siswa dapat:

- Membaca kode warna dan kode angka pada resistor

- Membaca kode warna dan kode angka pada kapasitor

- Menyebutkan fungsi induktor dan transformator

- Menyebutkan macam-macam transistor

- Menyebutkan macam-macam thyristor

- Menyebutkan macam-macam dioda

- Menyebutkan macam-macam komponen elektronik yang berfungsi sebagai piranti optik

- Kompetensi

KOMPETENSI	:    Menguasai Teori Dasar Elektronika

KODE MODUL	:    ELKA-MR.UM.001.A

DURASI PEMELAJARAN	:    100 Jam @ 45 menit

| LEVEL KOMPETENSI KUNCI | A | B | C | D | E | F | G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |

| KONDISI KINERJA | Unjuk kerja ini bisa diperlihatkan setiap saat karena merupakan keterampilan kognitif yang berisi wawasan keilmuan dari orang yang bersangkutan. Namun apabila diinginkan untuk melihat kompetensi ini, sebaiknya tersedia hal berikut 1. Alat bantu presentasi yang cukup: white board, OHP, atau papan tulis dan kapur 2. Literatur yang memadai agar bisa dilihat juga kemampuan membaca literatur 3. Harus dipastikan bahwa yang bersangkutan telah menempuh semua sub-kompetensi di atas |
| --- | --- |

| SUB KOMPETENSI | KRITERIA KINERJA | LINGKUP BELAJAR | MATERI POKOK PEMELAJARAN |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SIKAP | PENGETAHUAN | KETERAMPILAN |
| - Mengenal komponen elektronika | - Resistor dengan beragam nilai diidentifikasi berdasar kode warna atau kode lain dan bahan penyusunnya disebutkan disertai kegunaan masing-masing - Jenis-jenis kapasitor diidentifikasi, dijelaskan fungsi utamanya dan bagaimana metode mengubah-ubah nilai kapasitansi, serta diterang kan tentang istilah muatan dan coulomb - Jenis-jenis induktor diidentifikasi dan dijelaskan macam-macam bahan inti serta bagaimana ukuran diameter kumparan dan kawatnya mempengaruhi nilai induktansinya | - Komponen elektro nika | - Teliti dan cermat dalam mengenali komponen elektronika | - Pengenalan jenis-jenis resistor dan bahan penyusunnya - Penghitungan nilai resistor menggu nakan kode warna - Pengenalan jeni-jenis kapasitor dan bahan-bahan penyusunnya | Menghitung nilai resistansi berbagai jenis resistor Menghitung nilai kapasitansi berba gai jenis kapasitor Menguji komponen pasif Menguji komponen aktif |
|  | - Jenis-jenis transformer yang umum diidentifikasi dan disebutkan kegunaannya masing-masing; bagaimana metode stepup/down dan dijelaskan kenapa diperlukan laminasi - Beberapa jenis transistor diidentifikasi berdasarkan jenis dan kegunaannya, seperti unijunction, FET, dan MOSFET; dijelaskan beta dan alfa dan tegangan bias DC yang umum dipakai - Semikonduktor yang lain diidentifikasi dan dijelaskan kegunaannya, misalnya gun diode, darlington, dan trnsistor unijunction yang lain - Thyristor dibandingkan dengan semikonduktor lain; diac, triac dan SCR, dan dijelaskan kegunaan masing-masing - Batasan kerja dioda zener dijelaskan dan digambarkan kegunaannya dalam rangkaian regulator - Berbagai prinsip optik yang umum disebutkan misalnya LED, LC, Laser, dll. Digambarkan bagaimana photo voltaic diaktifkan. Simbol-simbol dari photo resistor, photo diode, photo transistor digambarkan dan dijelaskan dari bahan apa piranti ini dibuat - Dijelaskan aplikasi dari MOS, CMOS dan FET |  |  | - Pengenalan fungsi kapasitor - Penghitungan nilai kapasitansi kapasitor - Identifikasi jenis-jenis induktor - Identifikasi jenis-jenis transformator - Identifikasi jenis transistor - Rangkaian transistor - Rangkaian penyea rah - Rangkaian clipper - Rangkaian proteksi arus | - Memanfaatkan komponen pasif - Memanfaatkan komponen aktif |

- Cek Kemampuan

Untuk mengecek kemampuan anda sebelum mempelajari modul ini, kerjakanlah soal-soal di bawah ini dengan memberi tanda “√” (centang) pada kolom Bisa jika anda bisa mengerjakan soal itu atau tanda “√” pada kolom Tidak jika anda tidak bisa mengerjakan soal itu.

| No | Soal Cek Kemampuan | Pernyataan Siswa |  | Penilaian Pembimbing |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bisa | Tidak | Bisa | Tidak |
| 1 | Apakah anda bisa menggunakan Multimeter untuk mengukur tegangan DC |  |  |  |  |
| 2 | Apakah anda bisa menggunakan Multimeter untuk mengukur tegangan AC |  |  |  |  |
| 3 | Apakah anda bisa menggunakan Multimeter untuk mengukur resistansi |  |  |  |  |
| 4 | Apakah anda bisa menggunakan Multimeter untuk mengukur arus DC |  |  |  |  |
| 5 | Apakah anda bisa menyebutkan fungsi resistor dan dari bahan apakah resistor itu dibuat |  |  |  |  |
| 6 | Apakah anda bisa menyebutkan fungsi kondensator dan dari bahan apakah kondensator itu dibuat |  |  |  |  |
| 7 | Apakah anda bisa menyebutkan fungsi transformator daya dan ada berapa macam transforma tor daya itu |  |  |  |  |
| 8 | Apakah anda bisa memberikan 5 contoh komponen aktif pada teknik elektronika |  |  |  |  |
| 9 | Apakah anda bisa menjelaskan secara umum fungsi dioda dan transistor |  |  |  |  |
| 10 | Apakah anda bisa menyebutkan fungsi SCR |  |  |  |  |

Penilaian Pembimbing:

Berdasarkan pengamatan langsung dan mengoreksi soal-soal yang dikerjakan, maka siswa tersebut mendapatkan nilai:

| NILAI |  | Paraf |
| --- | --- | --- |
| Angka | Huruf |  |

Keterangan: Batas lulus minimal harus mendapat nilai ≥7,00

Kesimpulan:

Berdasarkan perolehan nilai cek kemampuan di atas, maka siswa tersebut dapat/belum dapat *) mempelajari dan mengerjakan modul ini.

................., .................. 200 .

Pembimbing

------------------

*) Coret salah satu

BAB II

PEMELAJARAN

- Rencana Belajar Peserta Diklat

Kompetensi		:	Menguasai Teori Dasar Elektronika

Sub Kompetensi	:	Mengenal Komponen Elektronika

| Jenis Kegiatan | Tanggal | Waktu | Tempat Belajar | Alasan Perubahan | Tanda Tangan Guru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

B. Kegiatan Belajar

Kegiatan Belajar 1

- Tujuan Kegiatan Pemelajaran

Setelah mempelajari kegiatan belajar 1, diharapkan siswa dapat:

  - Menyebutkan fungsi resistor

  - Menyebutkan nilai resistansi suatu resistor berdasarkan kode warna yang ada

  - Menyebutkan fungsi kapasitor

  - Menyebutkan nilai kapasitansi suatu kondensator berdasarkan kode angka dan huruf yang ada

  - Menyebutkan fungsi induktor

  - Menghitung nilai induktansi suatu induktor

  - Menyebutkan fungsi transformator daya

  - Menghitung besarnya tegangan sekunder jika tegangan primer dan perbandingan transformasinya diketahui.

- Uraian Materi

  - Resistor

Resistor disebut juga dengan tahanan atau hambatan, berfungsi untuk menghambat arus listrik yang melewatinya. Semakin besar nilai resistansi sebuah resistor yang dipasang, semakin kecil arus yang mengalir.

Satuan nilai resistansi suatu resistor adalah Ohm (Ω) diberi lambang huruf R.

Ada dua macam resistor yang dipakai pada teknik listrik dan elektronika, yaitu resistor tetap dan resistor variable.

Resistor tetap adalah resistor yang mempunyai nilai hambatan yang tetap. Biasanya terbuat dari karbon, kawat atau paduan logam. Sebuah hambatan karbon dibentuk oleh pipa keramik dengan karbonnya diuapkan. Biasanya pada kedua ujungnya dipasang tutup, dimana kawat-kawat penghubungnya dipasang. Nilai hambatannya ditentukan oleh tebalnya dan panjangnya lintasan karbon. Panjang lintasan karbon tergantung dari kisarnya alur yang berbentuk spiral. Bentuk resistor karbon yang diuapkan aksial dan radial dapat dilihat pada gambar 1 di bawah ini.

Gambar 1. Hambatan Karbon yang diuapkan Aksial dan Radial

Gambar di bawah ini memperlihatkan simbol resistor tetap

Gambar 2. Simbol Resistor Tetap

Kode warna pada resistor menyatakan harga resistansi dan toleransinya. Semakin kecil nilai toleransi suatu resistor adalah semakin baik, karena harga sebenarnya adalah harga yang tertera (harga toleransinya). Misalnya suatu resistor harga yang tertera = 100 Ohm mempunyai toleransi 5 %, maka harga yang sebenarnya adalah 100 - (5 % x100) s/d 100 + (5 % x100) = 95 Ohm s/d 105 Ohm.

Terdapat resistor yang mempunyai 4 gelang warna dan 5 gelang warna seperti yang terlihat pada gambar 3.

Gambar 3. Resistor dengan 4 gelang warna dan 5 gelang warna

Tabel 1. Kode Warna pada Resistor 4 Gelang

| Warna | Gelang 1 (Angka pertama) | Gelang 2 (Angka kedua) | Gelang 3 (Faktor pengali) | Gelang 4 (Toleransi) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hitam | - | 0 | 1 | - |
| Coklat | 1 | 1 | 101 | 1 |
| Merah | 2 | 2 | 102 | 2 |
| Oranye | 3 | 3 | 103 | 3 |
| Kuning | 4 | 4 | 104 | 4 |
| Hijau | 5 | 5 | 105 | 5 |
| Biru | 6 | 6 | 106 | 6 |
| Ungu | 7 | 7 | 107 | 7 |
| Abu-abu | 8 | 8 | 108 | 8 |
| Putih | 9 | 9 | 109 | 9 |
| Emas | - | - | 10-1 | 5 |
| Perak | - | - | 10-2 | 10 |
| Tanpa Warna | - | - | 10-3 | 20 |

Arti kode warna pada resistor 5 gelang adalah:

Gelang 1 = Angka pertama

Gelang 2 = Angka kedua

Gelang 3 = Angka ketiga

Gelang 4 = Faktor pengali

Gelang 5 = Toleransi

Resistor yang mempunyai kode angka dan huruf biasanya adalah resistor lilitan kawat yang diselubungi dengan keramik/porselin, seperti gambar 4.

Gambar 4. Resistor dengan Kode Angka dan Huruf

Arti kode angka dan huruf pada resistor ini adalah sebagai berikut:

- 82 K( 5% 9132 W

82 K( berarti besarnya resistansi 82 K( (kilo ohm)

5% berarti besarnya toleransi 5%

9132 W adalah nomor serinya

- 5 W 0,22 ( J

5 W berarti kemampuan daya resistor besarnya 5 watt

0,22 ( berarti besarnya resistansi 0,22 (

J berarti besarnya toleransi 5%

- 5 W 22 R J

5 W berarti kemampuan daya resistor besarnya 5 watt

22 R berarti besarnya resistansi 22 (

J berarti besarnya toleransi 5%

- 5 W 1 K( J

5 W berarti kemampuan daya resistor besarnya 5 watt

1 K( berarti besarnya resistansi 1 K(

J berarti besarnya toleransi 5%

- 5 W R 1 K

5 W berarti kemampuan daya resistor besarnya 5 watt

R 1 K berarti besarnya resistansi 1 K(

- RSN 2 P 22 KK

RSN 2 P sebagai nomor seri resistor

22 K berarti besarnya resistansi 22 K(

K berarti besarnya toleransi 5%

- 1 k 5 berarti besarnya resistansi 1.5 K(

  - Kondensator

Kondensator ialah suatu komponen listrik/elektronika yang dapat menyimpan muatan listrik. Kapasitas kondensator diukur dalam satuan Farad. 1 Farad = 10-3 mF (mili farad) = 10-6 µF (mikro farad) = 10-9 nF (nano farad) = 10-12 pF (piko farad). Kondensator eletrolit mempunyai dua kutub yaitu positif dan negatif (bipolar), sedangkan kondensator kering misalnya kondensator mika, kondensator kertas tidak membedakan kutub positif dan kutub negatif (non polar).

Kode angka dan huruf yang terdapat pada sebuah kondensator menentukan nilai kapasitansi dan tegangan kerjanya.

Tabel 2 Kode Angka dan Huruf pada Kondensator.

| Kode Angka | Gelang 1 (Angka pertama) | Gelang 2 (Angka kedua) | Gelang 3 (Faktor pengali) | Kode huruf (Toleransi %) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | - | 0 | 1 | F = 1 G = 2 H = 3 I = 4 J = 5 K = 10 M = 20 |
| 1 | 1 | 1 | 101 |  |
| 2 | 2 | 2 | 102 |  |
| 3 | 3 | 3 | 103 |  |
| 4 | 4 | 4 | 104 |  |
| 5 | 5 | 5 | 105 |  |
| 6 | 6 | 6 | 106 |  |
| 7 | 7 | 7 | 107 |  |
| 8 | 8 | 8 | 108 |  |
| 9 | 9 | 9 | 109 |  |

Contohnya:

- Kode kapasitor 562 J 100 V, artinya besarnya kapasitansi 56 x 102pF, J: besarnya toleransi 5%, 100 V, kemampuan tegangan kerja 100 Volt.

- 100 nJ, artinya besarnya kapasitansi 100 nF, J: besarnya toleransi 5%

- Kode kapasitor 100 uF 50 V, artinya besarnya kapasitansi 100 uF, besarnya tegangan kerja 50 Volt.

Kondensator yang mempunyai gelang warna nilai kapasitansinya dapat ditentukan dengan cara membaca gelang-gelang warna tersebut dari kiri ke kanan, sedangkan nilai dari gelang warna itu adalah seperti tabel 3 di bawah ini (kondensator polikarbonat metal).

Tabel 3. Kode Warna pada Kondensator Polikarbionat Metal

| Warna | Gelang 1 (Angka pertama) | Gelang 2 (Angka kedua) | Gelang 3 (Faktor pengali) | Gelang 4 (Toleransi) | Tegangan Kerja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hitam | - | 0 | 1 | ± 20% |  |
| Coklat | 1 | 1 | 101 |  |  |
| Merah | 2 | 2 | 102 |  | 250 V |
| Oranye | 3 | 3 | 103 |  |  |
| Kuning | 4 | 4 | 104 |  | 400 V |
| Hijau | 5 | 5 | 105 |  |  |
| Biru | 6 | 6 | 106 |  | 650 V |
| Ungu | 7 | 7 | 107 |  |  |
| Abu-abu | 8 | 8 | 108 |  |  |
| Putih | 9 | 9 | 109 | ± 10% |  |

Gambar 5. Urutan Kode Warna pada Kondensator

Kapasitas sebuah kondensator adalah sebanding dengan luas pelat-pelat yang membentuk kondensator tersebut. Semakin luas pelat-pelatnya semakin besar nilai kapasitansinya. Nilai kapasitansi berbanding terbalik dengan jarak dari pelat-pelatnya. Semakin kecil jarak kedua plat itu, semakin besar nilai kapasitansinya. Sebaliknya semakin jauh jarak kedua plat itu, semakin kecil nilai kapasitansinya. Nilai kapasitansi sebuah kondensator juga sebanding dengan konstanta dielektrikum dari bahan isolator yang dipasang antara kedua plat itu. Jika nilai konstanta dielektrikumnya mempunyai nilai yang besar, maka nilai kapasitansinya besar.

Sebuah kondensator pelat besarnya nilai kapasitansi ditentukan dengan rumus: C = (o x (r x A/S

dimana: C  = kapasitas dalam Farad

= 8,885 x 10-12

(r  =  konstanta dielektrik relatif dari isolasi yang dipakai

A  = luas pelat dalam m2 tiap pelatnya

S  = jarak pelat dalam m

Contoh:

Sebuah kondensator pelat mempunyai data-data sebagai berikut: Luas pelat 10 cm2. Jarak kedua pelat 1 mm. Dielektrikumnya adalah udara ((r = 1). Hitunglah nilai kapasitansinya.

Jawab: C = (o x (r x A/S	C = 8,885 x 10-12 x 1 x 10.10-4/10-3

C = 8,885 pF

Muatan sebuah kondensator dapat dihitung jika nilai kapasitansi dan perbedaan tegangan antara dua pelat itu diketahui dengan menggunakan rumus: Q = C x U

Dimana:  Q = muatan dalam satuan Coulomb

C = kapasitas dalam satuan Farad

U = tegangan dalam satuan Volt

Contoh

Sebuah kondensator dengan nilai kapasitansi 10 uF dipasang pada tegangan 1 volt, maka besarnya muatan Q = C x U = 10uF x 1 V

Q = 10 uC (mikro coulomb) = 10-6 C

  - Induktor

Induktor adalah komponen listrik/elektronika yang digunakan sebagai beban induktif. Simbol induktor dapat dilihat pada gambar di bawah ini

Gambar 6. Simbol Induktor

Nilai induktansi sebuah induktor dinyatakan dalam satuan Henry. 1 Henry = 1000 mH (mili Henry). Induktor yang ideal terdiri dari kawat yang dililit, tanpa adanya nilai resistansi. Sifat-sifat elektrik dari sebuah induktor ditentukan oleh panjangnya induktor, diameter induktor, jumlah lilitan dan bahan yang mengelilinginya.

Induktor dapat disamakan dengan kondensator, karena induktor dapat dipakai sebagai penampung energi listrik. Di dalam induktor disimpan energi, bila ada arus yang mengalir melalui induktor itu. Energi itu disimpan dalam bentuk medan magnit. Bila arusnya bertambah, banyaknya energi yang disimpan meningkat pula. Bila arusnya berkurang, maka induktor itu mengeluarkan energi.

Rumus untuk menetukan induksi sendiri dari sebuah induktor gulungan tunggal ialah:

L = 4 x ( x r x (2xr/d + 0,33) 10-9 x n

Dimana:  L = Induksi sendiri dalam satuan Henry (H)

r = jari-jari koker lilitan

d = diameter tebal kawat dalam cm

n = jumlah lilitan

Gambar 7. Induktor Gulungan Tunggal

Contoh:

Berapakah besarnya induksi diri sebuah induktor tunggal dengan jari-jari koker 0,5 cm sebanyak 100 lilitan dengan diameter kawat 1 mm?

Jawab:  L = 4 x ( x r x (2r/d + 0,33) x 10-9 x n

L = 4 x 3,14 x 0,5 x (2x0,5/0,1 + 0,33) x 10-9 x 100

L = 6,48 uH

Induktor dengan gulungan berlapis nilai induksi diri dapat dicari dengan rumus: L = n2 x d x ( x 10-9

Dimana: L = Induksi sendiri dalam satuan Henry (H)

n  = jumlah lilitan

d  = diameter koker dalam cm

l   = panjang gulungan dalam cm

(   = nilai perbandingan

h   = tinggi (tebal) lapisan dalam cm

1 – (2xh/(d+h))

Nilai perbandingan: ( = 20 x ----------------------

1 + (2xl/(d+h))

Gambar 8. Gulungan berlapis

Contoh:

Sebuah spull trafo IF radio listrik mempunyai data-data sebagai berikut, n = 100, d = 2 cm, h = 1 cm, l = 2 cm. Hitunglah besarnya nilai induksi diri.

Jawab:

1 – (2xh/(d+h))

Nilai perbandingan : ( = 20 x ----------------------

1 + (2xl/(d+h))

1 – (2x1/(2+1))

Nilai perbandingan : ( = 20 x ----------------------

1 + (2x2/(2+1))

1 – 0,66

Nilai perbandingan : ( = 20 x -------------     ( = 20 x 0,14   ( = 2,8

1 + 1,33

L = 1002 x 2 x 2,8 x 10-9		L = 56 uH

Komponen elektronik yang termasuk induktor karena memakai lilitan kawat antara lain:

- Trafo daya yang dikenal dengan trafo step up dan trafo step down

- Trafo frekuensi rendah dikenal dengan trafo input dan output

- Trafo frekuensi tinggi misalnya spull antena dan spull osilator

- Trafo frekuensi menengah antara dikenal dengan trafo IF

- Gulungan bicara pada mikropon atau gulungan yang terdapat pada spiker dikenal dengan moving coil.

- Gulungan pada relay

- Gulungan pada filter frekuensi tinggi dikenal dengan nama Rfc (Radio frekuensi choke) dan frekuensi rendah (choke)

- Gulungan pada motor listrik atau dinamo listrik

- Gulungan pada head playback, head rekam dan head hapus (erase head)

  - Transformator

Transformator (trafo) ialah alat listrik/elektronika yang berfungsi memindahkan tenaga (daya) listrik dari input ke output atau dari sisi primer ke sisi sekunder. Pemindahan daya listrik dari primer ke sekunder disertai dengan perubahan tegangan baik naik maupun turun.

Ada dua jenis trafo yaitu trafo penaik tegangan (step up transformer) dan trafo penurun tegangan (step down transformer). Jika tegangan primer lebih kecil dari tegangan sekunder, maka dinamakan trafo step up. Tetapi jika tegangan primer lebih besar dari tegangan sekunder, maka dinamakan trafo step down.

Gambar 9. Simbol Trafo

Pada setiap trafo mempunyai input yang dinamai gulungan primer dan output yang dinamai gulungan sekunder. Trafo mempunyai inti besi untuk frekuensi rendah dan inti ferrit untuk frekuensi tinggi atau ada juga yang tidak mempunyai inti (intinya udara).

Primer                      Sekunder

Gambar 10. Bagan Trafo yang dilalui Arus Listrik

Bila pada lilitan primer diberi arus bolak-balik (AC), maka gulungan primer akan menjadi magnit yang arah medan magnitnya juga bolak-balik. Medan magnit ini akan menginduksi gulungan sekunder dan mengakibatkan pada gulungan sekunder mengalir arus bolak-balik (AC). Dimisalkan pada gulungan primer mengalir arus berfasa positip (+), maka pada gulungan sekundernya mengalir arus berfasa negatip (-). Karena arus yang mengalir digulungan primer bolak-balik, maka pada gulungan sekunderpun mengalir arus bolak-balik. Besarnya daya pada lilitan primer sama dengan daya yang diberikan pada lilitan sekunder.

Jadi Pp = Ps atau Up.Ip = Us.Is

Dimana:

Pp = Daya primer dalam watt

Ps = Daya sekunder dalam watt

Up = Tegangan primer dalam volt

Us = Tegangan sekunder dalam volt

Ip  = Arus primer dalam amper

Is  = Arus sekunder dalam amper

Contoh:

Sebuah trafo daya dihubungkan dengan tegangan jala-jala 220 V, arus yang mengalir pada lilitan primer 0,2 amper. Jika tegangan sekundernya 12 V. Hitunglah besarnya arus sekunder.

Penyelesaian:

Up.Ip = Us.Is	220.0,2 = 12. Is	Is = 44/12	Is = 3,66 amper

Perbandingan Transformasi:

Pada umumnya jumlah lilitan primer tidak sama dengan jumlah lilitan sekunder. Untuk trafo stepup jumlah lilitan primer lebih sedikit dari jumlah lilitan sekunder, sebaliknya untuk trafo stepdown jumlah lilitan primer lebih banyak dari jumlah lilitan sekunder. Banyaknya lilitan primer dan banyaknya lilitan sekunder menunjukkan besarnya tegangan primer dan besarnya tegangan sekunder. Semakin besar tegangannya semakin banyak pula lilitannya. Jadi banyaknya lilitan berbanding lurus dengan besarnya tegangan dimasing-masing sisi. Jika lilitan sekunder= Ns dan lilitan primer = Np, maka perbandingan jumlah lilitan primer dan lilitan sekunder disebut perbandingan transformasi dan dinyatakan dengan T = Np/Ns. Pada transformator berlaku persamaan: Up/Us = Np/Ns atau T = Up/Us

Contoh:

Sebuah trafo daya tegangan primernya 220 V, tegangan sekundernya 30 V. Jumlah lilitan primernya 1100 lilit. Hitunglah banyaknya lilitan sekundernya.

Penyelesaian:

Up/Us = Np/Ns    220/30 = 1100/Ns    7,33 = 1100/Ns

Ns = 1100/7,33	Ns = 150.06 lilit

Pada teknik elektronika dikenal bermacam-macam trafo, baik untuk frekuensi tinggi maupun frekuensi rendah. Contoh trafo untuk frekuensi tinggi yaitu trafo osilator, trafo frekuensi menengah (IF), trafo spull antena (tuner). Sedangkan trafo yang dipakai untuk frekuensi rendah yaitu trafo input, trafo output, trafo filter (choke).

- Rangkuman

- Fungsi resistor ialah untuk menghambat arus listrik yang melewatinya.

- Nilai resistansi suatu resistor dapat ditentukan dengan membaca kode warna atau kode angka yang tertera pada badan resistor

Fungsi kondensator ialah untuk menyimpan muatan listrik.

- Nilai kapasitansi suatu kondensator dapat ditentukan dengan membaca kode warna atau kode angka yang tertera pada badan kondensator

- Fungsi induktor ialah sebagai beban induktif.

- Fungsi transformator ialah memindahkan tenaga (daya) listrik dari input ke output atau dari sisi primer ke sisi sekunder.

- Tugas

- Ukurlah nilai resistansi resistor dengan kode warna coklat, hitam, merah, emas. Bandingkan dengan nilai resistansi hasil pembacaan kode warna.

- Ukurlah nilai kapasitansi kondensator milar dengan kode angka 100 nJ, bandingkan dengan hasil pembacaan kode angka tersebut.

- Ukurlah nilai induktansi Rfc 100 mH/250 mA, bandingkan hasil pengukuran itu dengan hasil pembacaan.

- Ukurlah tegangan sekunder trafo 220 V/12 V, bandingkan hasilnya dengan angka yang tertera pada labelnya.

- Tes Formatif

- Sebutkan fungsi resistor!

- Tentukan nilai resistansi suatu resistor dengan kode warna merah, merah, merah dan emas!

- Tentukan nilai resistansi suatu resistor dengan kode angka 5W 1 R J !

- Sebutkan fungsi kondensator!

- Tentukan nilai kapasitansi suatu kondensator dengan kode angka 682 J 100 V!

- Tentukan nilai kapasitansi suatu kondensator dengan kode warna coklat, merah, oranye, putih, kuning!

- Sebutkan fungsi induktor!

- Apa arti kode angka 100 mH/250 mA pada sebuah induktor?

- Sebutkan fungsi transformator!

- Tuliskan beberapa trafo untuk frekuensi tinggi!

- Kunci Jawaban

- Fungsi resistor ialah untuk menghambat besarnya arus yang melaluinya.

- 2200 Ohm – 5%

- Kemampuan daya resistor 5 Watt, resistansi 1 Ohm, toleransi 5%

- Fungsi kondensator ialah untuk menyimpan muatan listrik

- Besarnya kapasitas 6800 pF, toleransi 5%, tegangan kerja 100 Volt

- 12000 pF, 5%, 400 Volt

- Fungsi induktor ialah sebagai beban induktif

- Nilai induktansinya 100 mH, kemampuan arus yang mengalir 250 mA

- Fungsi transformator ialah untuk memindahkan tenaga (daya) listrik dari input ke output atau dari sisi primer ke sisi sekunder.

- Trafo IF, trafo osilator, trafo filter frekuensi tinggi, spull antena

- Lembar Kerja

- Judul: Menentukan Nilai Resistansi Resistor

- Alat dan Bahan:

  - Resistor dengan kode warna (empat gelang)	= 3 buah

  - Resistor dengan kode warna (lima gelang)	= 3 buah

  - Resistor dengan kode angka 			= 3 buah

  - Ohm meter 						= 1 buah

- Keselamatan Kerja:

  - Jangan meletakkan Ohm meter ditepi meja agar tidak jatuh

  - Dalam menggunakan meter kumparan putar (volt meter, amper meter dan ohm meter) mulailah dari batas ukur terbesar

  - Bacalah dan pahami petunjuk praktikum pada setiap lembar kegiatan belajar

- Langkah Kerja:

  - Siapkan alat dan bahan yang diperlukan

  - Amatilah kode warna pada masing-masing resistor 4 gelang dan 5 gelang

  - Ukurlah resistansi resistor satu persatu dengan ohm meter

  - Catatlah nilai resistansi resistor pada tabel di bawah ini

Tabel 3. Nilai Resistansi Resistor

| Resistor | Warna gelang no. |  |  |  |  | Nilai Pengamatan | Nilai Pengukuran |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |

  - Ulangi langkah kerja no. 2 dan no. 3 untuk huruf masing-masing resistor yang mempunyai kode angka dan huruf

  - Catatlah nilai resistansi resistor pada tabel di bawah ini

Tabel 4. Nilai Resistansi Resistor

| Resistor | Kode | Resistansi terbaca | Resistansi terukur |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

- Bandingkan hasil pengamatan dengan hasil pengukuran

- Buatlah kesimpulan dari hasil pengamatan anda

- Kembalikan semua alat dan bahan

Lembar Kerja 2

Judul: Menentukan Nilai Kapasitansi Kondensator

Alat dan Bahan:

- Alat tulis, kertas dan alat gambar	             =  secukupnya

- Kondensator dengan kode angka dan huruf = 5 buah

- Kondensator dengan kode warna 		    = 5 buah

- Multimeter (Ohm meter)			    = 1 buah

Keselamatan Kerja:

- Jangan meletakkan Multimeter (Ohm meter) ditepi meja agar tidak jatuh

- Dalam menggunakan meter kumparan putar (volt meter, amper meter dan ohm meter) mulailah dari batas ukur terbesar

- Bacalah dan pahami petunjuk praktikum pada setiap lembar kegiatan belajar

Langkah kerja:

- Siapkan alat dan bahan yang diperlukan

- Amatilah kode angka dan huruf pada kondensator satu persatu

| Konden sator | Kode | Kapasitansi (pF) | Toleransi (%) | Tegangan kerja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

- Amatilah kode warna pada kondensator satu persatu

- Catatlah dalam tabel di bawah ini

| Kondensator | Warna gelang no. |  |  |  |  | Kapasi tas (pF) | Toleransi (%) | Teg.kerja (volt) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Buatlah kesimpulan dari hasil pengamatan anda

- Kembalikan semua alat dan bahan

Kegiatan Belajar 2

  - Tujuan Kegiatan Pemelajaran

Setelah menyelesaikan kegiatan belajar 2 ini, siswa diharapkan dapat:

    - Menggambar simbol dioda.

    - Menuliskan dua macam penyearah dioda.

    - Menggambarkan simbol transistor PNP dan NPN.

    - Menggambarkan prisip dasar pemberian tegangan bias pada transistor PNP dan NPN.

    - Menggambarkan simbol FET dan MOSFET.

    - Menjelaskan keuntungan FET dibanding dengan transistor.

    - Menggambarkan simbol SCR.

    - Menuliskan fungsi SCR.

  - Uraian Materi

    - Diode

Dioda semi konduktor yang dipakai pada teknik elektronika pada umumnya digunakan untuk menyearahkan arus listrik AC menjadi DC.

Dioda dibentuk oleh atom P dan atom N yang digabungkan menjadi satu, sehingga akan membentuk susunan seperti gambar dibawah ini.

Gambar 11. Susunan dan Simbol Dioda Semikonduktor

Dari gambar di atas atom P disebut sebagai anoda dan atom N sebagai katoda. Bila anoda diberi muatan positip dan katoda diberi muatan negatip, maka arus akan mengalir (lampu menyala), sebaliknya jika anoda diberi muatan negatip dan katoda diberi muatan positip, maka arus tidak mengalir.

Arah gerakan arus yang mengalir ini dinamai arah gerak maju atau forward direction. Arah gerakan tanpa aliran arus ini dinamai arah gerak tentang atau revers direction.

Gambar 12. Arus DC melalui Dioda

Dioda dapat digunakan untuk menyearahkan arus AC menjadi arus DC. Ada dua macam penyearah dioda yaitu penyearah setengah gelombang dan penyearah gelombang penuh. Gambar 13 memperlihatkan rangkaian penyearah setengah gelombang.

Gambar 13. Rangkaian Penyearah Setengah Gelombang

Bila saklar S ditutup pada belitan sekunder akan diinduksikan tegangan bolak-balik. Pada saat t1 sampai t2 tegangan ujung A sedang positip sehingga pada setengah perioda ini dioda akan dilewati arus I. Arus ini akan melewati tahanan RL, sehingga antara ujung-ujung C dan D terjadi tegangan  sebanding dengan besarnya arus. Pada saat t2 – t3 ujung A negatip, dioda menerima tegangan revers, pada tahanan RL akan mengalir arus revers, arus ini besarnya hanya beberapa mikroamper (μA), oleh karena itu diabaikan, sehingga pada ujung-ujung RL tidak ada tegangan.

Rangkaian penyearah gelombang penuh diperlihatkan pada gambar 14 di bawah ini.

Gambar 14. Rangkaian Penyearah Gelombang Penuh

Rangkaian penyearah gelombang penuh dengan sistim jembatan ini paling banyak digunakan sebagai sumber tenaga dari pesawat-pesawat elektronika. Penyearah sistim jembatan ini memerlukan empat buah dioda. Transformator yang digunakan tidak perlu mempunyai senter tap.

    - Transistor

Nama transistor diambil dari kata transfer dan resistor. Bahan semi konduktor ini berasal dari bahan atom germanium, Indium dan Arsenikum atau Silikon. Atom-atom ini sendiri termasuk bahan yang tidak mengalirkan arus listrik, jadi termasuk jenis bahan isolator atau resistor. Setelah mengalami proses peleburan, maka terbentuklah hasil campuran yang dinamai P-N junction. Bahan campuran ini mempunyai sifat setengah menghantarkan arus listrik atau semikonduktor. Itulah sebabnya hasil campuran ini sering dinamai semikonduktor. Jadi semikonduktor atau transistor ini hasil pencampuran lagi dari jenis P-N junction dan N-P junction.

Bila dua jenis atom P dan N junction digabungkan, maka terbentuklah bahan baru yang dinamai transistor.

Jadi transistor terbentuk dari bahan-bahan:

  - PN + NP menjadi PNP

  - Np + PN menjadi NPN

  - PN + PN menjadi PNPN

Gambar di bawah ini memperlihatkan simbol dari transistor PNP dan transistor NPN

Gambar 15. Simbol Transistor PNP dan Transistor NPN

Macam-macam bentuk dan tipe transistor terlihat seperti gambar di bawah ini.

Gambar 16. Bermacam-Macam Bentuk Transistor dari Bermacam Tipe

Dari gambar di atas terlihat bahwa transistor ada yang mempunyai 2 kaki dan ada yang 4 kaki. Khusus untuk transistor daya besar biasanya mempunyai 2 kaki, kaki kolektor sama dengan badannya. Untuk transistor yang berkaki 4 biasanya untuk frekuensi tinggi, disitu terdapat kaki yang dinamai shield (tameng) yang dihubungkan ke ground.

Agar transistor dapat mengalirkan arus, maka transistor harus diberi sumber arus dari dua buah batery. Sumber arus ini biasanya diberi kode Vcc. Untuk transistor jenis PNP negatip dan untuk NPN positip. Transistor dipasang sedemikian sehingga harus memenuhi beberapa syarat yaitu dalam arah maju (forward) dan arah balik (revers).

Gambar 17. Cara Pemberian Tegangan Bias pada Transistor

Pemberian tegangan bias pada transistor yang dipakai dalam rangkaian sebenarnya ialah dengan menerapkan resistor-resistor, dengan demikian sumber tegangan baterinya cukup satu saja.

Gambar 18.

Cara pemberian tegangan bias pada transistor

dengan memakai satu sumber tegangan Vcc

Pada dasarnya fungsi transistor ialah memperkuat arus. Dari gambar skema dasar rangkaian transistor di bawah ini, jika tegangan VBE = 0, maka tidak ada arus basis IB yang mengalir, demikian juga arus kolektor IC = 0, transistor dalam keadaan mati (cut off).

Gambar 19. Transistor sebagai Penguat Arus

Kalau tegangan basis VBE ada, maka mengalirlah arus basis IB, emikian juga aru kolektor IC. Transistor dalam keadaan menghantar. Semakin besar tegangan VBE, maka arus basis IB semakin besar dan juga arus kolektor IC semakin besar. Antara arus kolektor IC dan arus basis IB ada perbandingan yang konstan. Penguatan arus DC pada transistor merupakan perbandingan antara IC dan IB yang dinyatakan sebagai hFE = IC/IB. Jadi besarnya IC = hFE.IB

Contoh: Suatu transistor oleh pabrik pembuatnya dinyatakan mempunyai hFE = 100, ini berarti bahwa kalau arus basis IB yang mengalir = 100 A, maka arus kolektor IC yang mengalir = 10 mA.

    - FET dan MOSFET

FET singkatan dari Field Effect Transistor (Transistor Efek Medan). Kelebihan FET dibanding dengan transistor ialah:

      - FET tidak tergantung dari sedikitnya sinyal input namun mempunyai faktor radiasi tahanan yang baik sekali.

      - FET tidak mengalami gangguan yang diakibatkan dari sumber. Jadi jelasnya FET low noise.

      - FET dapat bekerja pada sumber tegangan yang sangat rendah.

Susunan, simbol dan bentuk dari FET adalah seperti gambar 20 di bawah ini

Gambar 20. Susunan, Simbol dan Bentuk FET

MOSFET singkatan dari Metal Oxyde Semiconductor Field Effect Transistor. Antara FET dan MOSFET sebenarnya tidak ada perbedaan, hanya pada MOSFET ditambah lapisan tipis SiO2 yang membatasi Gate dan Chennel dan arus yang masuk kecil sekali.

Gambar 21. Simbol MOSFET

    - SCR (Silicon Controlled Rectifier)

SCR disebut juga Thyristor dan dipakai sebagai pengatur daya dan saklar. Penggunaan SCR sebagai pengatur daya dan sebagai saklar sangat menguntungkan dibandingkan dengan saklar mekanik sebab tak ada kontak-kontak yang aus karena terbakar, tidak menjangkitkan busur api dan memerlukan sedikit komponen-komponen tambahan. SCR dapat dipakai untuk mengatur daya yang besar-besar sepertin mesin-mesin listrik, sedangkan SCR itu sendiri memerlukan daya yang kecil saja. Gambar 22 memperlihatkan bentuk dan simbol dari SCR.

Gambar 22. Bentuk dan Simbol SCR

    - Zener Dioda

Zener dioda atau juga dikenal sebagai voltage regulation dioda adalah silikon PN junction yang bekerja pada revers bias didaerah breakdown. Gambar 23 memperlihatkan simbol zener dioda serta karakteristik revers biasnya.

Gambar 23. Simbol dan Karakteristik Dioda Zener

Tegangan zener Vz benar-benar konstan meskipun arus yang mengalir berubah-ubah besarnya. Tetapi dalam kenyataannya tegangan zener akan berubah sedikit apabila arus dioda Iz berubah. Hambatan arus bolak-balik dalam daerah zener disebut hambatan zener (rz) = Vz/Iz. Jadi perubahan tegangan Vz akan dapat ditentukan dari Vz = Iz.rz

Skema dasar rangkaian stabilisasi tegangan dengan dioda zener adalah seperti terlihat pada gambar 24 di bawah ini.

Gambar 24. Stabilisasi Tegangan dengan Dioda Zener

Apabila arus beban semakin besar, maka arus zener akan berkurang. Agar tegangan output (pada beban) tetap stabil, maka pengurangan arus zener Iz tiak boleh sampai pada daerah lengkung yang kurang curam, karena pada daerah itu tegangan zener dioda sudah tidak stabil lagi. Untuk supaya arus beban mampu besar dengan arus zener Iz tetap pada daerah lengkung yang curam, sehingga tegangan output tetap stabil, maka dipasanglah transistor seperti gambar skema di bawah ini.

Gambar 25.

Stabilisasi Tegangan dengan Dioda Zener ditambah

satu transistor untuk menambah besar arus outputnya

Dari gambar skema di atas rangkaian stabilisasi tegangan sebe narnya berupa rangkaian commond emitor. Resistor beban merupakan hambatan emitor. Tegangan basis distabilkan oleh zener dioda dan arus beban sama dengan arus kolektor, maka berlakulah IBasis= IBeban/hFE.

Contoh:

Jika arus beban = 1 amper dan transistor mempunyai hFE=100. Hitunglah arus basisnya.

Penyelesaian :

IBasis= IBeban/hFE.	IBasis= 1/100.		IBasis= 0,01 amper

Dari gambar 2-16 terlihat bahwa tegangan basis = tegangan zener dioda, sedangkan tegangan beban = VDZ – VBE. Karena tegangan VBE cukup kecil (= 0,6 V), maka tegangan beban = tegangan zener dioda dan konstan.

  - Rangkuman

- Fungsi dioda ialah untuk menyearahkan arus AC menjadi arus DC dengan dua macam bentuk penyearahan yaitu penyearah setengah gelombang dan penyearah gelombang penuh.

- Ada dua jenis transistor yaitu PNP dan NPN. Agar transistor dapat berfungsi sebagai penguat, maka harus diberi tegangan bias dari dua buah battery. Tegangan bias pada transistor ada dua yaitu bias forward dan bias revers.

- FET (Field Effect Transistor) mempunyai keunggulan disbanding dengan transistor bipolar, yaitu:

  - FET tidak tergantung dari sedikitnya sinyal input namun mempunyai faktor radiasi tahanan yang baik sekali

  - FET tidak mengalami gangguan yang diakibatkan dari sumber. Jadi jelasnya FET low noise’

  - FET dapat bekerja pada sumber tegangan yang sangat rendah.

- SCR disebut juga Thyristor dan dipakai sebagai pengatur daya dan saklar.

- Fungsi Dioda Zener ialah untuk menstabilkan tegangan ouput catu daya DC walaupun tegangan input berubah-ubah atau arus output berubah-ubah besarnya.

  - Tugas

- Tulislah cara mengetes dioda apakah masih baik atau tidak dengan memakai Ohm meter.

- Tulislah cara mengetes transistor PNP dan NPN apakah masih baik atau tidak dengan memakai Ohm meter.

  - Tes Formatif

- Sebutkan fungsi dioda dan gambarkan simbolnya !

- Sebutkan dua jenis transistor dan gambakan simbolnya masing-masing!

- Gambarkan simbol FET untuk kanal P dan kanal N

- Gambarkan simbol MOSFET untuk kanal P dan kanal N

- Gambarkan simbol SCR

- Gambarkan simbol Zener dioda

  - Kunci Jawaban

- Fungsi dioda ialah sebagai penyearah arus bolak-balik (AC) menjadi arus searah (DC)

Gambar simbol dioda:

- Dua jenis transistor yaitu PNP dan NPN

Gambar simbol transistor PNP 	 Gambar simbol transistor PNP

- Simbol FET untuk kanal P		  Simbol FET untuk kanal N

- Simbol MOSFET untuk kanal P	Simbol FET untuk kanal N

- Simbol SCR

- Simbol Zener dioda

  - Lembar Kerja

  - Judul: Mengetes Dioda

  - Alat dan bahan:

    - Multimeter	= 1 buah

    - Dioda 1 Amper	= 1 buah

  - Keselamatan Kerja:

    - Jangan meletakkan Multimeter (Ohm meter) ditepi meja agar tidak jatuh

    - Dalam menggunakan meter kumparan putar (volt meter, amper meter dan ohm meter) mulailah dari batas ukur terbesar

    - Bacalah dan pahami petunjuk praktikum pada setiap lembar kegiatan belajar

  - Langkah kerja:

    - Siapkan alat dan bahan yang diperlukan

    - Setellah multimeter pada posisi Ohm meter x1, kalibrasilah.

    - Tempelkan penyidik hitam pada kaki anoda dioda dan penyidik  merah pada kaki katoda dioda. Amati penunjukkan jarum meter, menunjuk ke berapa ohm.

    - Tempelkan penyidik merah pada kaki anoda dioda dan penyidik  hitam pada kaki katoda dioda. Amati penunjukkan jarum meter, menunjuk ke berapa ohm.

    - Buat kesimpulan dari pengamatan saudara

    - Kembalikan semua alat dan bahan

Kegiatan Belajar 3

      - Tujuan Kegiatan Pemelajaran

Setelah menyelesaikan kegiatan belajar 3 ini, siswa diharapkan dapat:

        - Menggambarkan simbol Foto Transistor

        - Menyebutkan fungsi Foto Transistor

        - Menggambarkan simbol dioda LED

        - Menyebutkan fungsi dioda LED

        - Menggambarkan simbol dioda foto sel

        - Menyebutkan fungsi dioda foto sel

      - Uraian Materi

        - Foto Transistor

Pencampuran antara atom P-Germanium dan atom N-Germanium dapat menghasilkan suatu komponen elektronika yang dinamai foto transistor atau foto sel. Komponen ini bila terkena sinar akan menghasilkan arus yang sangat kecil.

Gambar 26 memperlihatkan bentuk dan simbol dari foto transistor.

Gambar 26. Bentuk dan Simbol dari Foto Transistor

Contoh skema rangkaian yang menggunakan foto transistor sebagai alat Light Control Switch seperti gambar di bawah ini.

Gambar 3-2. Skema rangkaian Light Control Switch

Gambar 27. Foto Transistor sebagai Light Control Switch

        - Dioda Foto

Dioda Foto merupakan komponen elektronik yang termasuk jenis optik. Fungsi dioda foto digunakan pada alat remote control dan sebagai detektor. Bentuk dan simbol dari dioda foto seperti terlihat pada gambar 28 di bawah ini.

Gambar 28. Bentuk dan Simbol dari Foto Dioda

        - Dioda LED

Dioda LED akan menyala jika diberi arus DC arah forward atau arus AC yang sesuai dengan tegangan kerjanya (misal 3 volt). Dioda LED digunakan sebagai lampu indikator dan sebagai display. Bentuk dan simbol dari dioda LED seperti gambar 29di bawah ini.

Gambar 29. Bentuk dan Simbol dari dioda LED

LED dibuat dari berbagai bahan semikonduktor campuran seperti galium arsenida fosfida (GaAsP), galium fosfida (GaP) dan galium aluminium arsenida (GaAlAs).

Kalau LED diberi tegangan panjar (bias) arah maju, juctionnya akan mengeluarkan cahaya. Warna cahaya bergantung kepada jenis dan kadar bahan junctionnya. Kecerahan cahaya berbanding lurus dengan arus forward (arah maju) yang mengalirinya. Arus forward berkisar antara 10 mA – 20 mA untuk kecerahan makimum. Pada kondisi menghantar tegangan maju pada LED merah adalah 1,6 V – 2,2 V, pada LED kuning 2,4 V dan pada LED hijau 2,7 V. Tegangan revers (terbalik) maksimum yang dibolehkan pada LED merah adalah 3 V, LED kuning 5 V dan LED hijau 5 V.

Keunggulan LED diantaranya adalah konsumsi arus yang sangat kecil, awet (dapat bertahan sampai 50 tahun) dan kecil bentuknya (tidak makan tempat).

Kegunaan LED adalah untuk penampil digit, indikator pandang (sebagai pengganti lampu pijar) dan sebagai acuan tegangan (1,5 V tiap LED).

Keistimewaan lain dari LED ialah memancarkan cahaya ingin, umur tidak dipendekkan oleh peng-on-off-an yang terus menerus, tidak memancarkan sinar infra merah (kecuali yang sengaja dibuat untuk itu).

Cara memasang LED pada sumber arus DC adalah seperti gambar di bawah ini.

Gambar 30. Cara Merangkai LED

Dalam merangkai LED selalu diperlukan resistor deretan guna membatasi kuat arus.

      - Rangkuman

        - Komponen elektronik yang termasuk piranti optik adalah foto transistor. Foto transistor akan menghasilkan arus DC yang kecil jika pada basisnya dikenai sinar.

        - Dioda Foto akan mengalirkan arus jika permukaannya dikenai sinar, besarnya arus yang mengalir semakin besar jika sinar yang mengenainya semakin kuat.

        - Dioda LED akan menyala jika diberi arus DC forward atau arus AC yang sesuai dengan tegangan kerjanya.

      - Tugas

        - Ujilah sebuah dioda LED apakah masih baik atau tidak dengan memberikan tegangan DC atau AC yang sesuai dengan tegangan kerjanya.

      - Tes Formatif

  - Gambarkan simbol foto transistor

  - Gambarkan simbol foto dioda

  - Gambarkan simbol dioda LED

      - Kunci Jawaban

- Simbol foto transistor:

- Simbol foto dioda

- Simbol LED

      - Lembar Kerja

  - Lembar Kerja

  - Judul: Menguji Dioda LED

  - Alat dan Bahan:

    - Catu daya DC 0 – 12 volt	= 1 buah

    - Dioda LED			= 3 buah

  - Keselamatan Kerja:

    - Bacalah dan pahami petunjuk praktikum pada setiap lembar kegiatan belajar

    - Dalam menggunakan meter kumparan putar (volt meter, amper meter dan ohm meter), mulailah dari batas ukur yang besar

    - Hati-hati dalam menggunakan catu daya DC, tepatkan tegangannya sesuai dengan tegangan kerja LED

    - Jangan meletakkan Multimeter (Ohm meter) dan catu daya ditepi meja agar tidak jatuh

  - Langkah kerja:

    - Siapkan alat dan bahan yang diperlukan

    - Nyalakan catu daya DC, tepatkan tegangannya pada 3 volt.

    - Hubungkan kaki anoda LED pada kutub positip catu daya dan hubungkan kaki katoda LED pada kutub negatip catu daya. Amatilah LED apakah menyala. Jika tidak menyala berarti rusak.

    - Ulangi langkah kerja no. 3 untuk semua LED yang ada.

    - Buat kesimpulan dari hasil praktek saudara

    - Kembalikan semua alat dan bahan

BAB. III

EVALUASI

- EVALUASI

- Tes Tertulis

Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang benar

  - Soal nomor 1 sampai nomor 5 berdasarkan ranah Afektif (Sikap)

    - Jika teman anda hendak mengukur tegangan DC dengan menggunakan multimeter tetapi salah dalam meletakkan selektor yaitu pada Ohm, maka sikap anda ialah:

      - Mendiamkan saja agar multimeternya rusak

      - Masa bodoh

      - Pura-pura tidak tahu

      - Memperingatkan pada teman kalau salah dalam meletakkan selektor

    - Jika hendak mengukur arus DC, maka selektor multimeter harus diarahkan pada:

      - Ohm pada X1 dengan dikalibrasi dulu

      - Volt DC pada 50 V

      - DC amper pada range tertinggi

      - Volt AC pada 1000 V

    - Jika hendak mengukur tegangan DC 12 V, maka selektor multimeter harus diarahkan pada:

      - Ohm pada X1 dengan dikalibrasi dulu

      - Volt DC pada 50 V

      - DC amper pada range tertinggi

      - Volt AC pada 1000 V

    - Jika hendak mengukur resistansi suatu resistor 100 Ohm, maka selektor multimeter harus diarahkan pada:

      - Ohm pada X1 dengan dikalibrasi dulu

      - Volt DC pada 50 V

      - DC amper pada range tertinggi

      - Volt AC pada 1000 V

    - Jika hendak mengukur tegangan AC 500 V, maka selektor multimeter harus diarahkan pada:

      - Ohm pada X1 dengan dikalibrasi dulu

      - Volt DC pada 50 V

      - DC amper pada range tertinggi

      - Volt AC pada 1000 V

  - Soal nomor 6 sampai nomor 25 berdasarkan ranah Koknitif (Pengetahuan)

        - Resistor dengan kode warna kuning, ungu, merah, emas mempunyai nilai resistansi:

- 2200 Ohm toleransi 2%

- 3300 Ohm toleransi 4%

- 4700 Ohm toleransi 5%

- 5600 Ohm toleransi 10%

        - Resistor 5600 Ohm toleransi 10% mempunyai kode warna:

- Merah, merah,merah, coklat

- Oranye, oranye, merah, oranye

- Kuning, ungu, merah, emas

- Hijau, biru, merah, perak

        - Resistor dengan kode 5W22RJ mempunyai arti:

- Resistansinya 22 Ohm, toleransinya 2% dan dayanya 5 W

- Resistansinya 22 Ohm, toleransinya 5% dan dayanya 5 W

- Resistansinya 22 Ohm, toleransinya 10% dan dayanya 5 W

- Resistansinya 22 Ohm, toleransinya 15% dan dayanya 5 W

        - Nilai kapasitansi sebuah kondensator antara lain ditentukan oleh, ..... kecuali

- Jarak kedua plat pembentuk kondensator

- Luas kedua plat pembentuk kondensator

- Konstanta dielektrikumnya

- Bahan dari plat-plat kondensator itu

        - Fungsi induktor (lilitan) ialah:

- Beban induktif

- Beban kapasitif

- Beban resitif

- Beban deduktif

        - Komponen elektronik yang termasuk induktor karena menggunakan lilitan kawat ialah, .... kecuali:

- Mikropon

- Loudspeker

- Transformator

- Transistor

        - Alat listrik/elektronik yang memindahkan daya listrik bolak-balik (AC) dari input ke output dengan cara induksi ialah:

- Mikrophone

- Loudspeker

- Transformator

- Induktor

        - Trafo step up berfungsi untuk:

- Menaikkan tegangan

- Menurunkan tegangan

- Menyamakan tegangan

- Membalikkan tegangan

        - Komponen elektronik sejenis transformator yang dipakai pada frekuensi tinggi ialah:

- Trafo daya

- Trafo frekuensi menengah (IF)

- Trafo chooke

- Trafo output

        - Atom P dan atom N bila disatukan akan membentuk sebuah komponen elektronik yang disebut:

- Dioda

- Trioda

- Transistor

- Thyristor

        - Dari gambar simbol transistor tanda anak panah menyatakan kaki:

- Kolektor

- Basis

- Emitor

- Ground

        - Kaki dioda yang berhubungan dengan atom P adalah:

- Basis

- Kolektor

- Anoda

- Katoda

        - Kaki dioda yang berhubungan dengan atom N adalah :

- Basis

- Kolektor

- Anoda

- Katoda

        - Gambar di bawah ini adalah simbol dari:

- Transistor NPN

- Transistor PNP

- SCR

- FET kanal P

        - Gambar di bawah ini adalah simbol dari:

- Transistor NPN

- Transistor PNP

- SCR

- FET kanal N

        - Gambar di bawah ini adalah simbol dari:

- Transistor NPN

- Transistor PNP

- SCR

- FET kanal P

        - Gambar di bawah ini adalah simbol dari:

- Transistor NPN

- Transistor PNP

- SCR

- FET kanal P

        - Pada dasarnya SCR digunakan sebagai:

- Penguat tegangan

- Penguat arus

- Saklar elektronik

- Penyearah arus

        - Pada dasarnya dioda digunakan sebagai:

- Penguat tegangan

- Penguat arus

- Saklar elektronik

- Penyearah arus

        - Gambar di bawah ini adalah simbol dari :

- Transistor NPN

- Transistor PNP

- SCR

- FET kanal N

  - Soal nomor 26 sampai nomor 30 berdasarkan ranah Psikomotor (Keterampilan)

  - Hitunglah muatan kondensator 100 uF yang dipasang pada tegangan 12 Volt?

  - Berapakah besar induksi diri sebuah induktor tunggal dengan diameter  koker 5 cm, diameter kawat 2 mm sebanyak 60 lilit?

  - Hitunglah besarnya tegangan sekunder trafo 220 V bila jumlah lilitan  primer 1100 lilit dan jumlah lilitan sekunder 60 lilit

  - Sebuah trafo daya dihubungkan dengan tegangan jala-jala 220 V, arus yang mengalir pada lilitan primer 0,5 amper. Jika tegangan sekundernya 30 V. Hitunglah besarnya arus sekunder.

  - Hitunglah nilai kapasitansi sebuah kondensator pelat yang dielektrikumnya berupa udara, luas pelatnya 9 cm2 dan jarak kedua pelatnya 1 mm (o=8,885x10-12, r= 1)

- Tes Praktik

    - Buatlah rangkaian penyearah gelombang penuh dengan menggunakan satu buah trafo 220 V/2 V – 1 amper, 4 buah dioda 1 A dan sebuah resistor 100 ohm/5 watt. Ukurlah besarnya tegangan dan arus yang mengalir pada resistor tersebut.

- KUNCI JAWABAN

      - Tes Tertulis

| No. Soal | Jawaban | Skor Maksimum | Perolehan Skor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | D | 2 |  |
| 2 | C | 2 |  |
| 3 | B | 2 |  |
| 4 | A | 2 |  |
| 5 | D | 2 |  |
| 6 | C | 2 |  |
| 7 | D | 2 |  |
| 8 | B | 2 |  |
| 9 | D | 2 |  |
| 10 | A | 2 |  |
| 11 | D | 2 |  |
| 12 | C | 2 |  |
| 13 | A | 2 |  |
| 14 | B | 2 |  |
| 15 | A | 2 |  |
| 16 | C | 2 |  |
| 17 | C | 2 |  |
| 18 | D | 2 |  |
| 19 | B | 2 |  |
| 20 | A | 2 |  |
| 21 | C | 2 |  |
| 22 | D | 2 |  |
| 23 | C | 2 |  |
| 24 | D | 2 |  |
| 25 | D | 2 |  |
| 26 | Q = C x U Q = 100 uF x 12 V Q = 1200 uC | 10 |  |
| 27 | L = 4 x  x r x (2r/d + 0,33) x 10-9 x n L = 4 x 3,14 x 5 x (2x5/0,2 + 0,33) x 10-9 x 60 L = 62.8 x 50,33 x 10-9 x 60 uH L = 189,64 uH | 10 |  |
| 28 | Up:Us = Np:Ns 220:Us=1100:60 1100.Us=220.60 Us=13200/1100 Us=12 Volt | 10 |  |
| 29 | Up.Ip = Us.Is 220.0,5 = 30. Is Is = 110/30 Is = 3.66 amper | 10 |  |
| 30 | C=oxrxA/S C=8,885x10-12x1x9.10-4/10-3 C=8,885x9.10-13 C = 80x10-13 F C = 8 pF | 10 |  |
|  | Jumlah | 100 |  |

      - Lembar Penilaian Tes Praktik

Nama Peserta	: ……………………………….

No. Induk	: ……………………………….

Program Keahlian	: ……………………………….

Nama Jenis Pekerjaan	: ……………………………….

PEDOMAN PENILAIAN

| No. | Aspek Penilaian | Skor Maks. | Skor Perolehan | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Perencanaan 1.1. Persiapan alat dan bahan 1.2. Menganalisa jenis pekerjaan | 5 5 |  |  |
|  | Sub total | 10 |  |  |
| 2 | Kebenaran Pengukuran 2.1. Ketepatan pembacaan hasil pengukuran 2.2. Ketepatan menghitung | 25 15 |  |  |
|  | Sub total | 40 |  |  |
| 3 | Keselamatan Kerja 3.1. Mentaati ketentuan keselamatan kerja | 10 |  |  |
|  | Sub total | 10 |  |  |
| 4 | Ketepatan Waktu | 20 |  |  |
|  | Sub total | 20 |  |  |
| 5 | Sikap/Etos Kerja 5.1. Tanggung jawab 5.2. Ketelitian 5.3. Inisiatif 5.4. Kemandirian | 2 3 3 2 |  |  |
|  | Sub total | 10 |  |  |
| 6 | Laporan 6.1.Sistimatika penyusunan laporan 6.2. Kelengkapan bukti fisik | 4 6 |  |  |
|  | Sub total | 10 |  |  |
|  | Total | 100 |  |  |

KRITERIA PENILAIAN

| No. | Aspek Penilaian | Kriteria Penilaian | Skor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Perencanaan 1.1. Persiapan alat dan bahan 1.2. Menganalisa jenis pekerjaan | - Alat dan bahan disiapkan sesuai kebutuhan - Alat dan bahan disiapkan tidak sesuai kebutuhan - Merencanakan sesuai rangkaian - Tidak merencanakan sesuai dengan rangkaian | 5 1 5 1 |
| 2 | Kebenaran Pengukuran 2.1. Ketepatan pembacaan hasil pengukuran 2.2. Ketepatan menghitung | - Pengukuran tepat - Pengukuran kurang tepat - Menghitung tepat - Menghitung kurang tepat | 25 10 15 5 |
| 3 | Keselamatan Kerja 3.1. Mentaati ketentuan keselamatan kerja | ● Mentaati keselamatan kerja ● Kurang mentaati keselamatan kerja | 10 5 |
| 4 | Ketepatan Waktu | ● Waktu yang dipergunakan kurang dari yang disediakan ● Waktu yang dipergunakan tepat dari yang disediakan ● Waktu yang dipergunakan lebih dari yang disediakan | 20 15 5 |
| 5 | Sikap/Etos Kerja 5.1. Tanggung jawab 5.2. Ketelitian 5.3. Inisiatif 5.4. Kemandirian | - Membereskan kembali alat dan bahan yang dipergunakan - Tidak membereskan alat dan bahan yang dipergunakan - Tidak banyak melakukan kesalahan kerja - Banyak melakukan kesalahan kerja - Memiliki inisiatif bekerja - Kurang/tidak memiliki inisiatif kerja - Bekerja tanpa banyak diperintah Bekerja dengan banyak diperintah | 2 1 3 1 3 1 2 1 |

Lembar Penilaian Akhir:

Untuk mendapatkan nilai akhir (NA), maka nilai teori dan nilai praktik dibobot yaitu nilai teori 30% dan nilai praktik 70%.

| NILAI (N) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Teori (NT) | Bobot (30%xNT) | Praktik (NP) | Bobot (70%xNP) | Nilai Akhir (NA) = (30%xNt) + (70% x NP) |

Kesimpulan:

Berdasarkan perolehan nilai akhir (NA) yang diperoleh siswa >= 7,00/< 7,00 *), maka siswa tersebut dapat/belum dapat *) melanjutkan mempelajari modul berikutnya.

......................., .....................  200 .

Pembimbing

----------------

*) Coret salah satu

BAB. IV

PENUTUP

Setelah menyelesaikan modul ini, maka Anda berhak untuk mengikuti tes paktik untuk menguji kompetensi yang telah dipelajari. Dan apabila Anda dinyatakan memenuhi syarat kelulusan dari hasil evalusi dalam modul ini, maka Anda berhak untuk melanjutkan ke topik/modul berikutnya. Mintalah pada pengajar/instruktur untuk melakukan uji kompetensi dengan sistem penilaiannya dilakukan langsung dari pihak dunia industri atau asosiasi profesi yang berkompeten apabila Anda telah menyelesaikan suatu kompetensi tertentu. Atau apabila Anda telah menyelesaikan seluruh evaluasi dari setiap modul, maka hasil yang berupa nilai dari instruktur atau berupa porto folio dapat dijadikan sebagai bahan verifikasi bagi pihak industri atau asosiasi profesi. Kemudian selanjutnya hasil tersebut dapat dijadikan sebagai penentu standard pemenuhan kompetensi tertentu dan bila memenuhi syarat Anda berhak mendapatkan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh dunia industri atau asosiasi profesi.

DAFTAR PUSTAKA

- A.J. Dirksen, 1982, Pelajaran Elektronika Jilid 1, Penerbit Erlangga, Jakarta

- Wasito S, 1977, Pelajaran Elektronika, Sirkit Arus Searah, Jilid 1a, Penerbit Karya Utama, Jakarta

- Wasito S, 1982, Pelajaran Elektronika, Teknik Denyut Op-amp Thyristor, Jilid 3, Penerbit Karya Utama, Jakarta

- Wasito S, 1980, Pelajaran Elektronika, Penguat Frekuensi Tinggi, Jilid 2a, Penerbit Karya Utama, Jakarta

- Drs. Moh. Nur dan Drs. B.J. Wibisono, 1978, Ilmu Elektronika 2, Proyek Pengadaan Buku/Diktat Pendidikan Menengah Teknologi. Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, Indonesia.

- Wasito S, 1995, Vedemikum Elektronika Edisi Kedua, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta