BAB I

PENDAHULUAN

# Deskripsi

M

odul ini menampilkan konfigurasi Alat Ukur Elektronik; Multimeter, Oscilloscope, Insulation Tester, Function Generator, dan Pattern Generator, sekaligus menjelaskan dan membuktikan kegunaan tiap-tiap perangkat/panel atau kontrol indikator yang ada pada alat-alat ukur tersebut, berikut cara-cara penggunaannya berdasarkan standar prosedur operasi yang terkait dengan keselamatan kerja.

Melalui modul ini Anda dapat melakukan percobaan;

- Menggunakan Multimeter untuk mengukur besaran listrik, seperti; tegangan (Voltage), tahanan/resistan (resistance), dan arus (current) listrik, sekaligus mem-praktek-kan pemanfaatan Multimeter untuk memeriksa/mengindentifikasi komponen elektronika di luar rangkaian (circuit), elektronik, apakah komponen tersebut masih baik dan dapat digunakan atau sudah rusak, dengan cara mengukur nilai tahanan/resistan (resistance) dari komponen.

- Menggunakan Oscilloscope untuk mengamati bentuk gelombang, mengukur tegangan, menghitung frekuensi, perbandingan frekuensi, perbandingan fasa, dan mengukur amplitudo modulasi.

- Menggunakan Insulation Tester untuk mengukur tahanan isolasi listrik di atas 1000.000Ω (1 MΩ) serta tegangan listrik sampai dengan 600 Volt.

- Menggunakan Function Generator untuk membandingkan frekuensi.

- Menggunakan Pattern Generator untuk menganalisis tampilan warna dan frekuensi pada penerimaan gambar TV.

### B. Prasyarat

Prasyarat yang harus dipenuhi sebelum Anda mempelajari dan mem-praktek-kan isi modul ini, adalah; Anda telah mengetahui, memahami, membuktikan, menganalisis, men-sintesis, dan mengevaluasi :

- Besaran listrik ( tegangan, arus dan tahanan/resistan) berikut satuannya.

- Perbedaan arus bolak balik dengan arus searah.

- Kegunaan simbol-simbol komponen elektronik.

- Kegunaan dan nilai satuan dari komponen pasif.

- Kegunaan dan kode dari komponen aktif

- Kegunaan Matematika Teknik Dasar dan Rumusnya.

- Rangkaian Elektronika Dasar.

### C. Petunjuk  Penggunaan Modul

1. Petunjuk bagi Anda

- Baca dan pelajari dengan teliti isi modul ini.

- Ambillah alat dan bahan yang diperlukan.

- Berpedoman pada modul, telitilah dengan cermat tiap-tiap perangkat dari alat ukur elektronik berikut kegunaannya.

- Perhatikan keselamatan kerja.

- Jangan segan-segan bertanya pada Guru.

2. Petunjuk bagi Guru

- Pelajari dengan cermat isi modul.

- Buat catatan kecil yang diperlukan.

- Berilah penjelasan singkat kegunaan dari masing-masing alat ukur elektronik dan cara-cara menggunakannya.

- Beri petunjuk keselamatan kerja dalam menggunakan alat tersebut.

- Beri motivasi agar peserta diklat mampu memusatkan pikirannya pada modul yang sedang dipelajarinya serta mau mencari sumber-sumber lain (buku, internet) yang memuat    informasi tentang alat-alat ukur dimaksud.

- Berilah jawaban yang tepat untuk pertanyaan yang diajukan oleh peserta diklat.

- Dorong  peserta diklat untuk melakukan diskusi kelompok, karena dari diskusi kelompok peserta diklat akan memiliki kecakapan hidup (life skill) dalam bentuk; (1) kecakapan adaptasi diri, (2) kecakapan komunikasi, (3) kecakapan bekerjasama, (4) kecakapan menggali informasi, (5) kecakapan mengolah informasi, (6), dan (7) kecakapan mengambil keputusan.

- buat daftar kemajuan peserta diklat.

- Butir F yang berisi daftar Cek Kemampuan baru diisi jika peserta diklat telah menyelesaikan seluruh isi modul ini.

- Lakukan penilaian dengan berpedoman pada kemampuan kognitif (penalaran/berpikir), merujuk pada Taksonomi Bloom (1957) meliputi :

  - Knowledge (pengetahuan),

  - Comprehension (pemahaman),

  - Aplication (penerapan),

  - Anallysis (analisis),

  - Synthesis (sintesis),

  - Evaluation (penilaian).

- afektif (sikap mental peserta diklat dalam mempelajari dan mencoba isi modul), dan psikomotor (ketrampilan menggunakan alat).

- Beritahu  peserta diklat apa yang harus diperbaiki sehingga mereka benar-benar dapat menguasai materi dan kompetensi yang terdapat pada modul ini.

- Diskusikan dengan peserta diklat rencana pembelajaran untuk modul berikutnya.

# D. Tujuan Akhir

Tujuan akhir yang akan dicapai setelah Anda menyelesaikan modul ini adalah Anda mampu:

- Membuktikan kegunaan perangkat/panel yang terdapat pada  Multimeter, Oscilloscope, Insulation Tester, Function Generator, dan Pattern Generator.

- Membaca papan skala pada Multimeter dengan benar.

- Melakukan persiapan awal sebelum menggunakan alat ukur elektronik untuk keperluan pengukuran.

- Menggunakan alat ukur elektronik dengan baik, aman, dan sesuai dengan standar prosedur operasi dan keselamatan kerja.

- Mengukur Tegangan Listrik Arus Bolak Balik/Alternating Current Voltage/ACV dengan kisaran tegangan antara 110-220 Volt ACV.

- Mengukur Tegangan Listrik Arus Searah/Direct Current Voltage/DCV pada tegangan rendah (low Voltage), dengan kisaran tegangan antara 0-24 Volt DCV.

- Mengukur tegangan listrik dengan kisaran tegangan antara 220 - 600 Volt dengan aman.

- Mengukur arus searah dalam satuan mili-Ampere (mA) dan mikro-Ampere (A).

- Mengukur dan membandingkan frekuensi.

- Mengukur amplitudo modulasi.

- Mengukur kebocoran isolasi pada kabel listrik dan tegangan sampai dengan 600 Volt.

- Menganalisis tampilan warna dan frekuensi yang dihasilkan oleh Pattern Generator.

- Mengukur perbandingan fasa.

- Membuktikan mengalirnya arus listrik pada komponen pasif dan komponen aktif sekaligus mengukur nilai tahanan/resistan (resistance) dari komponen pasif dan komponen aktif tersebut.

- Membuktikan adanya keterpaduan (sintesa) yang erat antara kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang mekanik audio video dengan kemampuan menggunakan alat ukur elektronik.

- Mampu membangun disiplin diri dalam belajar.

- Mampu membangun disiplin diri dalam menyelesaikan tugas.

- Melalui diskusi dapat memiliki kecakapan adaptasi diri, kecakapan berkomunikasi, kecakapan bekerjasama, kecakapan menggali informasi, kecakapan mengolah informasi, kecakapan mengolah dan memilah masalah, dan kecakapan mengambil keputusan.

### E. Kompetensi

Kompetensi 		: Menggunakan Alat/Instrument bantu untuk Keper

luan Pengukuran/Pengujian

Kode			: ELKA-MR.UM.005.A

Durasi Pembelajaran	: 40 jam @ 45 menit

| LEVEL KOMPETENSI KUNCI | A | B | C | D | E | F | G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |

| ##### KONDISI KINERJA | - Unit kompetensi ini berlaku untuk persyaratan umum di bidang industri elektronika dan maintenance repair elektronika - Standard Operating Procedure (SOP) peralatan ukur yang berlaku di masing-masing perusahaan - Buku pedoman/manual peralatan ukur - Peralatan dan bahan yang dipergunakan : - Peralatan ukur Volt-meter, Ampere-meter, Ohm-meter, LCR meter, Function Generator, Frequensimeter, dan Oscilloscope. - Bahan : Komponen elektronika, macam-macam kabel, terminator. |
| --- | --- |

| SUB KOMPETENSI | KRITERIA #### KINERJA | LINGKUP BELAJAR | #### MATERI POKOK PEMBELAJARAN |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | #### SIKAP | #### PENGETAHUAN | #### KETRAMPILAN |
| 1 Menggunakan alat ukur Multimeter | - Petunjuk operasi Multimeter dibaca dan dipahami - Multimeter diatur pada range dan pilihan pengukuran sesuai dengan keperluan pengukuran yang akan dilakukan - Multimeter digunakan sesuai dengan petunjuk operasi kerja dan hasil pengukuran dibaca - Aspek-aspek keamanan dilakukan sesuai dengan petunjuk kerja. | Penggunaan Alat ukur Multimeter | Teliti dan Cermat dalam pengoperasian Multimeter sesuai petunjuk penggunaan | Jenis dan kelas Mul timeter Batas ukur Multimeter | Mengoperasikan Multimeter Memilih batas ukur Keamanan penggunaan Multimeter |
| 2. Menggunakan alat ukur Oscilloscope | 2.1. Petunjuk operasi Oscilloscope dibaca dan dipahami 2.2. persiapan penggunaan Oscilloscope dilakukan sesuai dengan keperluan pengukuran yang akan dilakukan 2.3. Oscilloscope digunakan sesuai dengan petunjuk operasi dan hasil pengukuran dibaca dan dimengerti. Penggunaan tiap fungsi panel depan di-demokan sesuai dengan apa yang diukur, misalnya V-div, T-div, AC/DC coupling, trigger internal/external, probe teredam 10x, 100x, 0x, dsb. 2.4. Dilakukan standar pengaturan/kalibrasi sederhana (V-div dan T-div) untuk mendapatkan hasil pengukuran yang lebih baik 2.5. Aspek-aspek keamanan dilakukan sesuai dengan petunjuk kerja | Instrumen/alat ukur CRO | Teliti dan cermat dalam pengoperasian CRO sesuai petunjuk penggunaan | Jenis dan kelas Oscilloscope Petunjuk operasi CRO Panel CRO | Mengoperasikan CRO Menggunakan panel depan CRO Mengkalibrasi CRO |

| SUB KOMPETENSI | KRITERIA #### KINERJA | LINGKUP BELAJAR | #### MATERI POKOK PEMBELAJARAN |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | #### SIKAP | #### PENGETAHUAN | #### KETRAMPILAN |
| 3. Menggunakan alat uji Insulation Tester | 3.1. Petunjuk operasi Insulation Tester dibaca dan difahami 3.2. Persiapan penggunaan Insulation tester sesuai dengan keperluan pengujian yang akan dilakukan 3.3. Insulation Tester digunakan sesuai dengan petunjuk operasi 3.4. Aspek-aspek keamanan dilakukan sesuai dengan petunjuk kerja, misalnya bahaya tegangan tinggi dimengerti untuk mencegah timbulnya kecelakaan | Instrumen/alat uji Insulation Tester | Teliti dan Cermat dalam pengoperasian alat uji Insulation Tester sesuai dengan petunjuk penggunaan | Insulation Tester Petunjuk pengoperasian Insulation Tester | Menggunakan Insulation Tester |
| 4. Menggunakan alat bantu Function Generator | 4.1. Petunjuk operasi Function Generator dibaca dan dipahami - Persiapan penggunaan Function Generator dilakukan sesuai dengan keperluan pengujian yang akan dilakukan - Function Generator digunakan sesuai dengan petunjuk operasi. Pilihan-pilihan fungsi pada panel depan di-demokan dengan benar, misalnya sinyal apa yang diharapkan (sinusoidal, gigi gergaji, ramp, rectangular, atau yang lain), level DC dari sinyal output : ada komponen DC atau tidak ada, berapa level peak-to-peak yang diinginkan, frekuensinya tetap atau variabel, termodulasi atau tidak. - Dilakukan standar pengaturan sederhana untuk mendapatkan hasil pegujian yang lebih baik - Aspek-aspek keamanan dilakukan sesuai dengan petunjuk kerja | Penggunaan Function Generator | Teliti dan Cermat dalam mengoperasikan Function Generator Mengatur panel Function Generator | Function Generator Penggunaan Function Generator | Mengoperasikan Function Generator Mengatur panel Function Generator |

| SUB KOMPETENSI | KRITERIA #### KINERJA | LINGKUP BELAJAR | #### MATERI POKOK PEMBELAJARAN |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | #### SIKAP | #### PENGETAHUAN | #### KETRAMPILAN |
| 5. Menggunakan alat bantu Pattern Generator | 5.1. Petunjuk operasi Pattern Generator dibaca dan dipahami 5.2. Persiapan penggunaan Pattern Generator dilakukan sesuai dengan keperluan pengujian 5.3. Pattern Generator digunakan sesuai dengan petunjuk operasi 5.4. Di-demo-kan penggunaan yang benar; pattern yang dipilih harus sesuai dengan apa yang akan di-uji, misalnya pattern untuk menguji dan mengatur color purity, pattern untuk menguji dan mengatur fokus, test warna merah (R), hijau (G), dan biru (B), pattern untuk menguji defleksi vertikal/horisontal, dst. 5.5. Dilakukan standar pengaturan/kalibrasi sederhana untuk mendapat hasil pengujian yang lebih baik 5.6. Aspek-aspek keamanan dilakukan sesuai dengan petunjuk kerja | Penggunaan Pattern Generator | Teliti dan Cermat dalam pengoperasian Pattern Generator sesuai petunjuk penggunaan | Pattern Generator Penggunaan Pattern Generator | Mengoperasikan Pattern Generator Mengatur panel Pattern Generator |

### F. Cek Kemampuan

Berilah tanda thick (√) pada kolom YA atau TIDAK sesuai dengan pertanyaan berikut. Mintalah Catatan dan Tanda Tangan Guru/Pembimbing.

| NO | CEK KEMAMPUAN UNTUK SUB KOMPETENSI 1 : MENGGUNAKAN ALAT UKUR MULTIMETER | YA | TIDAK | CATATAN GURU/PEMBIMBING | TANDA TANGAN GURU/PEMBIMBING |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Apakah Anda sudah memahami dan membuktikan kegunaan saklar jangkauan ukur untuk menetapkan posisi dan batas ukur (range) Multimeter? |  |  |  |  |
| 02 | Apakah Anda sudah memahami dan membuktikan kegunaan papan skala pada Multimeter? |  |  |  |  |
| 03 | Apakah Anda sudah dapat membaca hasil pengukuran pada papan skala dengan benar? |  |  |  |  |
| 04 | Apakah Anda sudah menggunakan sekrup pengatur posisi jarum (preset) untuk menera jarum agar jarum menunjuk tepat pada angka nol (sebelah kiri papan skala) sebelum Multimeter digunakan? |  |  |  |  |
| 05 | Apakah Anda sudah menggunakan tombol pengatur posisi jarum pada angka nol (zero adjustmen), untuk menera jarum Multimeter, sewaktu Multimeter akan dipakai untuk mengukur nilai tahanan (resistance)? |  |  |  |  |
| 06 | Apakah Anda sudah memahami dan membuktikan kegunaan lubang out-common atau lubang untuk kabel penyidik (probes) positip dan negatip pada Multimeter? |  |  |  |  |
| 07 | Apakah Anda sudah memahami dan membuktikan kegunaan kabel penyidik (probes) yang berwarna merah dan hitam? |  |  |  |  |
| 08 | Apakah Anda sudah memahami dan membuktikan kegunaan baterai tipe UM-3 yang terdapat pada bagian dalam Multimeter? |  |  |  |  |
| NO | CEK KEMAMPUAN UNTUK SUB KOMPETENSI 1 : MENGGUNAKAN ALAT UKUR MULTIMETER | YA | TIDAK | CATATAN GURU/PEMBIMBING | TANDA TANGAN GURU/PEMBIMBING |
| 09 | Apakah Anda sudah dapat menggunakan Multimeter untuk mengukur Tegangan Listrik Arus Bolak Balik/Alternating Current Voltage (ACV) 110-220V? |  |  |  |  |
| 10 | Apakah dalam mengukur ACV Anda sudah memperhatikan faktor keamanan dan keselamatan kerja? |  |  |  |  |
| 11 | Apakah Anda sudah dapat menggunakan Multimeter untuk mengukur Tegangan Listrik Arus Searah/Direct Current Voltage (DCV) pada kisaran 0-24 Volt? |  |  |  |  |
| 12 | Apakah dalam mengukur DCV dengan Multimeter Anda sudah memperhatikan faktor keamanan alat dan keselamatan kerja? |  |  |  |  |
| 13 | Apakah Anda sudah dapat menggunakan Multimeter untuk mengukur Arus Listrik Searah/Direct Current (DC) dalam satuan mili-Ampere (mA) dan mikro-Ampere (A)? |  |  |  |  |
| 14 | Apakah Anda sudah dapat menggunakan Multimeter untuk mengukur nilai tahanan/resistan (resistance) pada resistor, transformator, dan coil ? |  |  |  |  |
| 15 | Apakah Anda sudah dapat menggunakan Multimeter untuk mengukur nilai tahanan/resistan (resistance) pada "dioda" basis-emitor dari transistor PNP dan NPN? |  |  |  |  |
| 16 | Apakah Anda sudah dapat menggunakan Multimeter untuk mengukur nilai tahanan/resistan (resistance) pada anoda-katoda dari dioda? |  |  |  |  |

| NO | CEK KEMAMPUAN UNTUK SUB KOMPETENSI 1 : MENGGUNAKAN ALAT UKUR MULTIMETER | YA | TIDAK | CATATAN GURU/PEMBIMBING | TANDA TANGAN GURU/PEMBIMBING |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Apakah Anda sudah dapat menggunakan Multimeter untuk membuktikan penyimpanan dan pembuangan arus pada kapasitor polar? |  |  |  |  |
| 18 | Apakah Anda sudah dapat menggunakan Multimeter untuk membuktikan penyimpanan dan pembuangan arus pada kapasitor non polar? |  |  |  |  |
| 19 | Apakah Anda sudah dapat menggunakan Multimeter untuk mengukur jangkauan desi-Bel (dB)? |  |  |  |  |
| NO | CEK KEMAMPUAN UNTUK SUB KOMPETENSI 2 : MENGGUNAKAN ALAT UKUR OSCILLOSCOPE | YA | TIDAK | CATATAN GURU/PEMBIMBING | TANDA TANGAN GURU/PEMBIMBING |
| 01 | Apakah Anda sudah dapat membuktikan kegunaan kontrol dan indikator yang ada pada Oscilloscope? |  |  |  |  |
| 02 | Apakah Anda sudah mengerti, memahami dan dapat melakukan Pengoperasian Awal pada Oscilloscope? |  |  |  |  |
| 03 | Apakah Anda sudah dapat mengukur tegangan AC dengan Oscilloscope? |  |  |  |  |
| 04 | Apakah Anda sudah dapat mengukur tegangan DC dengan Oscilloscope? |  |  |  |  |
| 05 | Apakah Anda sudah dapat menghitung frekuensi dengan Oscilloscope? |  |  |  |  |
| 06 | Apakah Anda sudah dapat mengukur amplitudo modulasi dengan Oscilloscope? |  |  |  |  |
| 07 | Apakah Anda sudah dapat mengukur perubahan aliran dari sinyal input dengan Oscilloscope? |  |  |  |  |
| 08 | Apakah Anda sudah dapat mengukur frekuensi yang tidak diketahui dengan Oscilloscope? |  |  |  |  |
| NO | CEK KEMAMPUAN UNTUK SUB KOMPETENSI 3 : MENGGUNAKAN ALAT UJI INSULATION TESTER | YA | TIDAK | CATATAN GURU/PEMBIMBING | TANDA TANGAN GURU/PEMBIMBING |
| 01 | Apakah Anda sudah dapat membuktikan kegunaan kontrol dan indikator yang ada pada Insulation Tester? |  |  |  |  |
| 02 | Apakah Anda sudah memahami persiapan pengoperasian yang ada pada Insulation Tester? |  |  |  |  |
| 03 | Apakah Anda sudah mampu melakukan pengukuran isolasi dengan Insulation Tester? |  |  |  |  |
| 04 | Apakah Anda sudah mampu melakukan pengukuran tegangan AC dengan Insulation Tester? |  |  |  |  |
| 05 | Apakah Anda sudah mengerti, memahami dan dapat melaksanakan aspek-aspek keselamatan kerja ketika menggunakan Insulation Tester? |  |  |  |  |

| NO | CEK KEMAMPUAN UNTUK SUB KOMPETENSI 4 : MENGGUNAKAN ALAT BANTU FUNCTION GENERATOR | YA | TIDAK | CATATAN GURU/PEMBIMBING | TANDA TANGAN GURU/PEMBIMBING |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Apakah Anda sudah mengetahui, memahami dan membuktikan kegunaan dari panel kontrol indikator yang terdapat pada Function Generator? |  |  |  |  |
| 02 | Apakah Anda sudah memahami penjelasan pengoperasian awal dari Function Generator yang terdapat pada uraian panel kontrol dan indikator? |  |  |  |  |
| 03 | Apakah Anda sudah dapat menggunakan Function Generator Output untuk memperoleh keluaran (output) gelombang yang diinginkan? |  |  |  |  |
| 04 | Apakah Anda sudah dapat menggunakan Sweep Generator Output untuk memperoleh ayunan (sweep) bentuk gelombang yang diinginkan? |  |  |  |  |
| 05 | Apakah Anda sudah dapat menggunakan Function Generator sebagai Frequency Counter (penghitung frekuensi)? |  |  |  |  |

| NO | CEK KEMAMPUAN UNTUK SUB KOMPETENSI 5 : MENGGUNAKAN ALAT BANTU PATTERN GENERATOR | YA | TIDAK | CATATAN GURU/PEMBIMBING | TANDA TANGAN GURU/PEMBIMBING |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Apakah Anda sudah memahami warna-warna dasar dan warna yang dihasilkan oleh campuran dari warna dasar? |  |  |  |  |
| 02 | Apakah Anda sudah memahami fungsi utama dari Pattern Generator? |  |  |  |  |
| 03 | Apakah Anda sudah dapat membuktikan kontrol dan indikator dan penjelasan pengoperasian awal yang terdapat pada uraian kegunaan kontrol dan indikator? |  |  |  |  |
| 04 | Apakah Anda sudah mengerti dan memahami informasi warna yang terkait dengan Pattern Generator? |  |  |  |  |
| 05 | Apakah Anda sudah dapat menggunakan Pattern Generator sebagai Vectorscope? |  |  |  |  |
| 06 | Apakah Anda sudah dapat menggunakan RF Output dari Pattern Generator untuk menguji penerima televisi (TV Receiver)? |  |  |  |  |
| 07 | Apakah Anda sudah dapat menggunakan I-F Output dari Pattern Generator untuk menguji penerima televisi (TV Receiver)? |  |  |  |  |
| 08 | Apakah Anda sudah dapat menggunakan Composite Video Output dari Pattern Generator untuk menguji penerima televisi (TV Receiver)? |  |  |  |  |
| 09 | Apakah Anda sudah dapat menggunakan Staircase Pattern dari Pattern Generator untuk menghasilkan pola satu warna yang berbentuk anak tangga (staircase)? |  |  |  |  |

| NO | CEK KEMAMPUAN UNTUK SUB KOMPETENSI 5 : MENGGUNAKAN ALAT BANTU PATTERN GENERATOR | YA | TIDAK | CATATAN GURU/PEMBIMBING | TANDA TANGAN GURU/PEMBIMBING |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Apakah Anda sudah dapat menggunakan Pattern Generator untuk menampilkan Color Bars With 100% White? |  |  |  |  |
| 11 | Apakah Anda sudah dapat menggunakan Pattern Generator untuk menampilkan Staircase With 100% White? |  |  |  |  |
| 12 | Apakah Anda sudah dapat menggunakan Pattern Generator untuk menampilkan pola gambar yang terpusat (Convergence Pattern)? |  |  |  |  |
| 13 | Apakah Anda sudah dapat menggunakan Pattern Generator untuk menampilkan pola bintik-bintik hitam (Black Raster Pattern)? |  |  |  |  |
| 14 | Apakah Anda sudah dapat menggunakan Pattern Generator untuk menampilkan RGB (Red Green Blue) Output ? |  |  |  |  |
| 15 | Apakah Anda sudah dapat menggunakan Pattern Generator untuk memeriksa bentuk gelombang (Waveform Monitoring)? |  |  |  |  |

BAB II

PEMBELAJARAN

### A. Rencana Belajar Peserta diklat

Rencana belajar peserta diklat diisi oleh peserta diklat dan disetujui oleh Guru. Rencana belajar tersebut adalah sebagai berikut :

NAMA PESERTA DIKLAT :

| JENIS KEGIATAN | TANGGAL | WAKTU | TEMPAT BELAJAR | ALASAN PERUBAHAN | TANDA TANGAN GURU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### B. Kegiatan Belajar

1. Kegiatan Belajar 1 : Konfigurasi Multimeter

a. Tujuan Kegiatan Pembelajaran 1

Setelah menyelesaikan kegiatan belajar 1, Anda diharapkan :

    - Mengetahui konfigurasi Multimeter, mampu memahami dan membuktikan kegunaan dari masing-masing   perangkat yang terdapat pada Multimeter.

    - Mampu melakukan persiapan awal dalam bentuk ;

      - sebelum Multimeter digunakan, melakukan peneraan angka nol dengan menggunakan sekrup pengatur posisi jarum (preset),

      - sebelum Multimeter digunakan untuk mengukur tahanan/resistan (resistance), melakukan peneraan angka nol dengan menggunakan tombol pengatur posisi jarum pada angka nol (zero adjustment),

    - Mampu mengatur saklar jangkauan ukur pada  batas ukur (range) yang dibutuhkan

b. Uraian Materi 1

Multimeter yang diuraikan pada modul ini adalah Multimeter Analog yang menggunakan kumparan putar untuk menggerakkan jarum penunjuk papan skala. Multimeter ini yang banyak dipakai karena harganya relatif

terjangkau. Jika pada Multimeter Digital hasil pengukuran langsung dapat dibaca dalam bentuk angka yang tampil pada layar display, pada Multimeter analog hasil pengukuran dibaca lewat penunjukan jarum pada papan skala. Lihat gambar 1 dan gambar 2.

Gambar 1. Multimeter Analog           Gambar 2. Multimeter Digital

A. Konfigurasi Multimeter

Konfigurasi Multimeter dan kontrol indikator yang  terdapat pada sebuah Multimeter diperlihatkan pada gambar 3.

PAPAN SKALA

SEKRUP PENGATUR

POSISI JARUM

(PRESET)

TOMBOL

PENGATUR POSISI

JARUM

JARUM PENUNJUK

SAKLAR JANGKAUAN

UKUR

###### OUT (+)

###### COMMON  (-)

BATAS UKUR (RANGE)

www.sanwa-meter.co.jp

###### KABEL PENYIDIK       (PROBES)

JEPITAN

MONCONG BUAYA

(ALIGATOR CLIP)

GAMBAR 3. KONFIGURASI MULTIMETER

- Papan Skala : digunakan untuk membaca hasil pengukuran. Pada papan skala terdapat skala-skala; tahanan/resistan (resistance) dalam satuan Ohm (Ω), tegangan (ACV dan DCV), kuat arus (DCmA), dan skala-skala lainnya. Lihat gambar 4.

SKALA OHM

SKALA VOLT

(ACV-DCV)

SKALA LAINNYA

www.directindustry.com

GAMBAR 4. PAPAN SKALA

- Saklar Jangkauan Ukur : digunakan untuk menentukan posisi kerja Multimeter, dan batas ukur (range). Jika digunakan untuk mengukur nilai satuan tahanan (dalam ), saklar ditempatkan pada posisi , demikian juga jika digunakan untuk mengukur tegangan (ACV-DCV), dan kuat arus (mA-A). Satu hal yang perlu diingat, dalam mengukur tegangan listrik, posisi saklar harus berada pada batas ukur yang lebih tinggi dari tegangan yang akan diukur. Misal, tegangan yang akan diukur 220 ACV, saklar harus berada pada posisi batas ukur 250 ACV. Demikian juga jika hendak mengukur  DCV.

- Sekrup Pengatur Posisi Jarum (preset) : digunakan untuk menera jarum penunjuk pada angka nol (sebelah kiri papan skala).

- Tombol Pengatur Jarum Pada Posisi Nol (Zero Adjustment) : digunakan untuk menera jarum penunjuk pada angka nol sebelum Multimeter digunakan untuk mengukur nilai tahanan/resistan. Dalam praktek, kedua ujung kabel penyidik (probes) dipertemukan, tombol diputar untuk memosisikan jarum pada angka nol.

- Lubang Kabel Penyidik : tempat untuk menghubungkan kabel penyidik dengan Multimeter. Ditandai dengan tanda (+) atau out dan (-) atau common. Pada Multimeter yang lebih lengkap terdapat juga lubang untuk mengukur hfe transistor (penguatan arus searah/DCmA oleh transistor berdasarkan fungsi dan jenisnya), dan lubang untuk mengukur kapasitas kapasitor.

- Batas Ukur (Range)

- Batas Ukur (Range) Kuat Arus : biasanya terdiri dari angka-angka; 0,25 – 25 – 500 mA. Untuk batas ukur (range) 0,25, kuat arus yang dapat diukur berkisar dari 0 – 0,25 mA. Untuk batas ukur (range) 25, kuat arus yang dapat diukur berkisar dari 0 – 25 mA. Untuk batas ukur (range) 500, kuat arus yang dapat diukur berkisar dari 0 – 500 mA.

- Batas Ukur (Range) Tegangan (ACV-DCV) : terdiri dari angka; 10 – 50 – 250 – 500 – 1000 ACV/DCV. Batas ukur (range) 10, berarti tegangan maksimal yang dapat diukur adalah 10 Volt.  Batas ukur (range) 50, berarti tegangan maksimal yang dapat diukur adalah 50 Volt, demikian seterusnya.

- Batas Ukur (Range) Ohm : terdiri dari angka; x1, x10 dan kilo Ohm (k). Untuk batas ukur (range) x1, semua hasil pengukuran dapat langsung dibaca pada papan skala (pada satuan ). Untuk batas ukur (range) x10, semua hasil pengukuran dibaca pada papan skala dan dikali dengan 10 (pada satuan ). Untuk batas ukur (range) kilo Ohm (k), semua hasil pengukuran dapat langsung dibaca pada papan skala (pada satuan k), Untuk batas ukur (range) x10k (10k), semua hasil pengukuran dibaca pada papan skala dan dikali dengan 10k.

C. Baterai

Baterai : pada Multimeter dipakai baterai kering (dry cell) tipe UM-3, digunakan untuk mencatu/mengalirkan arus ke kumparan putar pada saat Multimeter digunakan untuk mengukur komponen (minus komponen terintegrasi/Integrated Circuit/IC). Baterai dihubungkan secara seri dengan lubang kabel penyidik/probes (+/out) dimana kutub negatip baterai dihubungkan dengan terminal positip dari lubang kabel penyidik. Lihat gambar 5.

0  ADJ

+

-

OUT

(+)

COMMON

(-)

+

-

GAMBAR 5

# D. Kriteria Multimeter

# Kriteria sebuah Multimeter tergantung pada :

# Kekhususan kepekaan, ditentukan oleh tahanan/resistan (resistance) dibagi dengan tegangan, misalnya 20 k/v untuk DCV dan 8 k/v untuk ACV. (20 k/v  I = E/R = 1/20.000 = ½ x 10-4A = 0,05mA = 50 A). Multimeter menggunakan arus sebesar 50 mikro-Ampere (50 A) untuk alat pengukur (meter) dan akan menarik arus maksimal 50 A dari rangkaian yang diukur.

# Fungsi tambahannya sebagai penguji (tester) transistor untuk menentukan hfe transistor (kemampuan transistor menguatkan arus listrik searah sampai beberapa kali), penguji dioda, dan kapasitas kapasitor dalam hubungannya dengan pekerjaan perbaikan (repair) alat-alat elektronik.

E. Simbol-simbol

Secara teoritis, untuk mempermudah pembelajaran, pengukur tegangan (Volt-meter), pengukur kuat arus (Ampere-meter), dan pengukur nilai tahanan /resistance (Ohm-meter) ditampilkan dengan simbol-simbol seperti yang terdapat pada gambar 6.

Volt-meter                       Ampere-meter	            Ohm-meter

Gambar 6. Simbol Alat Ukur

# F. Persiapan Awal

Persiapan awal yang perlu Anda lakukan sebelum menggunakan Multimeter adalah :

- Baca dengan teliti buku petunjuk penggunaan (manual instruction) Multimeter yang dikeluarkan oleh pabrik pembuatnya.

- Multimeter adalah alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur tegangan (Multimeter sebagai Volt-meter), mengukur Arus (Multimeter sebagai Ampere-meter), mengukur Resistans/Tahanan (Multimeter sebagai Ohm-meter).

- Sebelum dan sesudah Multimeter digunakan, posisi saklar jangkauan ukur harus selalu berada pada posisi ACV dengan batas ukur (range) 250ACV atau lebih.

- Kabel penyidik (probes) Multimeter selalu berwarna merah dan hitam. Masukkanlah kabel yang berwarna merah ke lubang penyidik yang bertanda (+) atau out, dan kabel yang berwarna hitam ke lubang penyidik   yang bertanda (-) atau common.

- Pada saat akan melakukan pengukuran dengan Perhatikan apakah jarum penunjuk sudah berada pada posisi angka nol. Jika belum lakukanlah peneraan dengan cara memutar sekrup pengatur posisi jarum (preset) dengan obeng minus (-).

- Posisi saklar jangkauan ukur harus pada posisi yang sesuai dengan besaran yang akan diukur. Jika akan mengukur tegangan listrik bolak balik (ACV) letakkan saklar pada posisi batas ukur (range) yang lebih tinggi dari tegangan yang akan diukur. Jika mengukur tegangan bolak balik 220V/220 ACV, letakkan saklar pada posisi batas ukur (range) 250 ACV. Hal yang sama juga berlaku untuk pengukuran tegangan listrik searah (DCV), kuat arus (DCmA-DCA), dan tahanan/resistan (resistance).

- Pada pengukuran DCV, kabel penyidik (probes) warna merah (+) diletakkan pada kutub positip, kabel penyidik (probes) warna hitam (-) diletakkan pada kutub negatip dari tegangan yang akan diukur.

- Jangan sekali-kali mengukur kuat arus listrik, kecuali kita sudah dapat memperkirakan besarnya kuat arus yang mengalir.

- Untuk mengukur tahanan/resistan (resistance) , letakkan saklar jangkauan ukur pada batas ukur (range)  atau k (kilo Ohm), pertemukan ujung kedua kabel penyidik (probes), tera jarum penunjuk agar berada pada posisi angka nol dengan cara memutar-mutar tombol pengatur jarum pada posisi angka nol (zero adjustment).

- Berhati-hatilah jika akan mengukur tegangan listrik setinggi 220 ACV.

c. Rangkuman 1

    - Multimeter adalah piranti ukur yang dapat digunakan untuk mengukur besaran listrik, yaitu ; (1) tegangan, (2) arus, dan (3) tahanan (resistance).

    - Tegangan listrik dinyatakan dalam satuan Volt (V).

    - Arus listrik dinyatakan dalam satuan Ampere (A).

    - Tahanan/resistan (resistance)  listrik dinyatakan dalam satuan Ohm ().

    - Saklar jangkauan Multimeter harus berada pada posisi yang sesuai dengan besaran listrik yang akan diukur.

    - Batas ukur (range) Multimeter harus berada pada posisi angka yang lebih besar dari nilai besaran listrik yang akan diukur.

    - Sebelum melakukan pengukuran, posisi jarum harus berada tepat pada sisi kiri papan skala.

    - Sekrup pengatur posisi jarum (preset) digunakan untuk mengatur posisi jarum pada angka nol.

    - Tombol pengatur jarum pada posisi angka nol (zero adjustment) digunakan untuk meletakkan jarum pada posisi angka nol sebelum Multimeter digunakan untuk pengukuran nilai tahanan/resistans (resistance). Untuk keperluan ini, ujung dari kedua kabel penyidik disatukan, tombol diputar-putar untuk memperoleh posisi jarum pada angka nol.

    - Kabel penyidik (probes) berwarna merah selalu dimasukkan ke lubang kabel penyidik yang bertanda (+) atau out.

    - Kabel penyidik (probes) berwarna hitam selalu dimasukkan ke lubang kabel penyidik yang bertanda (-) atau common.

    - Baterai pada Multimeter dihubungkan secara seri dengan lubang kabel penyidik (probes).

    - Pada Multimeter Analog, hasil pengukuran dibaca pada papan skala.

    - Pada Multimeter Digital, hasil pengukuran ditunjukkan langsung oleh angka yang muncul pada layar display.

    - Hasil pengukuran tegangan listrik (ACV-DCV) dibaca pada bagian papan skala yang bertuliskan ACV-DCV.

    - Hasil pengukuran arus listrik (DCmA) dibaca pada bagian papan skala yang bertuliskan DCV, A.

    - Hasil pengukuran tahanan/resistan (resistance) dibaca pada bagian papan skala yang bertuliskan  - k.

    - Kriteria Multimeter ditentukan oleh seberapa besar arus yang digunakan untuk menggerakkan alat pengukur (meter). Besarnya kuat arus yang digunakan dapat dihitung dari k/Volt yang tertera pada sisi kiri bawah papan skala.

    - Pada Multimeter yang didesain khusus, terdapat perangkat untuk mengukur hfe transistor, dioda dan kapasitas kapasitor.

    - Melalui kegiatan diskusi yang rutin, secara perlahan seseorang akan memperoleh 7 (tujuh) kecakapan hidup (life skill).

### d. Tugas 1

Untuk lebih mendalami dan lebih menguasai uraian materi 1 pada modul ini, sudi kiranya Anda  melakukan tugas berikut :

      - Buatlah kelompok belajar, masing-masing kelompok maksimum 4 orang.

      - Kunjungilah bengkel elektronika/toko penjual alat-alat ukur elektronik yang ada di kota Anda (minimal 5).

      - Menggunakan contoh format berikut, catatlah tipe dan jenis Multimeter yang ada di bengkel/toko tersebut berikut perangkat yang terdapat pada konfigurasi Multimeter.

      - Untuk validasi penilaian, lembar format harus berisi tanda tangan petugas dan stempel bengkel/toko.

      - Menggunakan mesin pencari www.google.co.id di internet, carilah gambar Multimeter merk lain berikut petunjuk penggunaan (manual instruction) nya.

Catatan untuk Guru. Tugas ini termasuk penilaian fortofolio.

Nama Kelompok :

| No | Nama Bengkel/Toko (cap stempel) | Multimeter |  |  | Perangkat yang ada pada Multimeter |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Jenis | Tipe | Kepekaan |  |
| 01 | Arsi Electronic | Analog | SP10D | 20k/v* | - Volt-meter - Ohm-meter - ................ |
|  |  | Analog | CX505 |  | - Hfe meter - ............ - ............ |
|  |  | Digital | PC 5000 |  | - .............. - .............. - .............. |

* Kepekaan Multimeter dapat dilihat pada papan skala atau buku manual.

      - Diskusikan, buatlah kesimpulan, dan serahkan serahkan pada Guru untuk memperoleh penilaian.

### e. Tes Formatif 1

Berilah tanda silang pada butir; a, b, c, d, atau e untuk pernyataan yang Anda anggap benar (bobot nilai = 1)

    - Multimeter adalah piranti ukur yang dapat digunakan untuk mengukur :

      - Tegangan listrik.

      - Kuat arus listrik.

      - Tegangan listrik dan kuat arus listrik.

      - Tegangan listrik, kuat arus listrik, tahanan/resistan (resistance) listrik.

      - Tegangan listrik, kuat arus listrik, tahanan/resistan (resistance) listrik, dan tahanan/resistan (resistance) listrik yang terdapat pada komponen pasif dan aktif.

    - Besaran listrik terdiri dari :

      - Tegangan (dalam satuan Volt), kuat arus (dalam satuan Ampere), tahanan/resistan (dalam satuan Ohm).

      - Tegangan, kuat arus, tahanan/resistan (resistance) , kapasitas kapasitor.

      - Tegangan dan kuat arus.

      - Tegangan, kuat arus, tahanan/resistan (resistance)  dan desibel.

Jawablah pertanyaan berikut dengan singkat dan jelas (bobot nilai 1).

- Saklar jangkauan ukur pada posisi DCV, kedua ujung kabel penyidik (probes) dipertemukan, jarum penunjuk papan skala tidak bergerak, kenapa?

- Buktikan bahwa baterai tipe UM-3 yang ada di bagian dalam Multimeter disambung secara seri dengan lubang kabel penyidik (probes).

- Bagaimana seharusnya posisi saklar jangkauan ukur dan batas ukur (range) jika kita ingin mengukur besaran listrik.

- Apa yang terjadi jika batas ukur (range) yang digunakan tidak sesuai dengan besaran listrik yang akan diukur.

- Pada papan skala terdapat.

- Buktikan bahwa pada Multimeter dengan kriteria kepekaan 20k/v akan menarik arus sebesar 50 mikro-Ampere (50 A) untuk alat pengukur (meter) dan akan menarik arus maksimal 50 A dari rangkaian yang diukur.

- Buktikan bahwa tombol pengatur jarum pada posisi angka nol (zero adjustment) sangat berperan penting dalam ketepatan pembacaan hasil pengukuran nilai tahanan (resistance) .

- Uraikan kegunaan sekrup pengatur posisi jarum (preset).

### f. Kunci Jawaban Tes Formatif 1

1) : e.

2) : a

    - Karena kedua kabel penyidik (probes) tidak dalam posisi tersambung seri dengan baterai yang ada di dalam Multimeter.

    - Saklar jangkauan ukur diletakkan pada posisi , atau k. Kedua kabel penyidik

(probes) dimasukkan ke lubang kabel penyidik, ujung kedua kabel penyidik

(probes) disatukan. Jarum akan bergerak karena terjadi hubungan seri antara

baterai yang ada di dalam Multimeter dengan kedua kabel penyidik (probes).

5)  Posisi saklar jangkauan ukur harus sesuai dengan besaran listrik yang akan

diukur,dan batas ukur (range) harus berada pada posisi yang lebih tinggi dari

nilai besaran listrik yang akan diukur.

6)  Multimeter tidak akan bekerja dan dapat rusak.

- Angka-angka skala untuk tegangan (ACV/DCV), kuat arus (DCmA), dan

tahanan/resistan ().

8) (20 k/v  I = E/R = 1/20.000 = ½ x 10-4A = 0,05mA = 50 A). Multimeter

menggunakan arus sebesar 50 mikro-Ampere (50 A) untuk alat pengukur

(meter) dan akan menarik arus maksimal 50 A dari rangkaian yang diukur.

9)  Sebelum mengukur nilai tahanan (resistance), kedua ujung kabel penyidik

(probes) disatukan, tombol pengatur posisi jarum pada angka nol (zero

adjustment) diputar-putar untuk menempatkan jarum tepat pada posisi angka nol.

10) Sekrup pengatur posisi jarum (preset) digunakan untuk memosisikan jarum pada angka nol sebelum Multimeter digunakan.

g. Lembar Kerja 1

Kegunaan Multimeter

A. Pengantar

Lembar kerja ini berisi langkah-langkah praktek bagaimana memahami dan membuktikan kegunaan perangkat yang ada pada sebuah Multimeter, berikut pemanfaatannya untuk mengukur besaran-besaran listrik. Jika Anda dapat melakukan langkah-langkah kerja dengan benar, itu berarti Anda sudah memiliki kemampuan menggunakan Multimeter dengan baik dan benar.

Satu hal yang perlu diingat, utamakan keselamatan diri Anda dan keselamatan alat. Baca kembali persiapan awal yang ada pada modul ini. Konsultasikan selalu dengan Guru apa-apa yang belum Anda fahami dengan benar.

B. Alat dan bahan

- Multimeter analog dengan kepekaan pengukuran 20k/v atau lebih.

- Kabel penyidik (probes)

C. Langkah kerja.

- Buatlah kelompok belajar (empat orang atau lebih dalam satu kelompok, disesuaikan dengan ketersediaan alat ukur Multimeter).

- Catatlah perangkat-perangkat yang terdapat pada Multimeter tersebut, bandingkan dengan konfigurasi Multimeter seperti yang terdapat pada modul ini.

- Perhatikan papan skala dari Multimeter, catatlah apa saja yang terdapat pada papan skala.

- Perhatikan, apakah jarum penunjuk pada papan skala sudah berada pada posisi angka nol? Jika belum, posisikan jarum dengan memutar sekrup pengatur posisi jarum (preset) dengan menggunakan obeng minus (-).

- Gerakkan saklar jangkauan ukur, letakkan pada posisi batas ukur (range) yang bertanda ; ACV, DCV, DCmA, dan .

- Masukkan kabel penyidik (probes) yang berwarna merah ke lubang kabel penyidik yang bertanda (+) atau out, dan yang berwarna hitam ke lubang kabel penyidik yang bertanda (-) atau common.

- Letakkan saklar jangkauan ukur pada batas ukur (range)  ACV, pertemukan kedua ujung kabel penyidik (probes), bagaimana posisi jarum penunjuk pada papan skala. Catatlah.

- Letakkan saklar jangkauan ukur pada batas ukur (range) DCV, pertemukan kedua ujung kabel penyidik (probes), bagaimana posisi jarum penunjuk pada papan skala. Catatlah.

- Letakkan saklar jangkauan ukur pada batas ukur (range) DCmA, pertemukan kedua ujung kabel penyidik (probes), bagaimana posisi jarum penunjuk pada papan skala. Catatlah.

- Letakkan saklar jangkauan ukur pada batas ukur (range) Ohm () pada posisi x1, pertemukan kedua ujung kabel penyidik (probes), bagaimana posisi jarum penunjuk pada papan skala. Gunakan tombol pengatur posisi jarum pada angka nol (zero adjustment) untuk memosisikan jarum pada angka nol. Catatlah.

- Letakkan saklar jangkauan ukur pada batas ukur (range) Ohm () pada posisi x10, pertemukan kedua ujung kabel penyidik (probes), bagaimana posisi jarum penunjuk pada papan skala. Gunakan tombol pengatur posisi jarum pada angka nol (zero adjustment) untuk memosisikan jarum pada angka nol. Catatlah.

- Letakkan saklar jangkauan ukur pada batas ukur (range) Ohm () pada posisi k, pertemukan kedua ujung kabel penyidik (probes), bagaimana posisi jarum penunjuk pada papan skala. Gunakan tombol pengatur posisi jarum pada angka  nol (zero adjustment) untuk memosisikan jarum pada angka nol. Catatlah.

- Bandingkan kondisi jarum penunjuk papan skala pada langkah 7, 8, dan 9 dengan dengan kondisi jarum pada langkah 10, 11, 12. Analisis, dan diskusikan dengan teman Anda. Tulislah kesimpulan dari hasil analisis dan diskusi pada selembar kertas dan mintalah pendapat Guru Anda.

- Selamat bekerja, semoga berhasil.

D. Kesimpulan.

E. Saran.

2. Kegiatan Belajar 2 : Fungsi Volt-meter

  - Tujuan Kegiatan Pembelajaran 2

Setelah menyelesaikan kegiatan belajar 2, Anda diharapkan mampu:

    - Menggunakan Multimeter untuk melakukan pengukuran Tegangan Arus Bolak balik (Alternating Current Voltage/ACV) dan Tegangan Arus Searah (Direct Current Voltage/DCV) dengan baik sesuai dengan standar prosedur operasi.

    - Melakukan persiapan awal dalam bentuk ;

      - sebelum Multimeter digunakan, melakukan peneraan angka nol dengan menggunakan sekrup pengatur jarum,

      - memperkirakan tinggi tegangan yang akan diukur.

    - Mampu mengatur saklar jangkauan ukur pada  batas ukur (range)  yang dibutuhkan.

b. Uraian Materi 2

Salah satu fungsi Multimeter adalah kegunaannya sebagai Volt-meter dalam mengukur tegangan listrik, baik Tegangan Arus Searah/Direct Current Voltage (DCV), maupun Tegangan Arus Bolak Balik/Alternating Current Voltage (ACV).

Pada Multimeter analog, hasil pengukuran tegangan dibaca pada papan skala tegangan (ACV-DCV). Kemampuan mengukur tegangan dari Multimeter tergantung spesifikasi Multimeter dan batas ukur (range) yang dimiliki oleh saklar jangkauan ukur. Multimeter analog tipe CX506 merk SANWA memiliki batas ukur tegangan (ACV-DCV); 3V/12V/30V/120V/300V/1200V/30kV. (Khusus untuk pengukuran tegangan 30 kilo Volt harus menggunakan kabel penyidik/probes "HV 50").

Pada Multimeter analog tipe CX506, batas ukur (range) terendah adalah 3 Volt, dengan demikian, jika batas ukur (range) diletakkan pada posisi 3 DCV Multimeter   mampu mengukur  tegangan dari baterai kering/dry cell (dengan tinggi tegangan 1,5V) lebih akurat ketimbang pada batas ukur (range) 10 DCV. Multimeter analog tipe SP 10D merk SANWA atau yang sejenis, memiliki batas ukur (range) tegangan (ACV-DC); 10V/50V/250V/500V/1000V.

Hal yang perlu diperhatikan dalam mengukur tegangan adalah posisi saklar jangkauan ukur dan batas ukur (range). Jika akan mengukur 220 ACV, saklar jangkauan ukur harus berada pada posisi ACV, dan batas ukur (range) pada angka 250 ACV. Hal yang sama berlaku untuk pengukuran tegangan DC (DCV). Tak kalah penting untuk diperhatikan adalah faktor keselamatan. Perhatikan apakah isolasi pembungkus kabel penyidik (probes). Apakah ada yang terkelupas?

Dalam mengukur DCV, posisi kabel penyidik (probes) warna merah (+/out) diletakkan pada titik positip (+) dari sumber tegangan yang akan diukur, kabel penyidik (probes) warna hitam (-/common) diletakkan pada titik negatip (-). Untuk mengukur Tegangan Arus Bolak Balik (ACV) posisi  kabel  penyidik (probes)  boleh

JALA PLN

+

DC

V



A

C

V

DCmA

GAMBAR 7. MENGUKUR TEGANGAN LISTRIK ARUS BOLAK BALIK (ACV)

bolak balik, karena pada ACV setiap detik terjadi 50 x perubahan kutub positip menjadi kutub negatip dan sebaliknya. Lihat gambar 7 dan 8.

Baterai

Kering

(dry cell)

DC

V



A

C

V

DCmA

+

GAMBAR 8. MENGUKUR TEGANGAN LISTRIK ARUS SEARAH (DCV)

c. Rangkuman 2

- Tegangan listrik dinyatakan dalam satuan Volt.

- Menurut jenisnya tegangan listrik terbagi dua; (1) Tegangan Listrik Arus Searah/Direct Current Voltage (DCV), dan (2) Tegangan Listrik Arus Bolak Balik/Alternating Current Voltage (ACV).

- Pada Tegangan Listrik Arus Bolak Balik/Alternating Current Voltage (ACV), kutub positip dan negatipnya berganti-ganti, karena itu peletakan kabel penyidik (probes) boleh bolak balik.

- Tegangan dan arus listrik dari jala/jaringan PLN, mengalami pergantian kutub positip menjadi negatip dan sebaliknya 50 x dalam satu detik.

- Dalam mengukur DCV, posisi saklar jangkauan ukur harus berada pada posisi DCV, dengan batas ukur (range) pada posisi angka yang lebih tinggi dari tegangan yang akan diukur.

- Dalam mengukur ACV, posisi saklar jangkauan ukur harus berada pada posisi ACV, dengan batas ukur (range) pada posisi angka yang lebih tinggi dari tegangan yang akan diukur.

- Dalam mengukur DCV, posisi kabel penyidik (probes) warna merah diletakkan pada titik positip (+) dari sumber tegangan yang akan diukur, kabel penyidik (probes) warna hitam diletakkan pada titik negatip.

- Dalam mengukur ACV, posisi kabel penyidik (probes) pada titik yang akan diukur boleh sembarang (acak/bolak balik).

d. Tugas 2

Untuk lebih mendalami dan lebih menguasai uraian materi 1 pada modul ini, sudi kiranya Anda  melakukan tugas berikut :

- Buatlah kelompok belajar, masing-masing kelompok maksimum 4 orang.

- Kumpulkan baterai kering (dry cell) bekas tipe UM-1 sebanyak 5 buah, jika mungkin catatlah kira-kira berapa lama baterai telah digunakan.

- Sediakan baterai kering (dry cell) baru tipe UM-1 sebanyak 2 buah.

- Ukurlah tegangan baterai yang lama dan yang baru, catat hasilnya pada tabel berikut.

- Ukurlah Tegangan Listrik Arus Bolak Balik (ACV) pada jaringan listrik dari jaringan (jala-jala) PLN yang ada di sekolah Anda. Catatlah hasilnya.

Tabel

| No | Baterai | Hasil pengukuran (dalam Volt) | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Baterai baru pertama |  |  |
| 02 | Baterai baru kedua |  |  |
| 03 | Baterai lama pertama |  |  |
| 04 | Baterai lama kedua |  |  |
| 05 | Baterai lama ketiga |  |  |
| 06 | Baterai lama keempat |  |  |
| 07 | Baterai lama kelima |  |  |

- Konsultasikan pada Guru untuk memperoleh penilaian.

e. Tes Formatif 2

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan teratur, ringkas dan jelas. (Bobot nilai 2,5)

- Dengan Multimeter yang memiliki batas ukur (range); 10-50-250-500, dan 1000 DCV/ACV, Anda ditugaskan mengukur tegangan listrik bolak-balik pada jala/jaringan listrik dari PLN yang ada di sekolah Anda. Langkah-langkah pengukuran yang harus Anda lakukan adalah.

- Dengan alat yang sama seperti pada butir 1, Anda ditugaskan mengukur ACV 9 Volt yang dihasilkan oleh gulungan skunder dari sebuah transformator penyesuai tegangan (transformator adaptor). Uraikan langkah-langkah pengukuran yang Anda lakukan.

- Masih dengan alat yang sama seperti pada butir 1, Anda ditugaskan mengukur DCV 6 Volt yang dihasilkan oleh sebuah catu daya (power supply). Langkah-langkah pengukuran yang harus Anda lakukan adalah.

- Dengan alat yang sama seperti pada butir 1, Anda ditugaskan mengukur tegangan pada sebuah baterai kering (dry cell) tipe UM-1. Langkah-langkah pengukuran yang harus Anda lakukan adalah.

f. Kunci Jawaban Tes Formatif 2

- Langkah-langkah pengukuran yang harus dilakukan :

  - Letakkan saklar jangkauan ukur pada batas ukur (range) 250 ACV.

  - Masukkan kedua kabel penyidik (probes) ke terminal ACV dari jala/jaringan PLN.

  - Baca hasil pengukuran pada papan skala 0-250 ACV.

- Langkah pengukuran :

  - Letakkan saklar jangkauan ukur pada batas ukur (range) 10 ACV.

  - Letakkan kedua kabel penyidik (probes) ke terminal 0 dan 9V yang ada pada gulungan skunder transformator.

  - Baca hasil pengukuran pada papan skala 0-10 ACV.

- Langkah pengukuran :

  - Letakkan saklar jangkauan ukur pada batas ukur (range) 10 DCV

  - Letakkan kabel penyidik (probes) positip (+) ke terminal positip output catu daya (power supply) dan kabel penyidik (probes) negatip (-) ke terminal negatip output catu daya.

  - Baca hasil pengukuran pada papan skala 0-10 DCV.

- Langkah pengukuran :

  - Letakkan saklar jangkauan ukur pada batas ukur (range) 10 DCV

  - Letakkan kabel penyidik (probes) positip (+) ke kutub positip baterai dan kabel penyidik (probes) negatip (-) ke kutub negatip baterai.

  - Baca hasil pengukuran pada papan skala 0-10 DCV.

g. Lembar Kerja 2

Mengukur Tegangan Listrik

A. Pengantar

Lembar kerja ini berisi langkah-langkah praktek bagaimana memahami dan membuktikan kegunaan Multimeter sebagai Volt-meter untuk mengukur tegangan listrik.

Jika Anda dapat melakukan langkah-langkah kerja dengan benar, itu berarti Anda sudah memiliki kemampuan menggunakan Multimeter dengan baik dan benar.

Satu hal yang perlu diingat, utamakan keselamatan diri Anda dan keselamatan alat. Baca kembali persiapan awal yang ada pada modul ini. Konsultasikan selalu dengan Guru apa-apa yang belum Anda fahami dengan benar.

B. Alat dan bahan

  - Alat

- Multimeter analog dengan kepekaan pengukuran 20k/v atau lebih.

- Kabel penyidik (probes).

  - Bahan

- Baterai kering (dry cell) tipe UM-1.

- Stop kontak portabel yang tersambung dengan jaringan listrik PLN.

- Catu daya dengan terminal output : 0-6-9-12 DCV.

- Transformator adaptor dengan output  : 0-6-9-12 ACV.

C. Langkah kerja.

- Buatlah kelompok belajar (empat orang atau lebih dalam satu kelompok, disesuaikan dengan ketersediaan alat ukur Multimeter).

- Sambungkan kabel penyidik (probes) ke lubang kabel penyidik. Kabel penyidik (probes) yang berwarna merah di masukkan ke lubang positip (output), dan kabel penyidik (probes) yang berwarna hitam di masukkan ke lubang  negatip (common).

- Letakkan saklar jangkauan ukur pada posisi batas ukur (range) 250 ACV.

- Masukkan kedua ujung kabel penyidik (probes) ke terminal stopkontak yang tersambung dengan jaringan listrik PLN.

- Bacalah hasil pengukuran pada skala 0-250 ACV.

- Catatlah hasil pengukuran.

- Letakkan saklar jangkauan ukur pada posisi batas ukur (range) 10 ACV.

- Letakkan kedua ujung kabel penyidik (probes) ke terminal output 6 ACV dari skunder transformator.

- Bacalah hasil pengukuran pada skala 0-10 ACV.

- Catatlah hasil pengukuran.

- Letakkan saklar jangkauan ukur pada posisi batas ukur (range) 10 ACV.

- Letakkan kedua ujung kabel penyidik (probes) ke terminal output 9 ACV dari skunder transformator.

- Bacalah hasil pengukuran pada skala 0-10 ACV.

- Catatlah hasil pengukuran.

- Letakkan saklar jangkauan ukur pada posisi batas ukur (range) 10 DCV.

- Letakkan kedua ujung kabel penyidik (probes) ke kutub positip dan negatip baterai (ingat jangan terbalik).

- Bacalah hasil pengukuran pada skala 0-10 DCV.

- Catatlah hasil pengukuran.

- Letakkan saklar jangkauan ukur pada posisi batas ukur (range) 10 DCV.

- Letakkan kedua ujung kabel penyidik (probes) ke terminal positip dan terminal negatip output  6 DCV dari catu daya.

- Bacalah hasil pengukuran pada skala 0-10 DCV.

- Catatlah hasil pengukuran.

- Letakkan saklar jangkauan ukur pada posisi batas ukur (range) 10 DCV.

- Letakkan kedua ujung kabel penyidik (probes) ke terminal positip dan terminal negatip output  9 DCV dari catu daya.

- Bacalah hasil pengukuran pada skala 0-10 DCV.

- Catatlah hasil pengukuran

Catatan : membaca hasil pengukuran untuk tegangan di atas 250 Volt adalah sebagai berikut,

  - Untuk batas ukur (range) 500 Volt (AC maupun DC), pembacaan dilakukan pada skala 0-50, hasil pengukuran dikali dengan bilangan 10. Jarum pada papan skala menunjuk angka 40, hasil pengukuran = 400 Volt.

  - Untuk batas ukur (range) 1000 Volt (AC maupun DC) pembacaan dilakukan pada skala 0-10, hasil pengukuran dikali dengan bilangan 100.

D. Kesimpulan.

E. Saran.

3. Kegiatan Belajar 3 : Fungsi Ohm-Meter

  - Tujuan Kegiatan Pembelajaran 3

Setelah menyelesaikan kegiatan belajar 3, Anda diharapkan :

    - Mampu menggunakan Multimeter sebagai Ohm-meter untuk melakukan pengukuran terhadap tahanan/resistan (resistance) yang terdapat pada komponen elektronik di luar rangkaian dengan baik sesuai dengan standar prosedur operasi.

    - Mampu melakukan persiapan awal dalam bentuk ;

      - sebelum Multimeter digunakan, melakukan peneraan angka nol dengan  menggunakan sekrup pengatur jarum,

      - memperkirakan besarnya nilai tahanan/resistan (resistance) yang akan diukur.

3) Mampu mengatur saklar jangkauan ukur pada  batas ukur (range)  yang dibutuhkan.

b. Uraian Materi 3

Salah satu fungsi Multimeter adalah kegunaannya sebagai Ohm-meter untuk mengukur tahanan/resistan (resistance). Di dalam tehnik elektronika, tahanan/resistan (resistance) mengandung dua pengertian, Pertama, tahanan (resistance) sebagai sebuah nama untuk salah satu komponen elektronika yaitu resistan atau resistor, dan Kedua, perlawanan yang diberikan oleh bahan penghantar (konduktor) dan/atau bahan setengah penghantar (semikonduktor) yang terdapat dalam komponen elektronik terhadap arus listrik searah yang mengalir. Kedua-duanya memiliki satuan yang dinyatakan dalam Ohm ().

Berdasarkan butir kedua, kita dapat mengatakan bahwa : pada komponen elektronika yang terbuat dari bahan penghantar (konduktor) seperti; resistor, kapasitor, transformator, dan gulungan (coil) dan bahan setengah penghantar (semikonduktor), seperti; transistor, dioda, terdapat tahanan/resistan (resistance). Melalui pengukuran nilai tahanan/resistan (resistance) yang terdapat pada komponen yang berada di luar rangkaian, kita dapat mengetahui apakah sebuah komponen masih dapat berfungsi dengan baik dan masih dapat digunakan atau sudah rusak.

Pada Multimeter Digital, hasil pengukuran dapat dibaca langsung pada layar display, pada Multimeter Analog, hasil pengukuran tahanan/resistan (resistance) dibaca pada papan skala Ohm (-k). Lihat gambar 9.



A

C

V

DCmA

DC

V

R

GAMBAR 9 . MENGUKUR TAHAHAN (RESISTANCE)

R = TAHANAN/RESISTAN (RESISTANCE)

Untuk mengukur nilai tahanan /resistan (resistance), saklar jangkauan ukur berada pada posisi Ω (Ohm). Batas ukur (range) x1, x10, dan xk. Batas ukur (range) untuk Ohm-meter dari Multimeter bervariasi, tergantung tipe dan merk Multimeter. Sebagai contoh, Multimeter merk Sanwa tipe SP10D memiliki batas ukur (range) x1, x10, dan xk. Multimeter merk Protek A803 memiliki batas ukur (range)  x1, x10, x100, xk, dan x10k.

A. Mengukur Komponen

1. Mengukur Resistor

Resistor adalah suatu komponen yang

banyak dipakai di dalam rangkaian elektronika. Fungsi utamanya adalah membatasi (restrict) aliran arus listrik. Fungsi lainnya sebagai Resistor (R) pembagi tegangan (voltage divider), yang menghasilkan tegangan panjar maju (forward bias) dan tegangan panjar mundur (reverse bias), sebagai pembangkit   potensial  output  (vo), dan potensial

Lihat gambar 10. Resistor adalah kompo

FAKTOR PE

NGALI

ANGKA I

NILAI

TOLERANSI

ANGKA II

input (vi). Kemampuan resistor membatasi jalannya arus ditentukan oleh besar kecilnya nilai satuan Ohm () yang dimiliki oleh sebuah resistor.

Merujuk pada hukum Ohm : I = V/R, semakin besar nilai tahanan/resistan (R), semakin kecil arus (I) yang dapat mengalir.

Besar kecilnya nilai satuan Ohm yang dimiliki oleh resistor dapat dihitung dengan melihat pita (band) warna yang terdapat pada badan resistor. Mengikuti gambar 10, jika pita pertama berwarna kuning, pita kedua berwarna ungu, pita ketiga berwarna coklat, pita keempat berwarna emas, nilai satuan Ohm dari resistor tersebut adalah 47 x 101 = 470 dengan toleransi 5%.

Harap diingat, warna kuning menunjukkan angka 4, warna ungu menunjukkan angka 7, warna coklat menunjukkan angka 1, dengan demikian faktor pengali = 101, jika pita ketiga berwarna merah, faktor pengali = 102, demikian seterusnya. (Lihat kembali modul tentang komponen elektronika).

Untuk lebih jelas, pelajari gambar 11, (di download dari  situs/website www.diyguitarist.com)

www.diyguitarist.com

GAMBAR 11. NILAI OHM RESISTOR BERDASAR PITA WARNA

Cara lain untuk mengetahui besarnya nilai satuan Ohm sebuah resistor adalah mengukurnya dengan Multimeter. Perhatikan gambar 12. Saklar jangkauan ukur  pada posisi , batas ukur (range) berada pada posisi x1, x10 atau k.

DC

V



A

C

V

DCmA

RESISTOR

GAMBAR 12. MENGUKUR RESISTOR

2.  Mengukur Variabel Resistor.

Variabel resistor adalah resistor yang dapat berubah nilai satuan Ohm-nya dengan cara memutar-mutar tuas pemutar atau sekrup yang menggerakkan kontak geser/penyapu (wiper) yang terdapat di dalam resistor tersebut. Lihat gambar 13.

a

b

c

A

B

a

b

c

www.kpsec.freeuk.com/components/tran.htm

GAMBAR 13. VARIABEL RESISTOR

A = POTENSIO  B = PRESET/TRIMPOT

Variabel resistor yang memiliki tuas pemutar biasanya disebut potensio meter (potentiometer), dan yang memiliki sekrup pengatur disebut preset atau trimpot.

Mengukur nilai satuan Ohm dari variabel resistor dengan Multimeter adalah seperti yang ditunjukkan oleh gambar 14. Saklar jangkauan ukur  pada posisi , batas ukur (range) berada pada posisi x1, x10 atau k, sesuai kebutuhan.

DC

V



A

C

V

DCmA

C

b

a

GAMBAR 14. MENGUKUR VARIABEL RESISTOR

3. Mengukur Resistor Peka Cahaya/Light Dependence Resistor (LDR)

Resistor Peka Cahaya/Light Dependence Resistor (LDR) adalah sebuah resistor yang berfungsi sebagai input transducer (sensor) dimana nilai satuan Ohm-nya dipengaruhi oleh cahaya yang jatuh di permukaan LDR tersebut.

Mengukur nilai satuan Ohm dari LDR dengan menggunakan Multimeter adalah seperti yang ditunjukkan oleh gambar 15. Saklar jangkauan ukur pada posisi , batas ukur (range) berada pada posisi x1, x10 atau k, sesuai kebutuhan.

DC

V



A

C

V

DCmA

LDR

GAMBAR 15. MENGUKUR LIGHT DEPENDENCE RESISTOR (LDR)

Sebagai acuan, ditempat gelap, nilai satuan Ohm dari LDR = 1MΩ (1 Mega Ohm/1000.000Ω). Ditempat terang nilai satuan Ohm dari LDR = 100Ω.

4. Mengukur Thermistor

Thermistor (Thermally sensitive resistor) adalah sebuah resistor yang dirancang khusus untuk peka terhadap suhu. Thermistor terbagi dalam dua jenis. Pertama,  yang disebut dengan Negative Temperature Coefficient Resistor (NTCR), jika mendapat panas, nilai satuan Ohm-nya berkurang, misal pada suhu 250 C nilai satuan Ohm-nya = 47 kilo Ohm (47k). Kedua, yang disebut dengan Positive Temperature Coefficient Resistor (PTCR), jika mendapat panas, nilai satuan Ohm-nya bertambah.

Mengukur nilai satuan Ohm dari  thermistor dengan menggunakan Multimeter adalah seperti yang ditunjukkan oleh gambar 16.

DC

V



A

C

V

DCmA

www.thermistor.com

GAMBAR 16. MENGUKUR THERMISTOR

5. Mengukur Kapasitor

Kapasitor adalah komponen elektronik yang dirancang untuk dapat menyimpan dan membuang Tegangan Arus Listrik Searah (Direct Current Voltage/DCV).

Kapasitor terbagi dalam dua jenis. Pertama, kapasitor yang memiliki kutub positip (+) dan negatip (-). Dalam teknik elektronika disebut kapasitor polar (polarised capacitor). Kedua, kapasitor yang tidak memiliki kutub positip (+) dan negatip (-). Disebut kapasitor non polar (unpolarised capacitor).

Hal penting yang perlu diperhatikan dalam mengukur kapasitor polar adalah ;

    - Kabel penyidik (probes) positip (+) yang berwarna merah diletakkan

pada kaki kapasitor yang bertanda positip (+).

    - Kabel penyidik (probes) negatip (-) yang berwarna hitam diletakkan  pada kaki kapasitor yang bertanda negatip (-).

    - Saklar jangkauan ukur  pada posisi , batas ukur (range) berada pada posisi x1, x10 atau k, sesuai kebutuhan.

    - Untuk kapasitor non polar (unpolarised) kedua kabel penyidik (probes) dapat diletakkan secara sembarang (acak) ke kaki kapasitor. Lihat gambar 17.

DC

V



DCmA

KAPASITOR POLAR

A

C

V

DC

V



A

C

V

DCmA

KAPASITOR NON POLAR

GAMBAR 17. MENGUKUR KAPASITOR

6. Mengukur Transistor

Transistor adalah komponen elektronik yang dirancang sebagai penguat arus, karenanya transistor disebut juga piranti (device) yang menangani arus (current  handling device). Lihat gambar 18.

Dilihat dari tipenya, transistor terbagi dua, yaitu tipe PNP (Positip-Negatip-Positip) dan tipe NPN (Negatip-Positip-Negatip). Saluran masuk (leads) ke transistor (lazimnya disebut kaki transistor) dinamai dengan : Basis (Base), Kolektor (Collector), dan Emitor (Emitter).

E

Transistor pada dasarnya adalah dua buah dioda yang disambung secara berbalikan. Dioda yang pertama dibentuk oleh Emitor-Basis, dioda yang kedua dibentuk oleh Basis-Kolektor. Pada transistor tipe PNP, Emitor dan Kolektor berfungsi sebagai Anoda (+) terhadap Basis, sementara Basis berfungsi sebagai Katoda (-) terhadap Emitor dan Emitor. Pada transistor tipe NPN, Basis berfungsi sebagai Anoda (+) terhadap Emitor dan Kolektor, sementara Emitor dan Kolektor berfungsi sebagai Katoda (-) terhadap Basis. Cermati gambar 19 dengan seksama.

GAMBAR 18. TRANSISTOR

Konsep dioda pada transistor penting untuk dipahami dengan baik, karena erat kaitannya dengan penggunaan Multimeter dalam mengukur nilai satuan Ohm dari transistor (baca kembali uraian materi tentang baterai pada Multimeter).

GAMBAR 19. KONFIGURASI

DAN SIMBOL TRANSISTOR

Hal yang perlu diingat ketika mengukur transistor dengan Multimeter adalah :

    - Pada transistor tipe PNP kabel penyidik (probes) warna merah (+) selalu diletakkan pada kaki Basis, kabel penyidik (probes) warna hitam (-) diletakkan secara bergantian di kaki Emitor dan Kolektor.

    - Pada transistor tipe NPN kabel penyidik (probes) warna hitam (-) selalu diletakkan pada kaki Basis, kabel penyidik (probes) warna merah (+) diletakkan secara bergantian di kaki Emitor dan Kolektor.

    - Saklar jangkauan ukur berada pada posisi Ohm () dan batas ukur (range) berada pada posisi x1, x10, atau x1k, sesuai kebutuhan. Lihat gambar 20.

DC

V



A

C

V

DCmA

TRANSISTOR  PNP

SB

GAMBAR 20. PENGUKURAN TRANSISTOR

Kaki-kaki Emitor, Basis, dan Kolektor dari transistor dapat ditentukan dengan tiga cara :

- Dengan melihat tanda pada badan (case) transistor. Beberapa  pabrik transistor membuat bulatan warna hitam atau tanda lingkaran di atas kaki kolektor dari transistor yang berbentuk silinder. Lihat gambar 21.

- Dengan menggunakan katalog transistor yang dikeluarkanoleh pabrik pembuat transistor.

- Dengan melihat sirip kecil yang menonjol keluar dari badan transistor. Lihat kembali gambar 18.

- Dengan menggunakan Multimeter.

- Untuk transistor daya (power transistors) badan   transistor berfungsi sebagai kolektor. Lihat gambar 22.

TRANSISTOR DAYA

K

B

E

GAMBAR 21

TAMPAK BAWAH DARI BEBERAPA                    JENIS TRANSISTOR.

GAMBAR 22. KAKI-KAKI TRANSISTOR DILIHAT DARI BAWAH

7. Mengukur Dioda

Dioda adalah komponen elektronik yang memiliki dua elektroda yaitu; (1) Anoda (a), dan (2) Katoda (k). Mengikuti anak panah pada simbol dioda (gambar 23), arus listrik mengalir hanya satu arah yaitu dari Anoda ke Katoda.

Arus listrik tidak akan mengalir dari Katoda ke Anoda. Hal yang perlu diingat ketika mengukur dioda dengan Multimeter adalah :

Kabel penyidik (probes) warna merah (+) diletakkan pada kaki Anoda, kabel penyidik (probes) warna hitam (-) diletakkan pada kaki Katoda.

GAMBAR 23. SIMBOL DIODA

- Saklar jangkauan ukur  pada posisi Ohm () dan batas ukur (range) pada posisi x1, x10, atau x1k, sesuai kebutuhan. Lihat gambar 24.



A

CV

DC

V

DCmA

GAMBAR 24. PENGUKURAN DIODA

8. Mengukur Transformator.

Transformator adalah komponen elektronik yang dirancang untuk dapat memindahkan Tegangan Arus Listrik Bolak Balik/Alternating Current Voltage (ACV) dari gulungan primer (P) ke gulungan skunder (S) tanpa ada hubungan langsung antara kedua gulungan tersebut. Lihat gambar 25.

S

P

www.oldaradioworld.de

GAMBAR 25. TRANSFORMATOR

Sebuah transformator masih baik dan dapat digunakan, atau sudah rusak dapat dibuktikan dengan cara mengukurnya dengan Multimeter. Hal yang perlu diingat ketika menggunakan Multimeter untuk mengukur transformator adalah :

- Kedua kabel penyidik (probes) diletakkan secara sembarang (acak) pada titik-titik terminal pada gulungan primer.

- Kedua kabel penyidik (probes) diletakkan secara sembarang (acak) pada titik-titik terminal pada gulungan skunder.

- Kedua kabel penyidik (probes) diletakkan secara sembarang (acak) pada titik terminal primer dan skunder.

- Saklar jangkauan ukur  pada posisi , batas ukur (range) pada posisi x1, x10 atau k sesuai kebutuhan. Lihat gambar 26.

Catatan : Langkah pengukuran tranformator ini berlaku untuk semua jenis transformator yang digunakan pada catu daya, maupun penguat audio/radio.

DC

V



A

C

V

DCmA

http://www.schlotzhauer-versand.de

GAMBAR 26. MENGUKUR TRANSFORMATOR

9. Mengukur Gulungan (Coil/Winding)

Gulungan atau Coil atau winding adalah komponen elektronik yang dirancang khusus untuk menghasilkan induksi maknit. Jika gulungan kawat dialiri arus, pada gulungan tersebut akan dihasilkan induksi maknit.

Dalam teknik elektronika, gulungan atau coil ini diterapkan di dalam pembuatan transformator dalam bentuk gulungan primer (P) dan skunder (S), namun ada juga yang dibuat terpisah untuk keperluan khusus. Lihat gambar 27.

GAMBAR 27.

BERBAGAI JENIS GULUNGAN (COIL/WINDING) UNTUK BERBAGAI KEPERLUAN

Kondisi sebuah gulungan (coil/winding), apakah masih baik dan dapat digunakan, atau sudah rusak dapat dibuktikan dengan cara mengukurnya dengan Multimeter. Hal yang perlu diingat ketika menggunakan Multimeter untuk mengukur gulungan (coil/winding) adalah :

  - Kedua kabel penyidik (probes) dapat diletakkan secara sembarang (acak) pada terminal yang terdapat pada gulungan.

  - Saklar jangkauan ukur  pada posisi , batas ukur (range) pada posisi x1, x10, atau k, sesuai kebutuhan. Lihat gambar 28.

DC

V



A

C

V

DCmA

# GAMBAR 28. MENGUKUR GULUNGAN (COIL/WINDING)

# B. Langkah-langkah pengukuran dan hasil pengukuran

Menggunakan Ohm-meter yang terdapat pada Multimeter untuk mengukur komponen elektronik di luar rangkaian, pada dasarnya adalah merangkai Multimeter dengan komponen yang diukur sehingga arus listrik dari baterai (yang terdapat pada Multimeter) dapat mengalir dan menggerakkan kumparan putar dari Multimeter. Perhatikan gambar 29.

KOMPONEN

+

DC

V



A

C

V

DCmA

-

ARUS  LISTRIK ( I )

GAMBAR 29. ALIRAN ARUS LISTRIK DARI MULTIMETER KE KOMPONEN

Aliran arus yang menggerakkan kumparan putar tergantung pada karakertistik komponen yang diukur. Jika komponen tersebut bersifat menyimpan dan membuang arus (seperti kapasitor), jarum pada papan skala akan bergerak ke arah kanan papan skala untuk kemudian segera kembali lagi ke kiri, atau tidak bergerak sama sekali (tergantung kapasitas dari kapasitor). Jika komponen tersebut bersifat membatasi arus, jarum akan bergerak sesuai dengan nilai satuan Ohm yang dimiliki komponen tersebut.

1. Mengukur Resistor

Langkah-langkah pengukuran :

- Perhatikan kembali gambar 12.

- Masukkan kabel penyidik (probes) warna merah ke lubang kabel penyidik yang bertanda positip (+), kabel penyidik (probes) warna hitam ke lubang kabel penyidik yang bertanda negatip (-).

- Jika diperlukan, menggunakan sekrup pengatur posisi jarum (preset), atur posisi jarum pada papan skala sehingga berada pada posisi angka nol.

- Atur saklar jangkauan ukur  pada posisi .

- Batas ukur (range) pada posisi x1, x10 atau k, tergantung dari nilai resistor yang akan diukur.

- Ujung dari kedua kabel penyidik (probes) dipertemukan.

- Menggunakan tombol pengatur posisi jarum pada angka nol (zero adjustment), atur posisi jarum pada papan skala hingga menunjukkan angka nol.

- Mengacu pada gambar 12, letakkan secara sembarang (acak) kedua ujung kabel penyidik (probes) pada kaki komponen yang akan diukur.

- Jarum pada papan skala bergerak ke kanan menunjukkan nilai satuan Ohm yang sama (atau mendekati) dengan nilai satuan Ohm dari resistor berdasarkan pita warna, artinya : resistor masih baik dan dapat digunakan.

- Bandingkan hasil pengukuran dengan nilai resistor berdasarkan pita warna yang ada di badan resistor tersebut.

2.  Mengukur Variabel Resistor

Langkah-langkah pengukuran :

- Perhatikan kembali gambar 14.

- Masukkan kabel penyidik (probes) warna merah ke lubang kabel penyidik yang bertanda positip (+), kabel penyidik (probes) warna hitam ke lubang kabel penyidik yang bertanda negatip (-).

- Jika diperlukan, menggunakan sekrup pengatur posisi jarum (preset), atur posisi jarum pada papan skala sehingga berada pada posisi angka nol.

- Atur saklar jangkauan ukur  pada posisi .

- Batas ukur (range) pada posisi x1, x10, atau k, tergantung dari nilai variabel resistor yang akan diukur.

- Ujung dari kedua kabel penyidik (probes) dipertemukan.

- Menggunakan tombol pengatur posisi jarum pada angka nol (zero adjustment), atur posisi jarum pada papan skala hingga menunjukkan angka nol.

- Mengacu pada gambar 14, letakkan kedua ujung kabel penyidik (probes) pada terminal a dan b dari variabel resistor.

- Putar tuas pemutar searah jarum jam (untuk preset gunakan obeng minus).

- Jarum pada papan skala ikut bergerak ke kanan, artinya : variabel resistor masih baik dan dapat digunakan.

- Letakkan kedua ujung kabel penyidik (probes) pada terminal b dan c dari variabel resistor.

- Putar tuas pemutar searah jarum jam (untuk preset gunakan obeng minus).

- Jarum pada papan skala ikut bergerak ke kiri, artinya : variabel resistor masih baik dan dapat digunakan.

3. Mengukur Resistor Peka Cahaya/Light Dependence Resistor (LDR)

Langkah-langkah pengukuran :

- Perhatikan kembali gambar 15.

- Masukkan kabel penyidik (probes) warna merah ke lubang kabel penyidik yang bertanda positip (+), kabel penyidik (probes) warna hitam ke lubang kabel penyidik yang bertanda negatip (-).

- Jika diperlukan, menggunakan sekrup pengatur posisi jarum (preset), atur posisi jarum pada papan skala sehingga berada pada posisi angka nol.

- Atur saklar jangkauan ukur  pada posisi .

- Batas ukur (range) pada posisi x1, x10, atau k,  sesuai kebutuhan.

- Ujung dari kedua kabel penyidik (probes) dipertemukan.

- Menggunakan tombol pengatur posisi jarum pada angka nol (zero adjustment), atur posisi jarum pada papan skala hingga menunjukkan angka nol.

- Mengacu pada gambar 15, letakkan kedua ujung kabel penyidik (probes) secara sembarang (acak) pada kedua kaki LDR.

- Menggunakan lampu senter (flashlight) sinari permukaan LDR, jarum bergerak ke kanan, menunjukkan nilai satuan Ohm yang kecil, artinya : LDR masih baik dan dapat digunakan.

- Tutuplah permukaan LDR, jarum pada papan skala bergerak ke kiri,   artinya :LDR masih dapat digunakan.

Catatan, ditempat gelap, nilai satuan Ohm dari LDR = 1M (1 Mega Ohm), ditempat terang nilai satuan Ohm dari LDR = 100 Ohm.

4. Mengukur Thermistor

Langkah-langkah pengukuran :

- Perhatikan kembali gambar 16.

- Masukkan kabel penyidik (probes) warna merah ke lubang kabel penyidik yang bertanda positip (+), kabel penyidik (probes) warna hitam ke lubang kabel penyidik yang bertanda negatip (-).

- Jika diperlukan, menggunakan sekrup pengatur posisi jarum (preset), atur posisi jarum pada papan skala sehingga berada pada posisi angka nol.

- Atur saklar jangkauan ukur  pada posisi .

- Batas ukur (range) pada posisi x1, x10, atau k  sesuai kebutuhan.

- Ujung dari kedua kabel penyidik (probes) dipertemukan.

- Menggunakan tombol pengatur posisi jarum pada angka nol (zero adjustment), atur posisi jarum pada papan skala hingga menunjukkan angka nol.

- Mengacu pada gambar 16, letakkan kedua ujung kabel penyidik (probes) secara sembarang (acak) pada kedua kaki thermistor (NTCR atau PTCR).

- Pada pengukuran NTCR; dengan korek api, panasi NTCR, jarum  pada papan skala menunjukkan nilai satuan Ohm yang kecil, artinya : NTCR masih baik dan dapat digunakan.

- Pada pengukuran PTCR; dengan korek api, panasi PTCR, jarum  pada papan skala menunjukkan nilai satuan Ohm yang besar, artinya : NTCR masih baik dan dapat digunakan (baca kembali uraian tentang thermistor).

5. Mengukur Kapasitor

Langkah-langkah pengukuran :

- Perhatikan kembali gambar 17.

- Masukkan kabel penyidik (probes) warna merah ke lubang kabel penyidik yang bertanda positip (+), kabel penyidik (probes) warna hitam ke lubang kabel penyidik yang bertanda negatip (-).

- Jika diperlukan, menggunakan sekrup pengatur posisi jarum (preset), atur posisi jarum pada papan skala sehingga berada pada posisi angka nol.

- Atur saklar jangkauan ukur  pada posisi .

- Batas ukur (range) pada posisi x1, x10 atau k  sesuai kebutuhan.

- Ujung dari kedua kabel penyidik (probes) dipertemukan.

- Menggunakan tombol pengatur posisi jarum pada angka nol (zero adjustment), atur posisi jarum pada papan skala hingga menunjukkan angka nol.

- Mengacu pada gambar 17, letakkan kabel penyidik (probes) warna merah (+) pada kaki positip (+) kapasitor non polar (kaki positip biasanya berukuran lebih panjang ketimbang kaki negatip), kabel penyidik (probes) warna hitam (-) ke kaki negatip.

- Jarum pada papan skala bergerak jauh ke kanan untuk kemudian kembali ke kiri, artinya : kapasitor polar masih baik dan dapat digunakan. (Jika jarum pada papan skala bergerak ke kanan dan tidak kembali lagi ke kiri, artinya : kapasitor polar sudah rusak dan tidak dapat digunakan).

- Perhatikan kembali gambar 17. letakkan ujung kabel penyidik (probes) warna merah (+) dan kabel penyidik (probes) warna hitam (-) secara sembarang (acak) ke kaki kapasitor non polar.

- Jarum pada papan skala tidak bergerak (atau bergerak sedikit), artinya : kapasitor non polar masih baik dan dapat digunakan. (Jika jarum pada papan skala bergerak jauh ke kanan, artinya : kapasitor non polar sudah rusak dan tidak dapat digunakan).

6. Mengukur Transistor

Langkah-langkah pengukuran :

- Perhatikan kembali gambar 20.

- Masukkan kabel penyidik (probes) warna merah ke lubang kabel penyidik yang bertanda positip (+), kabel penyidik (probes) warna hitam ke lubang kabel penyidik yang bertanda negatip (-).

- Jika diperlukan, menggunakan sekrup pengatur posisi jarum (preset), atur posisi jarum pada papan skala sehingga berada pada posisi angka nol.

- Atur saklar jangkauan ukur  pada posisi .

- Batas ukur (range) pada posisi x1, x10, atau k  sesuai kebutuhan.

- Ujung dari kedua kabel penyidik (probes) dipertemukan.

- Menggunakan tombol pengatur posisi jarum pada angka nol (zero adjustment), atur posisi jarum pada papan skala hingga menunjukkan angka nol.

- Untuk transistor tipe PNP : mengikuti gambar 20, letakkan ujung kabel penyidik (probes) warna merah (+)  pada kaki Basis, ujung kabel penyidik (probes) warna hitam (-) diletakkan  pada kaki Emitor.

- Jarum pada papan skala bergerak ke kanan menunjuk angka (misalnya 16,5), artinya : Dioda Basis-Emitor masih baik, transistor masih dapat digunakan.

- Letakkan ujung kabel penyidik (probes) warna merah (+)  pada kaki Basis, ujung kabel penyidik (probes) warna hitam (-) diletakkan  pada kaki Kolektor.

- Jarum pada papan skala bergerak ke kanan, menunjuk angka (misalnya 16,5), artinya : Dioda Basis-Kolektor masih baik, transistor masih dapat digunakan.

- Untuk transistor tipe NPN : mengikuti gambar 20, letakkan ujung kabel penyidik (probes) warna hitam (-)  pada kaki Basis, ujung kabel penyidik (probes) warna merah (+) diletakkan  pada kaki Emitor.

- Jarum pada papan skala bergerak ke kanan menunjuk angka (misalnya 21), artinya : Dioda Emitor-Basis masih baik, transistor masih dapat digunakan.

- letakkan ujung kabel penyidik (probes) warna hitam (-)  pada kaki Basis, ujung kabel penyidik (probes) warna merah (+) diletakkan  pada kaki Kolektor.

- Jarum pada papan skala bergerak ke kanan menunjuk angka (misalnya 20), artinya : Dioda Kolektor-Basis masih baik, transistor masih dapat digunakan.

Langkah-langkah pengukuran transistor di atas, pada dasarnya adalah suatu langkah memberikan "dioda" Emitor-Basis dan "dioda" Kolektor-Basis (pada transistor tipe PNP) tegangan panjar maju (forward bias). Dalam kondisi ini, Emitor dan Kolektor (berfungsi sebagai Anoda) mendapat tegangan positip dari baterai yang terdapat di dalam Multimeter, dan Basis (berfungsi sebagai Katoda) mendapat tegangan negatip dari baterai yang terdapat di dalam Multimeter.

Hal yang sama berlaku untuk transistor jenis NPN. Karena itulah hasil pengukuran "dioda" Emitor-Basis, dan Kolektor Basis menunjukkan nilai tahanan (resistance) yang hampir sama (baca kembali uraian tentang transistor dan Multimeter).

Tabel Berikut adalah contoh nilai tahanan (resistance) dari beberapa transistor dimana "dioda" Emitor-Basis dan "dioda" Kolektor-Basis (untuk transistor jenis PNP) dan "dioda" Basis-Emitor dan "dioda" Basis-Kolektor (untuk transistor jenis NPN) mendapatkan tegangan panjar maju (forward bias).

| #### KODE | #### TIPE | #### "DIODA" | NILAI TAHANAN (RESISTANCE) | #### KONDISI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2SA671 | PNP | EMITOR-BASIS | 16,5 | BAIK |
|  |  | KOLEKTOR-BASIS | 16 | BAIK |
| 2SB54 | PNP | EMITOR-BASIS | 8 | BAIK |
|  |  | KOLEKTOR-BASIS | 7 | BAIK |
| 2SA101 | PNP | EMITOR-BASIS | 12 | BAIK |
|  |  | KOLEKTOR-BASIS | 11,5 | BAIK |
| BC547B | NPN | BASIS-EMITOR | 21 | BAIK |
|  |  | BASIS-KOLEKTOR | 20 | BAIK |
| BC108 | NPN | BASIS-EMITOR | 22 | BAIK |
|  |  | BASIS-KOLEKTOR | 21 | BAIK |
| FCS9014B | NPN | BASIS-EMITOR | 20 | BAIK |
|  |  | BASIS-KOLEKTOR | 19,5 | BAIK |

7. Mengukur Dioda

Langkah-langkah pengukuran :

- Perhatikan kembali gambar 24.

- Masukkan kabel penyidik (probes) warna merah ke lubang kabel penyidik yang bertanda positip (+), kabel penyidik (probes) warna hitam ke lubang kabel penyidik yang bertanda negatip (-).

- Jika diperlukan, menggunakan sekrup pengatur posisi jarum (preset), atur posisi jarum pada papan skala sehingga berada pada posisi angka nol.

- Atur saklar jangkauan ukur  pada posisi .

- Batas ukur (range) pada posisi x1, x10, atau k,  sesuai kebutuhan.

- Ujung dari kedua kabel penyidik (probes) dipertemukan.

- Menggunakan tombol pengatur posisi jarum pada angka nol (zero adjustment), atur posisi jarum pada papan skala hingga menunjukkan angka nol.

- Mengacu pada gambar 24, letakkan ujung kabel penyidik (probes) warna merah (+)  pada kaki Anoda dari dioda, ujung kabel penyidik (probes) warna hitam (-) diletakkan  pada kaki Katoda dari dioda.

- Jarum pada papan skala bergerak ke kanan, artinya : dioda masih baik dan dapat digunakan.

- Perhatikan kembali gambar 24, letakkan ujung kabel penyidik (probes) warna merah (+)  pada kaki Katoda dari dioda, ujung kabel penyidik (probes) warna hitam (-) diletakkan  pada kaki Anoda dari dioda.

- Jarum pada papan skala bergerak ke kanan, artinya : dioda sudah rusak dan tidak dapat digunakan.

8. Mengukur Transformator

Langkah-langkah pengukuran :

- Perhatikan kembali gambar 26.

- Masukkan kabel penyidik (probes) warna merah ke lubang kabel penyidik yang bertanda positip (+), kabel penyidik (probes) warna hitam ke lubang kabel penyidik yang bertanda negatip (-).

- Jika diperlukan, menggunakan sekrup pengatur posisi jarum (preset), atur posisi jarum pada papan skala sehingga berada pada posisi angka nol.

- Atur saklar jangkauan ukur  pada posisi .

- Batas ukur (range) pada posisix1, x10, atau k,  sesuai kebutuhan.

- Ujung dari kedua kabel penyidik (probes) dipertemukan.

- Menggunakan tombol pengatur posisi jarum pada angka nol (zero adjustment), atur posisi jarum pada papan skala hingga menunjukkan angka nol.

- Mengacu pada gambar 26, letakkan ujung kabel penyidik (probes) secara sembarang (acak) ke titik-titik terminal dari gulungan primer (P).

- Jarum pada papan skala bergerak ke kanan, artinya : gulungan primer (P) transformator masih baik dan dapat digunakan.

- Letakkan ujung kabel penyidik (probes) secara sembarang (acak) ke titik-titik terminal dari gulungan skunder (S).

- Jarum pada papan skala bergerak ke kanan, artinya : gulungan skunder (S) transformator masih baik dan dapat digunakan.

- Letakkan ujung kabel penyidik (probes) secara sembarang (acak) ketitik terminal dari gulungan primer (P) dan gulungan titik terminal gulungan skunder (S).

- Jarum pada papan skala tidak bergerak, artinya : isolator yang mengisolasi gulungan primer (P) dari gulungan skunder (S) masih berfungsi, transformator masih baik dan dapat digunakan.

9. Mengukur Gulungan (Coil/Winding)

- Perhatikan kembali gambar 28.

- Masukkan kabel penyidik (probes) warna merah ke lubang kabel penyidik yang bertanda positip (+), kabel penyidik (probes) warna hitam ke lubang kabel penyidik yang bertanda negatip (-).

- Jika diperlukan, menggunakan sekrup pengatur posisi jarum (preset), atur posisi jarum pada papan skala sehingga berada pada posisi angka nol.

- Atur saklar jangkauan ukur  pada posisi .

- Batas ukur (range) pada posisi x1, x10, atau k,  sesuai kebutuhan.

- Ujung dari kedua kabel penyidik (probes) dipertemukan.

- Menggunakan tombol pengatur posisi jarum pada angka nol (zero adjustment), atur posisi jarum pada papan skala hingga menunjukkan angka nol.

- Mengacu pada gambar 28, letakkan ujung kabel penyidik (probes) secara sembarang (acak) terminal dari gulungan (coil/winding).

- Jarum pada papan skala bergerak ke kanan, artinya : gulungan (coil/winding) masih baik dan dapat digunakan.

- Jarum pada papan skala tidak bergerak ke kanan, artinya : gulungan (coil/winding) sudah rusak dan tidak dapat digunakan.

10. Menetapkan Kaki Emitor-Basis-Kolektor dari Transistor dengan   Multimeter.

Dalam situasi tertentu, Anda mungkin kesulitan menetapkan kaki-kaki dari transistor, (yang mana kaki Emitor, kaki Basis, dan kaki Kolektor). Dengan menggunakan Multimeter, kesulitan ini dapat diatasi, caranya adalah sebagai berikut :

A. Untuk Transistor Tipe PNP.

- Gunakan Multimeter yang memiliki batas ukur (range) x1, x10, x1k, dan x10k.

- Masukkan kabel penyidik (probes) warna merah (+) ke lubang kabel penyidik yang bertanda positip (+), kabel penyidik (probes) warna hitam (-) ke lubang kabel penyidik yang bertanda negatip (-).

- Jika diperlukan, menggunakan sekrup pengatur posisi jarum (preset), atur posisi jarum pada papan skala sehingga berada pada posisi angka nol.

- Atur saklar jangkauan ukur  pada posisi .

- Batas ukur (range) pada posisi x1, x10, k, atau x10k,  sesuai kebutuhan.

- Ujung dari kedua kabel penyidik (probes) dipertemukan.

- Menggunakan tombol pengatur posisi jarum pada angka nol (zero adjustment), atur posisi jarum pada papan skala hingga menunjukkan angka nol.

DC

V



A

C

V

DCmA

A    B   C

#### GAMBAR 30. MENETAPKAN KAKI TRANSISTOR

- Perhatikan dengan seksama gambar 30.

- Letakkan kedua kabel penyidik (probes) secara bergantian di ketiga kaki transistor.

- Misalkan, kabel penyidik (probes) warna merah (+) diletakkan pada titik A dari kaki transistor.

- Kabel penyidik (probes) warna hitam (-) diletakkan secara bergantian di titik B dan C, jarum pada papan skala menunjukkan nilai tahanan (resistance) yang hampir sama (lihat kembali tabel), berarti kaki transistor pada titik A = kaki Basis.

- Tetapkan kaki emitor, caranya :

- Saklar jangkauan ukur pada posisi 

- Batas ukur (range) pada posisi x10k

- Dengan menggunakan sekrup pengatur posisi jarum, atur jarum pada posisi angka nol.

- Letakkan kabel penyidik (probes) warna merah (+) di titik C, kabel penyidik (probes) warna hitam (-) di kaki Basis (yang telah diketahui), catatlah nilai tahanan (resistance)  yang ditunjukkan oleh jarum

- Letakkan kabel penyidik (probes) warna merah (+) di titik B, kabel penyidik (probes) warna hitam (-) di kaki Basis (yang telah diketahui), catatlah nilai tahanan (resistance) yang ditunjukkan oleh jarum.

- Jika nilai tahanan (resistance) dari hasil pengukuran pada butir d, LEBIH KECIL dibanding dengan nilai resistan dari hasil pengukuran pada butir e, kaki transistor pada titik C adalah kaki Emitor, dengan sendirinya kaki transistor pada titik B adalah kaki Kolektor.

B. Untuk Transistor Tipe NPN.

- Gunakan Multimeter yang memiliki batas ukur (range) x1, x10, x1k, dan x10k.

- Masukkan kabel penyidik (probes) warna merah (+) ke lubang kabel penyidik yang bertanda positip (+), kabel penyidik (probes) warna hitam (-) ke lubang kabel penyidik yang bertanda negatip (-).

- Jika diperlukan, menggunakan sekrup pengatur posisi jarum (preset), atur posisi jarum pada papan skala sehingga berada pada posisi angka nol.

- Atur saklar jangkauan ukur  pada posisi .

- Batas ukur (range) pada posisi x1, x10, k, atau x10k,  sesuai kebutuhan.

- Ujung dari kedua kabel penyidik (probes) dipertemukan.

- Menggunakan tombol pengatur posisi jarum pada angka nol (zero adjustment), atur posisi jarum pada papan skala hingga menunjukkan angka nol.

- Letakkan kedua kabel penyidik (probes) secara bergantian di ketiga kaki transistor.

- Misalkan, kabel penyidik (probes) warna hitam (-) diletakkan pada titik A dari kaki transistor.

- Kabel penyidik (probes) warna merah (+) diletakkan secara bergantian di titik B dan C, jarum pada papan skala menunjukkan nilai tahanan (resistance)  yang hampir sama (lihat kembali tabel), berarti kaki transistor pada titik A = kaki Basis.

- Tetapkan kaki emitor, caranya :

- Saklar jangkauan ukur pada posisi 

- Batas ukur (range) pada posisi x10k

- Dengan menggunakan sekrup pengatur posisi jarum, atur jarum pada posisi angka nol.

- Letakkan kabel penyidik (probes) warna hitam (-) di titik C, kabel penyidik (probes) warna merah (+) di kaki Basis (yang telah diketahui), catatlah nilai tahanan (resistance) yang ditunjukkan oleh jarum.

- Letakkan kabel penyidik (probes) warna hitam (-) di titik B, kabel penyidik (probes) warna merah (+) di kaki Basis (yang telah diketahui), catatlah nilai tahanan (resistance) yang ditunjukkan oleh jarum.

- Jika nilai tahanan (resistance) dari hasil pengukuran pada butir d, LEBIH KECIL dibanding dengan nilai tahanan (resistance) dari hasil pengukuran pada butir e, kaki transistor pada titik C adalah kaki Emitor, dengan sendirinya kaki transistor pada titik B adalah kaki Kolektor.

c. Rangkuman 3.

- Di dalam tehnik elektronika, tahanan/resistan (resistance) mengandung dua pengertian, yaitu ; Pertama, tahanan/resistan (resistance) sebagai sebuah nama untuk salah satu komponen elektronika; resistan atau resistor, dan, Kedua, perlawanan dan pembatasan yang diberikan oleh penghantar terhadap arus listrik searah yang mengalir. Kedua-duanya memiliki satuan yang dinyatakan dalam Ohm ().

- Pada komponen elektronika yang terbuat dari bahan penghantar, dan setengah penghantar, (silikon dan germanium) seperti; transistor, dioda, resistor, dan gulungan (coil) terdapat tahanan (resistance).

- Kapasitor adalah komponen elektronika yang dapat menimpan dan membuang arus listrik.

- Salah satu fungsi Multimeter adalah kegunaannya dalam mengukur  nilai tahanan/resistan (resistance).

- Melalui pengukuran nilai tahanan/resistans (resistance) yang ada pada komponen (di luar rangkaian) kita dapat mengetahui apakah sebuah komponen masih dapat berfungsi dengan baik dan dapat digunakan, atau sudah rusak.

- Pada Multimeter digital, hasil pengukuran dapat dibaca langsung pada layar display, pada Multimeter analog, hasil pengukuran tahanan/resistan (resistance) dibaca pada papan skala Ohm (-k).

- Batas ukur (range) untuk Ohm-meter dari Multimeter bervariasi, tergantung tipe dan merk Multimeter.

- Menggunakan Ohm-meter yang terdapat pada Multimeter untuk mengukur komponen elektronik di luar rangkaian, pada dasarnya adalah merangkai/menghubungkan Multimeter secara seri dengan komponen yang diukur sehingga arus listrik dari baterai (yang terdapat pada Multimeter) dapat mengalir dan menggerakkan kumparan putar yang terdapat pada Multimeter.

- Aliran arus yang menggerakkan kumparan putar yang terdapat pada Multimeter tergantung pada karakteristik komponen yang diukur. Jika komponen tersebut bersifat menyimpan dan membuang arus (seperti kapasitor), jarum pada papan skala akan bergerak ke arah kanan papan skala untuk kemudian segera kembali lagi ke kiri, atau tidak bergerak sama sekali (tergantung kapasitas dari kapasitor).

- Jika komponen tersebut bersifat membatasi arus, jarum akan bergerak sesuai dengan nilai satuan Ohm yang dimiliki komponen tersebut.

- Pada komponen yang memiliki polaritas positip dan negatip, peletakan kabel penyidik (probes) harus memperhatikan polaritas tersebut.

- Pada dioda arus mengalir dari Anoda ke Katoda.

- Langkah-langkah awal pada pengukuran :

  - Masukkan kabel penyidik (probes) warna merah ke lubang kabel penyidik yang bertanda positip (+), kabel penyidik (probes) warna hitam ke lubang kabel penyidik yang bertanda negatip (-).

  - Jika diperlukan, menggunakan sekrup pengatur posisi jarum (preset), atur posisi jarum pada papan skala sehingga berada pada posisi angka nol.

  - Atur saklar jangkauan ukur  pada posisi .

  - Tetapkan batas ukur (range) pada posisi ., atau k tergantung dari komponen yang akan diukur.

  - Ujung dari kedua kabel penyidik (probes) dipertemukan, menggunakan tombol pengatur posisi jarum pada angka nol (zero adjustment), atur posisi jarum pada papan skala hingga menunjukkan angka nol.

d. Tugas 3

    - Buatlah kelompok kerja, satu kelompok minimal 4 (empat) orang, maksimal 6 (enam) orang.

    - Pergilah ke pasar barang bekas (pasar loak) di kota Anda (jika ada), dan/atau ke lingkungan Anda, carilah penguat audio bekas, atau radio bekas.

    - Dengan menggunakan alat pencabut komponen (desoldering), lepaskan komponen yang terpasang pada Papan Rangkaian Tercetak (PRT)/Printed Circuit Board (PCB).

    - Ukurlah komponen-komponen tersebut dengan Multimeter, hasil pengukuran diisi ke dalam format berikut ini.

| NO | NAMA KOMPONEN YANG DIUKUR |  | JUM LAH | POSISI SAKLAR JANGKAUAN UKUR | POSISI BATAS UKUR (RANGE) | HASIL PENGUKURAN | KETERANGAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | RESISTOR |  | 1 BUAH |  | K | SUDAH RUSAK | HASIL PENGUKURAN BERBEDA JAUH DENGAN NILAI RESISTOR BERDASARKAN PITA WARNA |
| 02 | THERMISTOR | NTCR |  |  |  |  |  |
|  |  | PTCR |  |  |  |  |  |
| 03 | POTENSIOMETER |  |  |  |  |  |  |
| 04 | LDR |  |  |  |  |  |  |
| 05 | KAPASI TOR | POLAR |  |  |  |  |  |
|  |  | NON POLAR |  |  |  |  |  |
| 06 | TRANSISTOR |  |  |  |  |  |  |
| 07 | DIODA |  |  |  |  |  |  |
| 08 | ###### TRANSFORMATOR |  |  |  |  |  |  |
| 09 | GULUNGAN |  |  |  |  |  |  |

    - Konsultasikan dengan Guru untuk penjelasan lebih lanjut dan penilaian.

    - Luruskan niat, karena untuk jadi cerdas tidak cukup dengan hanya mengandalkan otak, niat yang kuat akan menumbuh kembangkan kecerdasan emosi (emotional intelligence) dan kecerdasan spiritual (spiritual intelligence) Anda.

e. Tes Formatif 3

1)  Bacalah pertanyaan berikut dengan teliti.

2)  Jawablah pertanyaan berikut dengan ringkas, teratur dan jelas.

Anggap Anda sedang menggunakan Multimeter analog.

- Uraikan langkah kerja dalam mengukur resistor dan variabel resistor.

- Uraikan langkah kerja dalam mengukur kapasitor polar dan non polar di luar rangkaian.

- Sebuah kapasitor polar dikatakan baik dan masih dapat digunakan jika jarum penunjuk skala menunjuk ke kanan dan kemudian kembali lagi ke kiri, kenapa?

- Uraikan langkah kerja dalam mengukur sebuah dioda  di luar rangkaian.

- Sebuah dioda dikatakan baik dan masih dapat digunakan jika kabel penyidik (probes) warna merah (+) diletakkan pada kaki katoda, kabel penyidik (probes) warna hitam (-) diletakkan pada kaki anoda, jarum penunjuk papan skala akan bergerak ke kanan, benarkah? Jika benar jelaskan alasannya, demikian juga jika salah.

- Uraikan langkah kerja dalam mengukur transistor PNP dan NPN di luar rangkaian.

- Uraikan langkah kerja dalam mengukur NTC dan PTC.

- Bagaimana kita dapat menentukan bahwa sebuah transformator masih baik dan dapat digunakan?

- Bagaimana caranya mengukur sebuah gulungan (coil)?

- Apakah ada hubungan antara kemampuan (kompetensi) mengukur komponen di luar rangkaian dengan kemampuan memperbaiki sebuah penguat audio? Jika ada jelaskan, jika tidak ada sebutkan alasannya.

f. Kunci Jawaban Tes Formatif 3

1. Langkah kerja dalam mengukur resistor dan variabel resistor.

Mengukur resistor

  - Masukkan kabel penyidik (probes) warna merah ke lubang kabel penyidik yang bertanda positip (+), kabel penyidik (probes) warna hitam ke lubang kabel penyidik yang bertanda negatip (-).

  - Jika diperlukan, menggunakan sekrup pengatur posisi jarum (preset), atur posisi jarum pada papan skala sehingga berada pada posisi angka nol.

  - Atur saklar jangkauan ukur  pada posisi .

  - Batas ukur (range) pada posisi x1, x10 atau k, tergantung dari nilai resistor yang akan diukur.

  - Ujung dari kedua kabel penyidik (probes) dipertemukan.

  - Menggunakan tombol pengatur posisi jarum pada angka nol (zero adjustment), atur posisi jarum pada papan skala hingga menunjukkan angka nol.

  - Letakkan secara sembarang (acak) kedua ujung kabel penyidik (probes) pada kaki komponen yang akan diukur.

  - Jarum pada papan skala bergerak ke kanan menunjukkan nilai satuan Ohm yang sama (atau mendekati) dengan nilai satuan Ohm dari resistor berdasarkan pita warna, artinya : resistor masih baik dan dapat digunakan.

  - Bandingkan hasil pengukuran dengan nilai resistor berdasarkan pita warna yang ada di badan resistor tersebut.

Mengukur variabel resistor

- Masukkan kabel penyidik (probes) warna merah ke lubang kabel penyidik yang bertanda positip (+), kabel penyidik (probes) warna hitam ke lubang kabel penyidik yang bertanda negatip (-).

- Jika diperlukan, menggunakan sekrup pengatur posisi jarum (preset), atur posisi jarum pada papan skala sehingga berada pada posisi angka nol.

- Atur saklar jangkauan ukur  pada posisi .

- Batas ukur (range) pada posisi x1, x10, atau k, tergantung dari nilai variabel resistor yang akan diukur.

- Ujung dari kedua kabel penyidik (probes) dipertemukan.

- Menggunakan tombol pengatur posisi jarum pada angka nol (zero adjustment), atur posisi jarum pada papan skala hingga menunjukkan angka nol.

- Letakkan kedua ujung kabel penyidik (probes) pada terminal a dan b dari variabel resistor.

- Putar tuas pemutar searah jarum jam (untuk preset gunakan obeng minus).

- Jarum pada papan skala ikut bergerak ke kanan, artinya : variabel resistor masih baik dan dapat digunakan.

- Letakkan kedua ujung kabel penyidik (probes) pada terminal b dan c dari variabel resistor.

- Putar tuas pemutar searah jarum jam (untuk preset gunakan obeng minus).

- Jarum pada papan skala ikut bergerak ke kiri, artinya : variabel resistor masih baik dan dapat digunakan.

- Langkah kerja dalam mengukur kapasitor polar dan non polar di luar rangkaian.

    - Masukkan kabel penyidik (probes) warna merah ke lubang kabel penyidik yang bertanda positip (+), kabel penyidik (probes) warna hitam ke lubang kabel penyidik yang bertanda negatip (-).

    - Jika diperlukan, menggunakan sekrup pengatur posisi jarum (preset), atur posisi jarum pada papan skala sehingga berada pada posisi angka nol.

    - Atur saklar jangkauan ukur  pada posisi .

    - Batas ukur (range) pada posisi x1, x10 atau k  sesuai kebutuhan.

    - Ujung dari kedua kabel penyidik (probes) dipertemukan.

    - Menggunakan tombol pengatur posisi jarum pada angka nol (zero adjustment), atur posisi jarum pada papan skala hingga menunjukkan angka nol.

    - Letakkan kabel penyidik (probes) warna merah (+) pada kaki positip (+) kapasitor non polar (kaki positip biasanya berukuran lebih panjang ketimbang kaki negatip), kabel penyidik (probes) warna hitam (-) ke kaki negatip.

    - Jarum pada papan skala bergerak jauh ke kanan untuk kemudian kembali ke kiri, artinya : kapasitor polar masih baik dan dapat digunakan. (Jika jarum pada papan skala bergerak ke kanan dan tidak kembali lagi ke kiri, artinya : kapasitor polar sudah rusak dan tidak dapat digunakan).

    - Letakkan ujung kabel penyidik (probes) warna merah (+) dan kabel penyidik (probes) warna hitam (-) secara sembarang (acak) ke kaki kapasitor non polar.

    - Jarum pada papan skala tidak bergerak (atau bergerak sedikit), artinya : kapasitor non polar masih baik dan dapat digunakan. (Jika jarum pada papan skala bergerak jauh ke kanan, artinya : kapasitor non polar sudah rusak dan tidak dapat digunakan).

- Sebuah kapasitor polar dikatakan baik dan masih dapat digunakan jika jarum penunjuk skala menunjuk ke kanan dan kemudian kembali lagi ke kiri, karena sifat dasar kapasitor yang dapat menyimpan dan membuang muatan listrik. Pada saat kapasitor menyimpan muatan listrik, kumparan putar Multimeter menerima arus listrik dari baterai (jarum akan bergerak ke kanan), pada saat kapasitor membuang muatan listrik kumparan putar Multimeter tidak menerima arus listrik dari baterai (jarum akan bergerak ke kiri).

- Langkah kerja dalam mengukur sebuah dioda  di luar rangkaian.

    - Masukkan kabel penyidik (probes) warna merah ke lubang kabel penyidik yang bertanda positip (+), kabel penyidik (probes) warna hitam ke lubang kabel penyidik yang bertanda negatip (-).

    - Jika diperlukan, menggunakan sekrup pengatur posisi jarum (preset), atur posisi jarum pada papan skala sehingga berada pada posisi angka nol.

    - Atur saklar jangkauan ukur  pada posisi .

    - Batas ukur (range) pada posisi x1, x10, atau k,  sesuai kebutuhan.

    - Ujung dari kedua kabel penyidik (probes) dipertemukan.

    - Menggunakan tombol pengatur posisi jarum pada angka nol (zero adjustment), atur posisi jarum pada papan skala hingga menunjukkan angka nol.

    - Letakkan ujung kabel penyidik (probes) warna merah (+)  pada kaki Anoda dari dioda, ujung kabel penyidik (probes) warna hitam (-) diletakkan  pada kaki Katoda dari dioda.

    - Jarum pada papan skala bergerak ke kanan, artinya : dioda masih baik dan dapat digunakan.

    - Perhatikan kembali gambar 24, letakkan ujung kabel penyidik (probes) warna merah (+)  pada kaki Katoda dari dioda, ujung kabel penyidik (probes) warna hitam (-) diletakkan  pada kaki Anoda dari dioda.

    - Jarum pada papan skala bergerak ke kanan, artinya : dioda sudah rusak dan tidak dapat digunakan.

- Salah. Dioda tidak dapat mengalirkan arus listrik dari katoda ke anoda.

- Langkah kerja mengukur transistor PNP dan NPN di luar rangkaian.

    - Masukkan kabel penyidik (probes) warna merah ke lubang kabel penyidik yang bertanda positip (+), kabel penyidik (probes) warna hitam ke lubang kabel penyidik yang bertanda negatip (-).

    - Jika diperlukan, menggunakan sekrup pengatur posisi jarum (preset), atur posisi jarum pada papan skala sehingga berada pada posisi angka nol.

    - Atur saklar jangkauan ukur  pada posisi .

    - Batas ukur (range) pada posisi x1, x10, atau k  sesuai kebutuhan.

    - Ujung dari kedua kabel penyidik (probes) dipertemukan.

    - Menggunakan tombol pengatur posisi jarum pada angka nol (zero adjustment), atur posisi jarum pada papan skala hingga menunjukkan angka nol.

    - Untuk transistor tipe PNP : mengikuti gambar 20, letakkan ujung kabel penyidik (probes) warna merah (+)  pada kaki Basis, ujung kabel penyidik (probes) warna hitam (-) diletakkan  pada kaki Emitor.

    - Jarum pada papan skala bergerak ke kanan menunjuk angka (misalnya 16,5), artinya : Dioda Basis-Emitor masih baik, transistor masih dapat digunakan.

    - Letakkan ujung kabel penyidik (probes) warna merah (+)  pada kaki Basis, ujung kabel penyidik (probes) warna hitam (-) diletakkan  pada kaki Kolektor.

    - Jarum pada papan skala bergerak ke kanan, menunjuk angka (misalnya 16,5), artinya : Dioda Basis-Kolektor masih baik, transistor masih dapat digunakan.

    - Untuk transistor tipe NPN : mengikuti gambar 20, letakkan ujung kabel penyidik (probes) warna hitam (-)  pada kaki Basis, ujung kabel penyidik (probes) warna merah (+) diletakkan  pada kaki Emitor.

    - Jarum pada papan skala bergerak ke kanan menunjuk angka (misalnya 21), artinya : Dioda Emitor-Basis masih baik, transistor masih dapat digunakan.

    - letakkan ujung kabel penyidik (probes) warna hitam (-)  pada kaki Basis, ujung kabel penyidik (probes) warna merah (+) diletakkan  pada kaki Kolektor.

    - Jarum pada papan skala bergerak ke kanan menunjuk angka (misalnya 20), artinya : Dioda Kolektor-Basis masih baik, transistor masih dapat digunakan.

- Langkah kerja dalam mengukur thermistor.

    - Masukkan kabel penyidik (probes) warna merah ke lubang kabel penyidik yang bertanda positip (+), kabel penyidik (probes) warna hitam ke lubang kabel penyidik yang bertanda negatip (-).

    - Jika diperlukan, menggunakan sekrup pengatur posisi jarum (preset), atur posisi jarum pada papan skala sehingga berada pada posisi angka nol.

    - Atur saklar jangkauan ukur  pada posisi .

    - Batas ukur (range) pada posisi x1, x10, atau k  sesuai kebutuhan.

    - Ujung dari kedua kabel penyidik (probes) dipertemukan.

    - Menggunakan tombol pengatur posisi jarum pada angka nol (zero adjustment), atur posisi jarum pada papan skala hingga menunjukkan angka nol.

    - Letakkan kedua ujung kabel penyidik (probes) secara sembarang (acak) pada kedua kaki thermistor (NTCR atau PTCR).

    - Pada pengukuran NTCR; dengan korek api, panasi NTCR, jarum  pada papan skala menunjukkan nilai satuan Ohm yang kecil, artinya : NTCR masih baik dan dapat digunakan.

    - Pada pengukuran PTCR; dengan korek api, panasi PTCR, jarum  pada papan skala menunjukkan nilai satuan Ohm yang besar, artinya : NTCR masih baik dan dapat digunaka

- Ukur transformator dengan Multimeter

- Mengukur sebuah gulungan (coil).

    - Masukkan kabel penyidik (probes) warna merah ke lubang kabel penyidik yang bertanda positip (+), kabel penyidik (probes) warna hitam ke lubang kabel penyidik yang bertanda negatip (-).

    - Jika diperlukan, menggunakan sekrup pengatur posisi jarum (preset), atur posisi jarum pada papan skala sehingga berada pada posisi angka nol.

    - Atur saklar jangkauan ukur  pada posisi .

    - Batas ukur (range) pada posisi x1, x10, atau k,  sesuai kebutuhan.

    - Ujung dari kedua kabel penyidik (probes) dipertemukan.

    - Menggunakan tombol pengatur posisi jarum pada angka nol (zero adjustment), atur posisi jarum pada papan skala hingga menunjukkan angka nol.

    - Letakkan ujung kabel penyidik (probes) secara sembarang (acak) terminal dari gulungan (coil/winding).

    - Jarum pada papan skala bergerak ke kanan, artinya : gulungan (coil/winding) masih baik dan dapat digunakan.

    - Jarum pada papan skala tidak bergerak ke kanan, artinya : gulungan (coil/winding) sudah rusak dan tidak dapat digunakan.

- Ada hubungan antara kemampuan (kompetensi) mengukur komponen di luar rangkaian dengan kemampuan memperbaiki sebuah penguat audio. Komponen elektronik pada rangkaian penguat audio yang mengalami gangguan dapat diperiksa dengan cara melepasnya dari rangkaian. Di luar rangkaian komponen tersebut diperiksa dengan cara diukur dengan Multimeter.

g. Lembar Kerja 3

Mengukur Komponen

A. Pengantar

Lembar kerja ini berisi langkah-langkah praktek bagaimana memahami dan membuktikan kegunaan Multimeter untuk mengukur komponen lepas di luar rangkaian (circuit).

B. Alat dan bahan

  - Alat

  - Multimeter analog dengan kepekaan pengukuran 20k/v atau lebih.

  - Kabel penyidik (probes).

  - Bahan

      - Komponen pasif (resistor tetap, variabel resistor, thermistor, LDR, kapasitor polar, kapasitor non polar, dioda, transformator, gulungan/coil)

      - Komponen aktif (transistor tipe PNP dan NPN)

C. Langkah kerja.

- Buatlah kelompok belajar (empat orang atau lebih dalam satu kelompok, disesuaikan dengan ketersediaan alat dan bahan).

- Sambungkan kabel penyidik (probes) ke lubang kabel penyidik. Kabel penyidik (probes) yang berwarna merah di masukkan ke lubang positip (output), dan kabel penyidik (probes) yang berwarna hitam di masukkan ke lubang  negatip (common).

- Letakkan saklar jangkauan ukur pada posisi Ω

- Letakkan batas ukur (range) pada posisi x1, x10 atau kΩ sesuai kebutuhan.

- Dengan menggunakan Multimeter, dan mengikuti langkah-langkah pengukuran  seperti pada butir B (Langkah-langkah pengukuran dan hasil pengukuran), ukurlah komponen pasif dan komponen aktif yang tersedia. Masukkan data hasil pengukuran pada tabel berikut,

Tabel

| NO | KOMPONEN YANG DIUKUR | HASIL PENGUKURAN | KETERANGAN |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 |  |  |  |
| 02 |  |  |  |
| 03 |  |  |  |
| 04 |  |  |  |
| 05 |  |  |  |
| 06 |  |  |  |
| 07 |  |  |  |
| 08 |  |  |  |

D. Kesimpulan.

E. Saran

4. Kegiatan Belajar 4 : Fungsi Ampere-meter

  - Tujuan Kegiatan Pembelajaran 4

Setelah menyelesaikan kegiatan belajar 4, Anda diharapkan mampu:

    - Menggunakan Multimeter sebagai Ampere-meter untuk melakukan pengukuran terhadap Arus Searah (Direct Current/DC) terdapat pada rangkaian elektronik  dengan baik sesuai dengan standar prosedur operasi.

    - Mampu menggunakan Multimeter untuk melakukan pengukuran terhadap kemampuan baterai kering (dry cell) tipe UM-1, UM-2, dan UM-3 menyimpan arus listrik.

    - Melakukan persiapan awal dalam bentuk ;

      - sebelum Multimeter digunakan, melakukan peneraan angka nol dengan  menggunakan sekrup pengatur jarum,

      - memperkirakan besarnya kuat arus dalam satuan mikro-Ampere (μA) dan mili-Ampere (mA) yang akan diukur.

    - Mengatur saklar jangkauan ukur pada  posisi dan batas ukur (range)  yang dibutuhkan.

b. Uraian Materi 4

Salah satu fungsi Multimeter adalah kegunaannya sebagai Ampere-meter dalam mengukur kuat arus listrik antara 0 – 1000 mili-Ampere (mA) atau lebih tergantung spesifikasi Multimeter. Saklar jangkauan ukur berada pada posisi DcmA, batas ukur (range) pada angka 0,25, 25, atau 500 DcmA, sesuai kebutuhan. Hasil pengukuran dibaca pada papan skala 0-250 DCV, A.

Pada posisi mengukur kuat arus, Multimeter diletakkan secara seri/deret dengan baterai kering (dry cell) dan/atau rangkaian elektronik (electronics circuit) yang akan diukur. Perhatikan gambar 31 dan gambar 32.

DC

V



A

C

V

DCmA

GBR 31. PENGUKURAN ARUS PADA BATERAI KERING

(Baterai di dalam multimeter dihubung seri dengan baterai yang diukur)

DC

V



A

C

V

DCmA

TP

TP

I

R1

R2

GBR 32. PENGUKURAN ARUS PADA RANGKAIAN

(Pada titik tertentu rangkaian diputus untuk kemudian arusnya diukur)

A. Mengukur Kapasitas Baterai Kering (Dry Cell)

Kapasitas baterai adalah kemampuan baterai kering (dry cell) menyimpan arus listrik searah untuk kemudian di-catukan/dialirkan ke rangkaian elektronik yang membutuhkan.

Tegangan baterai satu sel (single cell battery) umumnya 1,5 Volt. Sebuah baterai jika diukur dengan Multimeter pada saklar jangkauan ukur 10VDC misalnya dapat saja memperlihatkan hasil pengukuran sebesar 1,5 Volt. Tetapi jika dihubungkan ke beban (rangkaian elektronik) yang membutuhkan tegangan 1,5 Volt, baterai tidak dapat mengalirkan arus listrik ke rangkaian elektronik dimaksud (ini karena tahanan dalam/Rd baterai sangat besar). Cara yang paling efektip untuk memeriksa apakah sebuah baterai kering (dry cell) masih sanggup mencatu/mengalirkan arus adalah dengan cara mengukur arusnya.

# B. Langkah-langkah Pengukuran dan Hasil Pengukuran

- Jika diperlukan, menggunakan sekrup pengatur posisi jarum (preset), atur posisi jarum pada papan skala sehingga berada pada posisi angka nol.

- Saklar jangkauan ukur diletakkan pada posisi DcmA, batas ukur (range) pada angka 500.

- Kabel penyidik (probes) warna merah (+) diletakkan pada kutub positip baterai.

- Kabel penyidik (probes) warna hitam (-) diletakkan pada kutub negatip baterai

- Jarum penunjuk pada papan skala akan bergerak ke kanan menunjuk angka antara 0-250 DCV, A (pada beberapa alat ukur pada papan skala tertulis DCV, A artinya skala tersebut untuk DCV, DCA dan DcmA, atau VmA artinya skala tersebut untuk DCV, ACV dan DcmA).

- Jika pada pada batas ukur (range) 500, hasil pengukuran kurang terbaca, batas ukur (range) dapat dipindahkan posisinya pada angka 25 atau 0,25.

C. Mengukur Arus Pada Rangkaian

- Jika diperlukan, menggunakan sekrup pengatur posisi jarum (preset), atur posisi jarum pada papan skala sehingga berada pada posisi angka nol.

- Saklar jangkauan ukur diletakkan pada posisi DcmA, batas ukur (range) pada angka 500.

- Perhatikan gambar 32. Kabel penyidik (probes) warna merah (+) diletakkan pada titik uji (test point/TP) rangkaian yang ter-koneksi dengan titik positip catu daya/baterai.

- Kabel penyidik (probes) warna hitam (-) diletakkan pada titik uji (test point/TP) rangkaian yang ter-koneksi dengan titik negatip catu daya/baterai.

- Jarum penunjuk pada papan skala akan bergerak ke kanan menunjuk angka antara 0-250 DCV, A (pada beberapa alat ukur, pada papan skala tertulis    DCV, A artinya skala tersebut untuk DCV, DCA dan DCmA, atau VmA artinya skala tersebut untuk DCV, ACV dan DcmA).

- Jika pada pada batas ukur (range) 500, hasil pengukuran kurang terbaca, batas ukur (range) dapat dipindahkan posisinya pada angka 25 atau 0,25.

D. Membaca Hasil Pengukuran

Ada dua cara membaca hasil pengukuran kuat arus pada papan skala, Pertama, menggunakan rumus :

batas ukur

skala

Kuat Arus (I) = Penunjukan jarum x

dan Kedua, membacanya secara langsung.

Untuk cara pertama, misalkan batas ukur (range) diletakkan pada posisi angka 25, skala yang digunakan adalah penunjukan skala penuh (0-250). Jarum menunjuk angka 175, kuat arus yang mengalir adalah : I = 175 x 25/250 = 17,5 mA.

Cara kedua,

  - Untuk batas ukur (range) 0,25, hasil pengukuran dibaca pada skala 0-250. Jarum pada papan skala menunjuk angka 250, hasil pengukuran = 0,25 mA. Jarum pada papan skala menunjuk angka 200, hasil pengukuran = 0,20 mA dan seterusnya.

  - Untuk batas ukur (range) 25, hasil pengukuran dibaca pada skala 0-250. Jarum pada papan skala menunjuk angka 250, hasil pengukuran = 25 mA. Jarum pada papan skala menunjuk angka 200, hasil pengukuran = 20 mA dan seterusnya.

c. Rangkuman 4

    - Salah satu kegunaan Multimeter adalah mengukur arus listrik.

    - Kuat arus yang dapat diukur maksimum 1000 mA atau lebih tergantung pada spesifikasi Multimeter.

    - Pada posisi mengukur kuat arus, Multimeter disambung seri dengan objek yang akan diukur (baterai kering, rangkaian elektronik).

    - Kabel penyidik (probes) warna merah (+) diletakkan pada kutub positip baterai, dan/atau pada titik uji (test point) rangkaian yang ter-koneksi dengan alur positip catu daya.

    - Kabel penyidik (probes) warna hitam (-) diletakkan pada kutub negatip baterai, dan/atau pada titik uji (test point) rangkaian yang ter-koneksi dengan alur negatip catu daya.

    - Ada dua cara membaca hasil pengukuran, Pertama, dengan menggunakan rumus, dan Kedua, pembacaan secara langsung.

    - Hasil pengukuran dibaca pada papan skala DCV,A atau VmA.

    - Dalam mengukur kuat arus, jika diperlukan, jarum penunjuk papan skala di atur (agar menunjuk tepat pada angka nol) dengan menggunakan sekrup pengatur jarum (preset).

    - Saklar jangkauan ukur pada posisi DcmA, batas ukur (range) pada tahap awal berada pada posisi angka 500, untuk kemudian (sesuai kebutuhan) diturunkan pada posisi angka 25 atau 0,25.

d. Tugas 4

    - Bentuklah kelompok belajar ( maksimum 4 orang).

    - Carilah 8 buah baterai kering (dry cell) bekas tipe UM-3 (baterai ukuran besar).

    - Ukurlah kuat arus dari masing-masing baterai tersebut, masukkan hasil pengukuran pada tabel berikut.

Nama Kelompok :.....................

Tabel

4) Berhati-hatilah dalam menggunakan Multimeter untuk mengukur kuat arus.

5) Pastikan bahwa saklar jangkauan ukur berada pada posisi DcmA, dan batas ukur (range) pada tahap awal berada pada posisi angka 500.

| No | Baterai ke | Kuat Arus (dalam mA) |
| --- | --- | --- |
| 01 | I | mA |
| 02 | II | mA |
| 03 | III | mA |
| 04 | IV | mA |
| 05 | V | mA |
| 06 | VI | mA |
| 07 | VII | mA |
| 08 | VIII | mA |

6) Menggunakan Breadboard/Protoboard, rakitlah rangkaian seperti yang terdapat pada gambar 32. Ukurlah kuat arus yang mengalir pada rangkaian tersebut.

e. Tes Formatif 4

- Kuat arus listrik dinyatakan dalam satuan.

- Apa kaitan tegangan listrik dengan arus listrik.

- Bagaimana posisi Multimeter (yang berfungsi sebagai Ampere-meter) dalam mengukur kuat arus.

- Saklar jangkauan ukur pada posisi DCmA, batas ukur (range) pada posisi 25, hasil pengukuran dibaca pada skala.

- DCV, A adalah.

f. Kunci Jawaban Tes Formatif 4

- Ampere

- Arus listrik yang mengalir (I) berinteraksi dengan tahanan/resistan (R) akan menghasilkan tegangan. Mengikuti hukum Ohm : V = I x R .......Volt.

- Posisi Multimeter sebagai Ampere-meter terhubung seri/deret dengan objek yang akan diukur.

- 0 – 250 DCV, A.

- Kode papan skala untuk pembacaan hasil pengukuran arus dan tegangan.

g. Lembar Kerja 4

Mengukur Arus Listrik

A. Pengantar.

Arus listrik sebagaimana halnya tegangan listrik mengalir dari titik positip/kutub positip ke titik negatip/kutub negatip.

Percobaan berikut, membuktikan pada kita bagaimana kondisi arus listrik jika melalui rangkaian yang tersambung seri (Ampere-meter, saklar On-Off, dan spiker disambung seri/deret).

B. Alat dan Bahan.

  - Alat

- Multimeter.

- Baterai/Catu Daya 9 Volt.

  - Bahan

- Breadboard/Protoboard (dapat diganti dengan kabel yang memiliki jepitan moncong buaya).

- Spiker.

- Kabel montage (kalau menggunakan breadboard/protoboard).

- Saklar On-Off (Push Button).

C. Langkah Kerja

- Rakitlah rangkaian  “A”, “B”, dan “C” seperti pada gambar 33 berikut.

A

B

C

www.deyes.sefton.sch.uk

GAMBAR 33. PENGUKURAN ARUS PADA RANGKAIAN

- Beri tegangan 9 Volt.

- Aktifkan rangkaian (tekan saklar on-off), jika rangkaian dirakit dengan benar, spiker akan menghasilkan suara.

- Catatlah penunjukan jarum Ampere-meter.

- Berikutnya secara berurutan rakitlah rangkaian “B” dan “C”.

- Ulangi langkah 2, 3, dan 4.

- Isilah hasil pengukuran pada tabel berikut.

| Rangkaian | Yang terbaca oleh Ampere-meter | Arus dalam mA |
| --- | --- | --- |
| A | Arus mendatangi rangkaian |  |
| B | Arus masuk ke spiker |  |
| C | Arus meninggalkan spiker |  |

- Kesimpulan apa yang Anda peroleh dari hasil pengukuran ini?

D. Kesimpulan.

E. Saran.

5. Kegiatan Belajar 5 : Mengukur Jangkauan desi-Bel

  - Tujuan Kegiatan Pembelajaran 5

Setelah menyelesaikan kegiatan belajar 5, Anda diharapkan mampu:

- Menghitung jangkauan desi-Bel.

- Mengukur jangkauan desi-Bel dengan Multimeter.

b. Uraian Materi

Salah satu kegunaan Multimeter adalah pengubahan hasil pengukuran tegangan dalam satuan Volt ke dalam satuan desi-Bel (dB). desi-Bel adalah satu nilai logaritma dari perbandingan antara dua sumber daya atau dua sumber tegangan, dan dirumuskan sebagai berikut :

Untuk daya; dB Gain/Loss = 10 log

Untuk tegangan; dB Gain/ Loss = 20 log

Po

Pi

Vo

Vi

Dimana;

Po = P-out/Daya Keluar

Pi  = P-in/Daya Masuk

Vo = V-out/Tegangan Keluar

Vi = V-in/Tegangan Masuk

Contoh perhitungan.

Lihat gambar 34.

Pi = 1 mW

Po = 1 W

Vo = 1 mV

Vo = 1 V

GAMBAR 34

    - Diketahui Pi pada rangkaian penguat (amplifier) = 1 mW (mili-Watt)

Po yang dihasilkan amplifier = 1 W

Penguatan daya amplifier dalam dB (desi-Bel) adalah :

10 log

1

10-3

= 10 log 103= 10 dB

    - Diketahui Vi pada amplifier = 1 mV.

Vo yang dihasilkan amplifier = 1 V.

Penguatan tegangan amplifier  dalam dB adalah :

20 log

1

10-3

= 20 log 103= 60 dB

Bila nilai Pi, Po, dan Vi, Vo pada contoh dibalik, artinya Pi = 1 W, Po = 1 mW, dan Vi = 1 V, Vo = 1 mV, Loss (peredaman) daya, serta Loss (peredaman) tegangan masing-masing menjadi –30 dB dan –60 dB.

Dengan demikian dB adalah ungkapan logaritmik dari 2 satuan yang dibanding, atau rasio suatu satuan sinyal listrik (Volt, Ampere, Watt).

Oleh karena Multimeter mengukur satuan Volt, Ampere dan Ohm, maka pengukuran dB adalah mengubah (mengkalibrasi) satuan dB ke satuan Volt.

Seperti halnya dengan Volt, Ampere, dan Ohm telah disepakati sebagai suatu standar  dalam teknik listrik, maka di dibidang teknik audio disepakati pula suatu standar yaitu dBm. Huruf “m” merujuk ke daya suara dari 1 mili-Watt pada impedans 600 Ω.

Oleh karena lebih mudah mengukur Volt dari pada Watt (yang memerlukan Watt-meter khusus), maka unit standar 1 mili-Watt pada impedans 600 Ω dapat dialihkan ke satuan Volt, dengan menggunakan rumus :

P = E.I 

P = 	      atau E =	√P.R

E2

R

Dimana ;

P = Daya dalam Watt

E = Tegangan dalam Volt

I =  Arus dalam Ampere

Mengikuti rumus,

E = √0,001 x 600 = √0,6 . Menghasilkan tegangan sebesar       0,775 Volt.

Jadi 0 dB pada Multimeter yang sebenarnya adalah 0 dBm yang dikalibrasikan pada tegangan 0,775 Volt.

Contoh : Diukur dengan Multimeter, sebuah amplifier dapat mengolah 0,775 mili-Volt  menjadi 0,775 Volt. gain (penguatan) amplifier ini adalah,

1

10-3

= 20 log 103= 60 dB

20 log	20

atau telah terjadi penguatan 1000 x (dari 0,775 mV menjadi 0,775 V).

Mengukur desi-Bel dengan Multimeter sama seperti mengukur Tegangan Listrik Arus Bolak balik (Alternating Current Voltage/ACV), oleh karena tegangan sinyal suara yang diukur besifat bolak balik. Gambar 35 menunjukkan diagram pengukuran dimaksud.

AMP

ASG

dB INPUT

dB OUTPUT

600Ω

600Ω

≈

GAMBAR 35. DIAGRAM PENGUKURAN DESIBEL

(ASG = AUDIO SIGNAL GENERATOR, AMP = AMPLIFIER)

Pengukuran desi-Bel dari suatu amplifier membutuhkan Sinyal Audio/Audio Signal Generator sebagai sumber sinyal. Hasil pengukuran dibaca pada papan skala Multimeter. Untuk batas ukur (range) 10 ACV dan 50 ACV, hasil pengukuran dapat dibaca langsung pada skala desi-Bel (dB).

c. Rangkuman 5

  - desi-Bel adalah satu nilai logaritma dari perbandingan antara dua sumber daya atau dua sumber tegangan.

  - dB adalah ungkapan logaritmik dari 2 satuan yang dibanding, atau rasio suatu satuan sinyal listrik (Volt, Ampere, Watt).

  - Volt, Ampere, dan Ohm disepakati sebagai suatu standar  dalam teknik listrik

  - Dibidang teknik audio disepakati suatu standar yaitu dBm. Huruf “m” merujuk ke daya suara dari 1 mili-Watt pada impedans 600 Ω.

  - Mengukur desi-Bel dengan Multimeter sama seperti mengukur Tegangan Listrik Arus Bolak balik (Alternating Current Voltage/ACV), oleh karena tegangan sinyal suara yang diukur bersifat bolak balik.

  - Pengukuran desi-Bel dari suatu amplifier membutuhkan Sinyal Audio/Audio Signal Generator sebagai sumber sinyal. Hasil pengukuran dibaca pada papan skala Multimeter. Untuk batas ukur (range) 10 ACV dan 50 ACV, hasil pengukuran dapat dibaca langsung pada skala desi-Bel (dB).

d. Tugas 5

  - Ukurlah desi-Bel dari amplifier yang digunakan oleh sekolah Anda untuk upacara bendera.

  - Diketahui;

Pi = 2 mW, Po = 2 W

Vi = 1 mV,  Vo = 2 V

Hitunglah jangkauan desi-Bel nya.

e. Tes Formatif 5

    - Apakah terdapat kaitan antara desi-Bel dengan tegangan?

    - 0 dB pada Multimeter sama dengan.

    - Pengukuan dB dari amplifier sama dengan mengukur tegangan bolak balik kenapa?

    - Berapa daya (P) jika arus (I) = 0,005 A, E = 12 V?

f. Kunci Jawaban Tes Formatif 5

    - desi-Bel adalah satu nilai logaritma dari perbandingan antara dua sumber daya atau dua sumber tegangan.

    - 0 dBm yang dikalibrasikan pada tegangan 0,775 Volt.

    - Karena daya listrik suara berbentuk tegangan dan arus bolak balik.

    - 0,072 W.

g. Lembar Kerja 5

A. Pengantar.

Mengukur Jangkaun desi-Bel

Pengukuran jangkauan desi-Bel berguna dalam servis/perbaikan perangkat audio. Dengan memanfaatkan Multimeter dan Generator Sinyal (Signal Generator) pekerjaan ini dapat dilakukan.

Cermati kembali uraian tentang pengukuran jangkauan desi-Bel pada modul ini, dan lakukanlah langkah-langkah kerja sebagaimana yang tercantum pada lembar kerja ini. Selamat bekerja dan tetap semangat!

B. Alat dan Bahan.

  - Alat

- 1 (satu) buah Generator Sinyal.

- 1 (satu) buah Amplifier

- 1 (satu) buah Multimeter

C. Langkah Kerja

- Mengacu pada gambar 35, buatlah rangkaian untuk pengukuran desi-Bel.

- Berdasar rangkaian dimaksud, ukurlah jangkauan desi-Bel dari Amplifier.

D. Kesimpulan.

E. Saran