KATA PENGANTAR

Puji Syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karuniaNya, sehingga kami dapat menyusun bahan ajar modul interaktif dan modul manual. Adapun modul manual terdiri atas bidang-bidang dan program-program keahlian kejuruan yang berkembang di dunia kerja baik instansi maupun perusahaan. Tahun Anggaran 2005 telah dibuat sebanyak 300 modul manual terdiri atas 9 (sembilan) bidang keahlian dan 32 (tiga puluh dua) program keahlian yaitu: Bisnis dan Manajemen (Administrasi Perkantoran dan Akuntansi), Pertanian (Agroindustri pangan dan nonpangan, Budidaya Tanaman, Budidaya Ternak Ruminansia, Pengendalian Mutu), Seni Rupa dan Kriya (Kriya Kayu, Kriya Keramik, Kriya Kulit, Kriya Logam Kriya Tekstil), Tata Busan, Teknik Bangunan (Gambar Bangunan, Teknik Konstruksi Baja dan Alumunium, Teknik Konstruksi Batu Beton, Tekni Industri Kayu), Teknik Elektronika (Teknik Audio Vidio, Teknik Elektronika Industri),  Teknik Listrik (Pemanfaatan Energi Listrik, Teknik Distribusi, Teknik Pembangkit Ketenagalistrik-kan), Teknik Mesin (Mekanik Otomotif, Pengecoran Logam, Teknik Bodi Otomotif, Teknik Gambar Mesin, Teknik Pembentukan, Teknik Pemeliharaan Mekanik Industri, Teknik Pemesinan), Teknologi Informasi dan Komunikasi (Multimedia, Rekayasa Perangkat Lunak, Teknik Komputer dan Jaringan), dan program Normatif Bahasa Indonesia.

Modul ini disusun mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Edisi 2004 dengan menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis kompetensi (Competency Based Training/CBT). Diharapkan modul-modul ini digunakan sebagai sumber belajar pokok peserta pendidikan dan pelatihan (Diklat) Kejuruan khususnya SMK dalam mencapai standar kompetensi kerja yang diharapkan dunia kerja.

Penyusunan modul dilakukan oleh para tenaga ahli kejuruan dibidangnya terdiri atas para Guru SMK, para Widyaiswara Pusat Pengembangan  Penataran Guru (PPPG) lingkup Kejuruan dengan para nara sumber dari berbagai perguruan Tinggi, para praktisi Balai Latihan dan Pengembangan Teknologi (BLPT) dan unsure dunia usaha dan industri (DU/DI), dan berbagai sumber referensi yang digunakan baik dari dalam dan luar negri. Modul dilakukan melalui beberapa tahap pengerjaan termasuk validasi dan uji coba kepada para peserta Diklat/Siswa di beberapa SMK.

Sesuai perkembangan paradigma yang selalu terjadi, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah beserta para penulis dan unsure terlibat, menerima masukan-masukan konstruktif dari berbagai pihak khususnya para praktisi dunia usaha dan industri, para akademis, dan para psikologis untuk dihasilkannya Sumber Daya Manusia (SDM)tingkat menengah yang handal. Pada kesempatan baik ini kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada berbagai pihak terutama tim penyusun modul, para nara sumber dan fasilitator, serta para editor atas dedikasi dan pengorbanan waktu, tenaga, dan pemikiran untuk dihasilkannya modul ini.

Semoga modul ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya peserta Diklat SMK atau praktisi yang sedang mengembangkan bahan ajar modul SMK.

Jakarta, Desember 2005

a.n. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah

Direktur Pembinaan Sekolah

Menengah Kejuruan

Dr. Joko Sutrisno, MM

NIP 131415680

DAFTAR ISI

| Kata Pengantar ................................................................................. | i |
| --- | --- |
| Daftar Isi .......................................................................................... | iii |
| Peta Kedudukan Modul ...................................................................... | vi |
| Daftar Judul Modul ............................................................................ | viii |
| Mekanisme Pemelajaran .................................................................... | xii |
| Glorasium ......................................................................................... | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN |  |
| A. Deskripsi ...................................................................................... | 1 |
| B. Prasyarat ...................................................................................... | 2 |
| C. Petunjuk Penggunaan Modul .......................................................... | 2 |
| D. Tujuan Akhir ................................................................................. | 3 |
| E. Kompetensi................. .................................................................. | 5 |
| F. Cek Kemampuan ........................................................................... | 11 |
| BAB II PEMELAJARAN |  |
| A. Rencana Belajar Peserta Diklat ................................................ | 13 |
| B. Kegiatan Belajar ........................................................................ | 14 |
| 1. Kegiatan Belajar siswa : Persiapan Pekerjaan Reparasi ........ | 14 |
| a. Tujuan Kegiatan Belajar ............................................................ | 14 |
| b. Uraian Materi ........................................................................... | 14 |
| c. Rangkuman .............................................................................. | 35 |
| d. Tugas ...................................................................................... | 35 |
| e. Test Formatif .......................................................................... | 36 |
| f. Kunci jawaban formatif (pada BAB. III) |  |
| g. Lembar Kerja ........................................................................... | 40 |
| 2. Kegiatan Belajar siswa : Mengamati Gejala Kerusakan ......... | 42 |
| A .Tujuan Kegiatan Belajar ............................................................ | 42 |
| b. Uraian Materi ........................................................................... | 42 |
| c. Rangkuman .............................................................................. | 46 |
| d. Tugas .................................................................................... | 47 |
| e.Test Formatip ......................................................................... | 47 |
| f. Kunci Jawaban formatip (pada BAB. III) |  |
| g. Lembar Kerja ........................................................................... | 49 |
| 3. Kegiatan Belajar siswa : Mengalokasi Kerusakan ................... | 51 |
| a. Tujuan Kegiatan Belajar ........................................................... | 51 |
| b. Uraian Materi ........................................................................... | 51 |
| c. Rangkuman .............................................................................. | 56 |
| d. Tugas ..................................................................................... | 57 |
| e. Test Formatip ......................................................................... | 57 |
| f. Kunci Jawaban formatif (pada BAB. III) |  |
| g. Lembar Kerja............................................................................ | 57 |
| 4. Kegiatan Belajar Siswa : Melakukan Analisa hasil - Pengukuran .................................... | 59 |
| a.Tujuan Kegiatan Belajar ............................................................ | 59 |
| b.Uraian Materi ............................................................................ | 59 |
| c.Rangkuman .............................................................................. | 65 |
| d.Tugas ....................................................................................... | 65 |
| e.Test Formatip . ......................................................................... | 65 |
| f.Kunci Jawaban formatif (pada BAB. III) |  |
| g.Lembar Kerja ............................................................................ | 66 |
| 5. Kegiatan Belajar Siswa : Melakukan Perbaikan/Reparasi ..... | 68 |
| a.Tujuan Kegiatan Belajar ............................................................. | 68 |
| b.Uraian Materi ............................................................................ | 68 |
| c.Rangkuman ............................................................................... | 73 |
| d.Tugas ...................................................................................... | 73 |
| e.Test Formatip ............................................................................ | 73 |
| f.Kunci Jawaban formatif (pada BAB. III) |  |
| g.Lembar Kerja ............................................................................ | 76 |
| 6. Kegiatan Belajar Siswa : Menguji hasil Perbaikan/Reparasi.. | 78 |
| a.Tujuan Kegiatan Belajar .. .......................................................... | 78 |
| b.Uraian Materi ............................................................................ | 78 |
| c.Rangkuman ............................................................................... | 79 |
| d.Tugas .............. ........................................................................ | 79 |
| 1.Uji coba Penguat RF Amplifier .... ............................................ | 81 |
| 2.Uji coba Oscilator ... ............................................................... | 85 |
| 3.Uji coba Mixer ........................................................................ | 88 |
| 4.Uji coba IF Amplifier ............................................................... | 91 |
| 5.Uji coba Bandwidth Amplifier .................................................. | 93 |
| 6.Uji coba Karakteristik Dioda Detektor........................................ | 97 |
| 7.Uji coba Detektor dengan AVC (automatic Volume Control )....... | 99 |
| 8.Uji coba Audio Amplifier .......................................................... | 102 |
| 9.Uji coba Power Amplifier ......................................................... | 105 |
| 7. Kegiatan Belajar Siswa : Membuat Laporan Perbaikan ......... | 108 |
| a.Tujuan Kegiatan Belajar ............................................................. | 108 |
| b.Uraian Materi ............................................................................ | 108 |
| c.Rangkuman ............................................................................... | 109 |
| d.Tugas ...................................................................................... | 109 |
| e.Test Formatip ............................................................................ | 110 |
| f.Kunci Jawaban formati (pada BAB. III) |  |
| g.Lembar Kerja ............................................................................ | 111 |
| BAB III EVALUASI |  |
| A.Instrumen Penilaian ............................................................... | 113 |
| B.Kunci Jawaban ....................................................................... | 116 |
| BAB IV PENUTUP ........................................................................... | 121 |
| DAFTAR PUSTAKA .......................................................................... | 122 |

# PETA KEDUDUKAN MODUL

A. Diagram Pencapaian Kompetensi

SLTP & Sederajat

ELKA-MR.UM. 001.A

ELKA-MR.UM. 008.A

ELKA-MR.UM. 005.A

ELKA-MR.UM. 002.A

ELKA-MR.UM. 003.A

A

ELKA-MR.UM. 004.A

ELKA-MR.UM. 007.A

B

1

C

D

ELKA-MR.UM.006.A

ELKA-MR.PS.001.A

ELKA-MR.PS.002.A

ELKA-MR.AMP.003.A

ELKA-MR.AM.004.A

ELKA-MR.TAP.005.A

ELKA-MR.TV.006.A

ELKA-MR.CD.007.A

ELKA-MR.PIL.002.A

ELKA-MR.PIL.003.A

E

2

ELKA-MR.PIL.005.A

Diagram ini menunjukan tahapan atau tata urutan pencapaian kompetensi yang dilatihkan pada peserta diklat dlm kurun waktu 3 tahun, dan kemungkinan multiexit-entry yang dapat diterapkan.

Keterangan:

| ELKA-MR.UM.008.A | Menguasai Keselamatan dan Kesehatan Kerja. |
| --- | --- |
| ELKA-MR.UM.001.A | Menguasai Teori Dasar Elektronika. |
| ELKA-MR.UM.005.A | Menggunakan Alat/Instrumen bantu untuk Keperluan Pengukuran/ Pengujian. |
| ELKA-MR.UM.002.A | Membaca dan Mengidentifikasi Komponen Elektronika. |
| ELKA-MR.UM.003.A | Menguasai Elektronika Dasar Terapan. |
| A | Mengoperasikan Peralatan Audio Video. |
| ELKA-MR.UM.004.A | Menguasai Elektronika Digital dan Komputer. |
| ELKA-MR.UM.007.A | Ketrampilan Dasar Perbengkelan. |
| B | Merawat Peralatan Audio & Video. |
| C | Menginstalasikan Sistem Audio Video. |
| D | Menerapkan sistem Audio Video. |
| ELKA-MR.UM.006.A | Melakukan trouble shooting elektronika. |
| ELKA-MR.PS.001.A | Memperbaiki /Reparasi Power Supply Kecil (Adaptor Dinding). |
| ELKA-MR.PS.002.A | Mereparasi Power Supply pada Produk Elektronika. |
| ELKA-MR.AMP.003.A | Memperbaiki /Reparasi Amplifier (Sistem Penguat Suara). |
| ELKA-MR.AM.004.A | Memperbaiki/ Reparasi Radio. |
| ELKA-MR.TAP.005.A | Memperbaiki/ Reparasi Tape Recorder. |
| ELKA-MR.TV.006.A | Memperbaiki/ Reparasi Televisi. |
| ELKA-MR.CD.007.A | Memperbaiki/repa rasi VCD/DVD |
| ELKA-MR.PIL.002.A | Mereparasi Monitor Komputer |
| ELKA-MR.PIL.003.A | Mereparasi Remote Control |
| ELKA-MR.PIL.005.A | Mereparasi CD player |
| E. | Memperbaiki kerusakan atau gangguan peralatan elektronik game komersial |

B. Kedudukan Modul

Modul dengan kode ELKA-MR.AM004.A Tentang memperbaiki/Reparasi Radio  ini sebagai tindak lanjut modul dengan kode  ELKA-MR.UM 006.A, sebagaimana terlihat pada peta kedudukan modul.

Daftar Judul Modul

JUDUL MODUL PEMELAJARAN

Bidang Keahlian	: Teknik Elektronika

Program Keahlian	: Teknik Audio Video

| No. | Kode | Judul Modul | Waktu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | EI.001 | Menggambar Teknik Elektronika dan Layout pada PCB | 480 jam |
| 2. | EI.002 | MenggambarTeknik Elektronika berbantuan komputer |  |
| 3. | EI.003 | Menggambar Layout PCB Berbantuan komputer |  |
| 4. | EI.004 | Menggambar Chasis Elektronika |  |
| 5. | EI.005 | Menggambar Chasis Elektronika Berbantuan komputer |  |
| 6. | EI.006 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja |  |
| 7. | EI.007 | Teknologi Bengkel Elektronika |  |
| 8. | EI.008 | Pemrosesan PCB |  |
| 9. | EI.009 | Pengawatan PCB |  |
| 10. | EI.010 | Perakitan Peralatan Elektronika |  |
| 11. | EI.011 | Elektrostatika |  |
| 12. | EI.012 | Elektrodinamika |  |
| 13. | EI.013 | Komponen Pasif |  |
| 14. | EI.014 | Komponen Aktif |  |
| 15. | EI.015 | Kemagnetan |  |
| 16. | EI.016 | Rangkaian Listrik DC |  |
| 17. | EI.017 | Rangkaian Listrik AC |  |
| 18. | EI.018 | Konsep Dasar Mesin Listrik |  |
| 19. | EI.019 | Pengoperasian Alat Ukur Listrik DC |  |
| 20. | EI.020 | Pengoperasian Alat Ukur Listrik AC |  |
| 21. | EI.021 | Pengoperasian Alat Ukur Frekuensi (CRO) |  |
| 22. | EI.022 | Teknik Pengoperasian Motor DC |  |
| 23. | EI.023 | Teknik Pengoperasian Motor AC |  |
| 24. | EI.024 | Teknik Pengoperasian Peralatan Kendali Berbasis Elektronik |  |
| 25. | EI.025 | Teknik Pengoperasian Peralatan Kendali Berbasis Pneumatik |  |
| 26. | EI.026 | Teknik Pengoperasian Peralatan Kendali Berbasis Hydrolik |  |
| 27. | EI.027 | Komponen Semi Konduktor | 512 jam |
| 28. | EI.028 | Penyearah Setengah Gelombang |  |
| 29. | EI.029 | Penyearah Gelombang Penuh |  |
| 30. | EI.030 | Pemfilteran |  |
| 31. | EI.031 | Teknik Penguatan |  |
| 32. | EI.032 | Oscillator Frekuensi Rendah dan Menengah |  |
| 33. | EI.033 | Penguat Daya |  |
| 34. | EI.034 | Penyearah Terkendali 1 phase dan 3 phase |  |
| 35. | EI.035 | Regulator AC 1 phase dan 3 phase |  |
| 36. | EI.036 | Chooper |  |
| 37. | EI.037 | Inverter 1 phase dan 3 phase |  |
| 38. | EI.038 | Elektronika Digital Kombinasional |  |
| 39. | EI.039 | Elektronika Digital Sekuensial Dasar |  |
| 40. | EI.040 | Elektronika Digital Sekuensial Lanjut |  |
| 41. | EI.041 | Multiplexer dan Demultiplexer |  |
| 42. | EI.042 | Teknik Pembuatan Chasis |  |
| 43. | EI.043 | Tata Letak Perangkat Elektronika |  |
| 44. | EI.044 | Perawatan Perangkat Kelistrikan |  |
| 45. | EI.045 | Perawatan Perangkat Keelektronikaan |  |
| 46. | EI.046 | Perawatan Motor DC |  |
| 47. | EI.047 | Perawatan Motor AC |  |
| 48. | EI.048 | Perawatan Rangkaian Elektronika pada Kendali Analog |  |
| 49. | EI.049 | Perawatan Rangkaian Elektronika pada Kendali Digital |  |
| 50. | EI.050 | Perawatan Rangkaian Elektronika pada Kendali Pneumatic |  |
| 51. | EI.051 | Perawatan Rangkaian Elektronika pada Kendali Hydrolik |  |
| 52. | EI.052 | Kewirausahaan |  |
| 53. | EI.053 | Pengolah Data Elektronik |  |
| 54. | EI.054 | Teknik Transmisi Kabel | 480 Jam |
| 55. | EI.055 | Sistem Kabinet pada Peralatan Elektronik |  |
| 56. | EI.056 | Teknik Konversi Besaran Non Listrik ke Besaran Listrik |  |
| 57. | EI.057 | Sensor dan Transducer Cahaya |  |
| 58. | EI.058 | Sensor dan Transducer Pergeseran |  |
| 59. | EI.059 | Sensor dan Transducer Temperatur |  |
| 60. | EI.060 | Sensor dan Transducer Kelembaban |  |
| 61. | EI.061 | Konversi Sinyal Analog ke Digital (ADC) |  |
| 62. | EI.062 | Konversi Sinyal Digital ke Analog (DAC) |  |
| 63. | EI.063 | Teknologi Instrumentasi pada Sistem Kendali |  |
| 64. | EI.064 | Teknologi Elektro Pneumatic pada Sistem Kendali |  |
| 65. | EI.065 | Teknologi Elektro Hydrolik pada Sistem Kendali |  |
| 66. | EI.064 EI.065 | Instalasi Motor Listrik DC |  |
| 67. |  | Instalasi Motor Listrik AC |  |
| 68. | EI.068 | Instalasi Elektro Pneumatic |  |
| 69. | EI.069 | Instalasi Elektro Hydrolik |  |
| 70. | EI.070 | Sistem Mikroprosessor | 520 Jam |
| 71. | EI.071 | Sistem Mikrokontroller |  |
| 72. | EI.072 | Sistem PLC |  |
| 73. | EI.073 | Arsitektur Komputer |  |
| 74. | EI.074 | Sistem Elektro Pneumatik dan hydrolik |  |
| 75. | EI.075 | Teknik Antar Muka (Interface) Mikroprosessor |  |
| 76. | EI.076 | Teknik Antar Muka (Interface) Mikrokontroller |  |
| 77. | EI.077 | Teknik Antar Muka (Interface) PLC |  |
| 78. | EI.078 | Teknik Antar Muka (Interface) PC |  |
| 79. | EI.079 | Teknik Antar Muka (Interface) Pneumatik dan Hydrolik |  |
| 80. | EI.080 | Konsep Logika Pemrograman |  |
| 81. | EI.081 | Algoritma Pemrograman |  |
| 82. | EI.082 | Pemrograman Sistem Mikroprosessor |  |
| 83. | EI.083 | Pemrograman Sistem Mikrokontroller |  |
| 84. | EI.084 | Pemrograman Sistem PLC |  |
| 85. | EI.085 | Pemrograman Sistem Elektro Pneumatik dan Hydrolik |  |
| 86. | EI.086 | Pemrograman Pascal |  |
| 87. | EI.087 | Penerapan Kendali Berbasis Mikroprosessor | 456 Jam |
| 88. | EI.088 | Penerapan Kendali Berbasis Mikrokontroller |  |
| 89. | EI.089 | Penerapan Kendali Berbasis PLC |  |
| 90. | EI.090 | Penerapan Kendali Berbasis PC |  |
| 91. | EI.091 | Penerapan Kendali Berbasis Elektro Pneumatic dan hydrolik |  |
| 92. | EI.092 | Sistem Kendali Analog |  |
| 93. | EI.093 | Sistem Kendali Digital |  |
| 94. | EI.094 | Prosedur Umum Standar Trouble Shooting |  |
| 95. | EI.095 | Trouble Shooting Motor DC |  |
| 96. | EI.096 | Trouble Shooting Motor AC |  |
| 97. | EI.097 | Trouble Shooting Peralatan Sistem Kendali Berbasis Mikroprosessor |  |
| 98. | EI.098 | Trouble Shooting Peralatan Sistem Kendali Berbasis Mikrokontroller |  |
| 99. | EI.099 | Trouble Shooting Peralatan Sistem Kendali Berbasis PLC |  |
| 100. | EI.100 | Trouble Shooting Peralatan Sistem Kendali Berbasis PC |  |
| 101. | EI.101 | Trouble Shooting Peralatan Sistem Kendali Berbasis Elektro Pneumatic dan Hydrolik |  |
| 102. | EI.102 | Trouble Shooting Sistem Kendali Proses |  |
| 103. | EI.103 | Trouble Shooting Alat Ukur |  |
| 104. | EI.104 | Teknik Perbaikan Peralatan Laboratorium Elektronika | 400 Jam |
| 105. | EI.105 | Teknik Perbaikan Peralatan Bengkel Elektronika |  |
| 106. | EI.106 | Teknik Perbaikan Sistem Kendali Berbasis Mikroprosessor |  |
| 107. | EI.107 | Teknik Perbaikan Sistem Kendali Berbasis Mikrokontroller |  |
| 108. | EI.108 | Teknik Perbaikan Sistem Kendali Berbasis PLC |  |
| 109. | EI.109 | Teknik Perbaikan Sistem Kendali Berbasis Elektro Pneumatic dan Hydrolik |  |
| 110. | EI.110 | Teknik Perbaikan Sistem Kendali Berbasis PC |  |
| 111. | EI.111 | Teknik Perbaikan Motor DC |  |
| 112. | EI.112 | Teknik Perbaikan Motor AC |  |
| 113. | EI.113 | Teknik Perbaikan Sistem Kendali Proses. |  |

MEKANISME PEMELAJARAN

START

Nilai ≥ 7

Nilai ≥ 7

Untuk mencapai penguasaan modul ini dilakukan melalui alur mekanisme pemelajaran sebagai berikut:

Y

Y

T

Lihat Petunjuk Penggunaan Modul

Lihat Kedudukan Modul

Modul berikutnya/Uji Kompetensi

Kegiatan Belajar 1

Kegiatan Belajar n

Kerjakan

Evaluasi

Kerjakan

Cek Kemampuan

T

Glorasium

| AGC (Automatic Gain Control) | : | Pengatur penguatan otomatik |
| --- | --- | --- |
| Band width | : | Lebar jalur frekuensi–frekuensi yang dikuat- kan dengan penguatan daya. |
| By pass | : | Perjalanan bagi arus, berjajar pada satu atau Unsur dalam kalang |
| Carrier Wave | : | Gelombang pembawa (gelombang yang memenuhi karakteristik yg di persyaratkan) |
| Common Emitter | : | Coneksi tunggal emitor |
| Deskriminator | : | Selisih antara rugi pada frekuensi tertentu |
| Deempasis | : | Pemulihan gelombang isyarat kebentuk aslinya. |
| Dioda point contact | : | Dioda pertemuan |
| Detektor | : | Peranti yang dipakai untuk melaksanakan proses pendeteksian. |
| Filter | : | Tapis jaringan yang dirancang untuk meniadakan suatu jalur frekuensi. |
| Jumper | : | Penghubung (kawat pendek guna membuat koneksi listrik) |
| Limmiter | : | Pemangkas (peranti yang secara otomatik mencegah karakteristik tertenntu) |
| Medium Wave Band | : | Frekuensi gelombang menengah |
| Mixer | : | Pencampur (kalang yang memiliki dua atau lebih isyarat masukan) |
| Motorboating | : | Gaya tolak yang timbul diantara penghantar yang berdampingan. |
| Power Amplifier | : | Penguat Daya (penguat yang dirancang untuk menaikan daya isyarat) |
| Printed Circuit Board | : | Papan rangkaian tercetak papan Unit yang dipasang komponen) |
| Zero Adjusment | : | Pengaturan indicator agar tepat pada posisi nol |
| Vacumtube | : | Tabung hampa udara |
| Driver Amplifier | : | Penggerak awal penguat daya |
| Limitting | : | Bagian pemotong |
| AFC ( Automatic frekuensi control) | : | Pengaturan Frekuensi secara otomatis |
| Common base | : | Perbandingan pindahan arus maju tunggal basis |