#### KATA PENGANTAR

Puji Syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karuniaNya, sehingga kami dapat menyusun bahan ajar modul interaktif dan modul manual. Adapun modul manual terdiri atas bidang-bidang dan program-program keahlian kejuruan yang berkembang di dunia kerja baik instansi maupun perusahaan. Tahun Anggaran 2005 telah dibuat sebanyak 300 modul manual terdiri atas 9 (sembilan) bidang keahlian dan 32 (tiga puluh dua) program keahlian yaitu: Bisnis dan Manajemen (Administrasi Perkantoran dan Akuntansi), Pertanian (Agroindustri pangan dan nonpangan, Budidaya Tanaman, Budidaya Ternak Ruminansia, Pengendalian Mutu), Seni Rupa dan Kriya (Kriya Kayu, Kriya Keramik, Kriya Kulit, Kriya Logam Kriya Tekstil), Tata Busan, Teknik Bangunan (Gambar Bangunan, Teknik Konstruksi Baja dan Alumunium, Teknik Konstruksi Batu Beton, Tekni Industri Kayu), Teknik Elektronika (Teknik Audio Vidio, Teknik Elektronika Industri),  Teknik Listrik (Pemanfaatan Energi Listrik, Teknik Distribusi, Teknik Pembangkit Ketenagalistrik-kan), Teknik Mesin (Mekanik Otomotif, Pengecoran Logam, Teknik Bodi Otomotif, Teknik Gambar Mesin, Teknik Pembentukan, Teknik Pemeliharaan Mekanik Industri, Teknik Pemesinan), Teknologi Informasi dan Komunikasi (Multimedia, Rekayasa Perangkat Lunak, Teknik Komputer dan Jaringan), dan program Normatif Bahasa Indonesia.

Modul ini disusun mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Edisi 2004 dengan menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis kompetensi (Competency Based Training/CBT). Diharapkan modul-modul ini digunakan sebagai sumber belajar pokok peserta pendidikan dan pelatihan (Diklat) Kejuruan khususnya SMK dalam mencapai standar kompetensi kerja yang diharapkan dunia kerja.

Penyusunan modul dilakukan oleh para tenaga ahli kejuruan dibidangnya terdiri atas para Guru SMK, para Widyaiswara Pusat Pengembangan  Penataran Guru (PPPG) lingkup Kejuruan dengan para nara sumber dari berbagai perguruan Tinggi, para praktisi Balai Latihan dan Pengembangan Teknologi (BLPT) dan unsure dunia usaha dan industri (DU/DI), dan berbagai sumber referensi yang digunakan baik dari dalam dan luar negri. Modul dilakukan melalui beberapa tahap pengerjaan termasuk validasi dan uji coba kepada para peserta Diklat/Siswa di beberapa SMK.

Sesuai perkembangan paradigma yang selalu terjadi, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah beserta para penulis dan unsure terlibat, menerima masukan-masukan konstruktif dari berbagai pihak khususnya para praktisi dunia usaha dan industri, para akademis, dan para psikologis untuk dihasilkannya Sumber Daya Manusia (SDM) tingkat menengah yang handal. Pada kesempatan baik ini kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada berbagai pihak terutama tim penyusun modul, para nara sumber dan fasilitator, serta para editor atas dedikasi dan pengorbanan waktu, tenaga, dan pemikiran untuk dihasilkannya modul ini.

Semoga modul ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya peserta Diklat SMK atau praktisi yang sedang mengembangkan bahan ajar modul SMK.

Jakarta, Desember 2005

a.n. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah

Direktur Pembinaan Sekolah

Menengah Kejuruan

Dr, Joko Sutrisno, MM

NIP 131415680

#### DAFTAR ISI

Kata Pengantar		i

Daftar Isi		ii

Daftar Gambar		iv

Daftar Lampiran		v

Peta Kelompok dan Sub Kelompok Kompetensi		vi

Daftar Istilah		viii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Diskripsi		1

B. Prasyarat		1

C. Petunjuk Penggunaan Modul		2

D. Tujuan Pemelajaran		4

E. Kompetensi		5

F. Cek Kemampuan		7

BAB II. PEMELAJARAN

A. Rencana Belajar Siswa		8

B. Kegiatan Belajar Siswa		10

Kegiatan Belajar 1. Memilih dan Menangani Bahan		10

a. Tujuan Kegiatan Pemelajaran		10

b. Uraian Materi		10

c. Rangkuman		13

d. Tes Formatif		14

e. Kunci Jawaban		14

f. Lembar Kerja		15

Kegiata Belajar 2. Penyiapan Peralatan Proses		17

a. Tujuan Kegiatan Pemelajaran		17

b. Uraian Materi		17

c. Rangkuman		25

d. Tes Formatif		26

e. Kunci Jawaban		26

f. Lembar Kerja		26

Kegiatan Belajar 3. Mengendalikan Proses dan Menilai Mutu Hasil		28

a. Tujuan Kegiatan Pemelajaran		28

b. Uraian Materi		28

c. Rangkuman		35

d. Tes Formatif		35

e. Kunci Jawaban		35

f. Lembar Kerja		36

g. Lembar Kerja		38

Kegiatan Belajar 4. Mengemas Tepung		39

a. Tujuan Kegiatan Pemelajaran		39

b. Uraian Materi		39

c. Rangkuman		40

d. Tes Formatif		41

e. Kunci Jawaban		41

f. Lembar Kerja 4 Pengemasan Tepung		41

Kegiatan elajar 5. Menghitung Biaya		42

a. Tujuan Kegiatan Pemelajaran		42

b. Uraian Materi		42

c. Rangkuman		44

d. Tes Formatif		44

e. Kunci Jawaban		44

f. Lembar Kerja 5 Menghitung Biaya Produksi

(Tepung Kunyit)		45

BAB III.  EVALUASI KOMPETENSI

A. Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi		47

B. Acuan Penilaian		48

BAB IV.  PENUTUP		51

DAFTAR PUSTAKA		52

LAMPIRAN-LAMPIRAN 		53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.  Pin Disk Mill		18

Gambar 2.  Blender		18

Gambar 3.  Tray Drier		19

Gambar 4.  Vacum Drier		19

Gambar 5.  Drum Drier		20

Gambar 6.  Spray Drier		20

Gambar 7.  Fluidized Bed Drier		20

Gambar 8.  Ayakan Tyler		22

Gambar 9.  Mesin Klasifikasi Udara		22

Gambar 10. Rotary Tromell		22

Gambar 11. Rimpang Kunyit		24

Gambar 12. Pengupasan Kunyit		25

Gambar 13. Pengirisan		29

Gambar 14. Pengeringan Alami		29

Gambar 15. Pengeringan Buatan		30

Gambar 16. Penggilingan		30

Gambar 17. Pengayakan		30

Gambar 18. Pengilingan ………………………………………………………………..		31

Gambar  20 Hasil Kupasan dan Limbah		34

Gambar 21. Penanganan Limbah		34

Gambar 22. Pengemasan ………………………………………………………………		39

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Matrik Penilaian		53

Lampiran 2. Cek Lis Pra Penilaian		56

Lampiran 3. Cek Lis Observasi Unjuk Kerja		58

Lampiran 4. Bank Pertanyaan/Soal		61

Lampiran 5. Hasil Pengujian		67

Lampiran 6. Angket Umpan Balik		70

PETA KELOMPOK DAN SUB KELOMPOK KOMPETENSI

BIDANG KEAHLIAN THP (AGROINDUSTRI)

| KELOMPOK | SUB KELOMPOK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # UMUM |  | UMUM 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | UMUM 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INTI |  | Keamanan Pangan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Identifikasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Penanganan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pengeringan |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pencampuran |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pengemasan |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Penyimpanan |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pengecilan Ukuran |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ekstraksi |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pengawetan |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Proses Termal |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Distilasi |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Fermentasi |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Bisnis Mandiri |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PILIHAN |  |  |  | Satu/Lebih Sub Kelompok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Memilih dan Menangani Bahan untuk Proses Produksi |
| --- | --- | --- |
|  |  | Memilih dan Meyiapkan Peralatan Produksi |
| Melakukan proses produksi tepung AGIOPTZRZG 097.A |  |  |
|  |  | Mengendalikan Proses dan Menilai Mutu Hasil |
|  |  | Mengemas Hasil Produksi |
|  |  | Menghitung Biaya |

MEKANISME PEMELAJARAN

START

Nilai ≥ 7

Nilai ≥ 7

Untuk mencapai penguasaan modul ini dilakukan melalui alur mekanisme pemelajaran sebagai berikut:

Y

Y

T

Lihat Petunjuk Penggunaan Modul

Lihat Kedudukan Modul

Modul berikutnya/Uji Kompetensi

Kegiatan Belajar 1

Kegiatan Belajar n

Kerjakan

Evaluasi

Kerjakan

Cek Kemampuan

T

### DAFTAR ISTILAH

Abonemen	: biaya langganan (beban tetap)

Absorpsi	: penyerapan

Biaya Tetap	: biaya yang relatif tidak berubah

Biaya variable	: biaya yang nilainya ditentukan parameter lain

Borang 		: Daftar isian, blanko atau format

Derajat Cerna 	: Kemudahan untuk dicerna dalam system pencernaan

Desimal	: Jumlah angka di belakang koma

Diteksi	: memeriksa

Diversifikasi		: Penganekaragaman produk

Dominasi		: Prosentase komponen bahan yang terbesar

Esteris                	: Sifat mudah menguap dari bahan tertentu dan memberi

bau khas

Gear	: gigi penghubung

Gelatin	: berbentuk gel, terbentuk akibat pemanasan amilosa

bersama air

Granula 		: Bentuk butiran

Higroskopis		: Sifat mudah menyerap air

Indikator	: bagian dari alat yang berfungsi sebagai petunjuk

Instrumen	: bagian dari alat untuk mengendalikan

pengoperasiaannya

Kalor	: jumlah panas

Karakteristik		: Ciri-ciri spesifik bahan

Kinerja	: kemampuan untuk melakukan pekerjaan tertentu

Koloid			: Campuran bahan yang tidak dapat diendapkan

Kontaminasi 		: Peristiwa tercampuri oleh bahan-bahan asing

Kriteria		: Patokan atau standar dalam penetapan mutu

Mengacu	: Menggunakan pedoman

Mesh	: Ukuran lubang ayakan standar

Nilai Sekarang	: nilai harga pada saat barang dibeli

Nilai Sisa	: perkiraan nilai harga barang setelah tidak dapat

digunakan lagi.

Nilai Yad	: perkiraan nilai harga pada saat yang akan datang

Organolepik	: penetapan mutu berdasarkan pancaindera

Pantura	: Akronim dari pantai utara pulau jawa

Parameter		: Hal-hal yang perlu diukur atau ditetapkan nilainya

Penyusustan	: nilai yang diperhitungkan sebagai pengimbang penurunan

nilai

Pulley	: bagian mesin berbentuk rol tempat dipasangkan tali

penghubung gerak

Rendemen		: Prosentase berat hasil dibandingkan berat bahan

Rentan		: Mudah menerima pengaruh

Rimpang	: bentuk rangkaian umbi dari tanaman kelompok rumput-

rumputan

Rotap 	: Alat Pengocok ayakan tyler set

Sampling		: Pengambilan sebagian kecil bahan untuk contoh uji

Sanitasi 		: Usaha peningkatan mutu ditinjau dari aspek kebersihan

Sedimentasi		: Pengendapan, pemisahan padatan dengan cairan

Sinergi                 : Interaksi/saling pengaruh diantara komponen yang saling menguntungkan

Slip	: meleset, gerak tidak efisien

Sublimasi 		: Pembentukan kristal setelah airnya dikurangi

Suspensi		: Campuran bahan padat-cair yang dapat mengendap

Tera	: nilai tetapan untuk menyatakan ukuran tertentu

Timer	: alat pengatur waktu operasi

Umpan 	: bahan yang dimasukkan ke dalam alat secara bertahap

untuk diproses

Usia Ekonomis	: nilai yang diperhitungkan untuk investasi alat-alat untuk

tetap beroperasi hanya dengan perawatan, tanpa

perbaikan

Van belt	: tali penghubung gerak dari karet berbentuk “V”

Ventilasi	: pengatur keluar masuk udara